ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

драмов РА

|  | предоставления услуг по проведению дорожных разметок в м. Масиса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточныйкод, предусмотренныйпланомзакупокпоклассификации CPV | Название | Техническоеописание | Единицаизмерения | Количество | Цена до | Адрес | Срок |
| 1 |  | Горизонтальная разметка 10 см | Оказание услуги по проведению дорожной разметки, которая должна осуществляться с помощью механизма разметки шириной 10 см (используемые цвета: белый, желтый, черный, красный, оранжевый), включает: 1) в целях обеспечения безопасности во время разметки частичное или полное закрытие дороги (пирамидами, временными знаками, светящимися предупреждающими знаками и т.д.), 2) перед разметкой очистка дорог с помощью специальной техники и оборудования, в случае изменения дорожного движения очистка старой разметки с помощью соответствующего оборудования,предварительное измерение (после определения контрольных пунктов их соединение с порошковым мелом или другими эквивалентными веществами и веревкой или иным методом), 3)проведение разметки с помощью специальных разметочных машин или механизмов и красителя для дорожной разметки. При проведении разметки на краске добавить светоотражающие стеклянные шарики с целью увеличения ночной видимости. Чтобы краска после разметки высохла, размеченный участок должен быть непроницаемым.Разметка должна осуществляться с красителями, предусмотренными для дорожной разметки, машинами-оборудованием, предназначенными для дорожной разметки, и с помощью соответствующего количества персонала. Требования к красителю разметки следующие: цвет: белый, желтый,красный, черный и оранжевый, яркость: желтый краситель - не менее 80%, оранжевый краситель-не менее 80%, белый краситель - не менее 60%, массовая часть нелетучих веществ-не менее 75%,80 время высыхания: не более 20 минут, водопоглощение - не более 1,5%, устойчивость к изменениям температуры от -40˚C до +60˚C.(Например краска для разметки Эмаль АК-511«КОЛОР-М» Ф): Прочность покрытия к истиранию - не менее 1 кг/мкм, износостойкость для городских дорог - не более 40%, плотность - не менее 1,5 г/см3, 1,6 наличие сертификата в соответствии с вышеуказанными техническими условиями. Разметки должны проводиться на современном оборудовании. Услуга должна быть предоставлена в соответствии с постановлением правительства РАN113-Н от 10/01/2008года«Об утверждении представления требований к дорожной разметке, правила ее применения, требования к дорожным ограждениям, правила их применения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их применения и размещения и требования к искусственным неровностям и к утверждению правил их применения», с постановлениями правительства РА N1206-Н от 29/06/2006 года «Об утверждении порядка организации дорожного движения», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга предоставляется в течение 24 часов со дня получения заказчиком письменного задания в местах и количествах, указанных в данном задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы /температура должна быть +5˚C и выше, площадь дороги должна быть сухой и т.д/. Участник должен представить ценовое предложение по единице за 1 пм. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически сделанных разметок. Максимальное количество разметки, При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивает подрядчик своими силами и средствами. | драм | 1 | 180 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |

| 2 |  | Горизонтальная разметка 15 см | Оказание услуги по проведению дорожной разметки, которая должна осуществляться с помощью механизма разметки шириной 15 см (используемые цвета: белый, желтый, черный, красный, оранжевый), включает: 1) в целях обеспечения безопасности во время разметки частичное или полное закрытие дороги (пирамидами, временными знаками, светящимися предупреждающими знаками и т.д.), 2) перед разметкой очистка дорог с помощью специальной техники и оборудования, в случае изменения дорожного движения очистка старой разметки с помощью соответствующего оборудования, предварительное измерение (после определения контрольных пунктов их соединение с порошковым мелом или другими эквивалентными веществами и веревкой или иным методом), 3)проведение разметки с помощью специальных разметочных машин или механизмов и красителя для дорожной разметки. При проведении разметки на краске добавить светоотражающие стеклянные шарики с целью увеличения ночной видимости. Чтобы краска после разметки высохла, размеченный участок должен быть непроницаемым. Разметка должна осуществляться с красителями, предусмотренными для дорожной разметки, машинами-оборудованием, предназначенными для дорожной разметки, и с помощью соответствующего количества персонала. Требования к красителю разметки следующие: цвет: белый, желтый, красный, черный и оранжевый, яркость: желтый краситель - не менее 80%, оранжевый краситель-не менее 80%, белый краситель - не менее 60%, массовая часть нелетучих веществ-не менее 75%, время высыхания: не более 20 минут, водопоглощение - не более 1,5%, устойчивость к изменениям температуры от -40˚C до +60˚C. (Например краска для разметки Эмаль АК-511«КОЛОР-М» Ф): Прочность покрытия к истиранию - не менее 1 кг/мкм, износостойкость для городских дорог - не более 40%, плотность - не менее 1,5 г/см3, наличие сертификата в соответствии с вышеуказанными техническими условиями. Разметки должны проводиться на современном оборудовании. Услуга должна быть предоставлена в соответствии с постановлением правительства РА N113-Н от 10/01/2008года«Об утверждении представления требований кдорожной разметке, правила ее применения, требования к дорожным ограждениям, правила их применения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их применения и размещения и требования к искусственным неровностям и к утверждению правил их применения», с постановлениями правительства РА N1206-Н от 29/06/2006 года «Об утверждении порядка организации дорожного движения», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга предоставляется в течение 24 часов со дня получения заказчиком письменного задания в местах и количествах, указанных в данном задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы /температура должна быть +5˚C и выше, площадь дороги должна быть сухой и т.д/. Участник должен представить ценовое предложение по единице за 1 пм. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически сделанных разметок. При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивает подрядчик своими силами и средствами. | драм | 1 | 230 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Горизонтальная разметка вручную 10 см | Оказание услуги по проведению дорожной разметки, которая должна осуществляться посредством кисточки или валика включает: 1) в целях обеспечения безопасности во время разметки частичное или полное закрытие дороги (пирамидами, временными знаками, светящимися предупреждающими знаками и т.д.), 2) перед разметкой очистка дорог с помощью специальной техники и оборудования, в случае изменения дорожного движения очистка старой разметки с помощью соответствующего оборудования, предварительное измерение (после определения контрольных пунктов их соединение с порошковым мелом или другими эквивалентными веществами и веревкой или иным методом), 3)проведение разметки с помощью специальных разметочных машин или механизмов и красителя для дорожной разметки. При проведении разметки на краске добавить светоотражающие стеклянные шарики с целью увеличения ночной видимости. Чтобы краска после разметки высохла, размеченный участок должен быть непроницаемым. Разметка должна осуществляться с красителями, предусмотренными для дорожной разметки, машинами-оборудованием, предназначенными для дорожной разметки, и с помощью соответствующего количества персонала. Требования к красителю разметки следующие: цвет: белый, желтый, красный, черный и оранжевый, яркость: желтый краситель - не менее 80%, оранжевый краситель-не менее 80%, белый краситель - не менее 60%, массовая часть нелетучих веществ-не менее 75%, время высыхания: не более 20 минут, водопоглощение - не более 1,5%, устойчивость к изменениям температуры от -40˚C до +60˚C. (Например краска для разметки ЭмальАК-511«КОЛОР-М» Ф): Прочность покрытия к истиранию - не менее 1 кг/мкм, износостойкость для городских дорог - не более 40%, плотность - не менее 1,5 г/см3, наличие сертификата в соответствии с вышеуказанными техническими условиями. Разметки должны проводиться на современном оборудовании. Услуга должна быть предоставлена в соответствии с постановлением правительства РА N113-Н от 10/01/2008года«Об утверждении представления требований кдорожной разметке, правила ее применения, требования к дорожным ограждениям, правила их применения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их применения и размещения и требования к искусственным неровностям и к утверждению правил их применения», с постановлениями правительства РА N1206-Н от 29/06/2006 года «Об утверждении порядка организации дорожного движения», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга предоставляется в течение 24 часов со дня получения заказчиком письменного задания в местах и количествах, указанных в данном задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы /температура должна быть +5˚C и выше, площадь дороги должна быть сухой и т.д/. Участник должен представить ценовое предложение по единице за 1 пм. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически сделанных разметок. При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивает подрядчик своими силами и средствами. | драм | 1 | 230 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Расшивка защитных стен | Предоставление услуг по расшивку дорожных защитныхстен включает в себя частичное закрытие дороги с целью обеспечения безопасности в процессе расшивки (пирамидами, временными знаками и т.д.), очистку старой краски от защитных стен, расшивкасмеси шпатлевки и плиточного клея в соотношении 3/1, обработканаждачной бумагой. Чтобы материал после расшивки просох, готовый участок должен быть непроницаемым. Расшивка должна быть выполнена белым плиточным клеем, фасадной серой шпатлевкой с соответствующим количеством персонала. Требования к шпатлевке: серая, минеральная, экологически чистая, безопасная, устойчивая к погодным изменениям.Состав: карбонат кальция, портландцемент, целлюлозные добавки, наполнители, модифицирующие добавки.Требования к клею: белый цвет, водная смесь - не более 24% воды, высыхание - не более 8 часов. Услуга должна быть предоставлена в соответствии с постановлением правительства РА N113-Н от 10/01/2008года«Об утверждении представления требований кдорожной разметке, правила ее применения, требования к дорожным ограждениям, правила их применения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их применения и размещения и требования к искусственным неровностям и к утверждению правил их применения», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга предоставляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня получения письменного задания в местах и количествах, указанных в данном задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы /температура должна быть +5˚C и выше, площадь дороги должна быть сухой и т.д/. Участник должен представить ценовое предложение по единице за 1 кв.м. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически сделанных кв.м При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивает подрядчик своими силами и средствами. | драм | 1 | 1700 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Вертикальная разметка/покраска защитных стен | Оказание услуг по вертикальной разметке/покраске защитных стен включает частичное закрытие дороги с целью обеспечения безопасности во время разметки (пирамидами, временными знаками и т.д.), окрашивание защитных стен синими (1/3 часть) и белыми (2/3 часть) красками с соответствующими красками кистью, валиком или механизмом. Чтобы материал после покраски защитных стен просох,готовый участок должен быть непроницаемым. Вертикальная разметка должна осуществляться с помощью соответствующего количества персонала.Требования, предъявляемые к краске вертикальной разметки: цвет: белый, черный, синий и красный , алкидный ПФ-115, блестящий, время высыхания-не более 14 часов, массовая часть нелетучих веществ-не менее 75%,прочность покрытия к истиранию - не более 25 кг/мкм, яркость - не менее 80%, наличие сертификата в соответствии с указанными выше техническими условиями. Услуга должна быть предоставлена в соответствии с постановлением правительства РА N113-Н от 10/01/2008года«Об утверждении представления требований кдорожной разметке, правила ее применения, требования к дорожным ограждениям, правила их применения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их применения и размещения и требования к искусственным неровностям и к утверждению правил их применения», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга предоставляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня получения письменного задания в местах и количествах, указанных в данном задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы /температура должна быть +5˚C и выше, площадь дороги должна быть сухой и т.д/. Участник должен представить ценовое предложение по единице за 1 кв.м. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически сделанных разметок. При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивает подрядчик своими силами и средствами. | драм | 1 | 1700 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |  |
| 6 |  | Маркировка холодным пластиком | оказание услуг по пластиковой разметке дорог, которая должна осуществляться с использованием специального механизма (используются цвета белый, желтый и красный), включает частичное или полное перекрытие дорог (пирамидами, временными знаками, световыми предупреждающими знаками и т.п.) для обеспечить безопасность при разметке, перед разметкой, очистка дороги с использованием специальной техники, очистка старой разметки, меняющейся при изменении интенсивности движения, с использованием соответствующей техники, предварительный замер (после определения контрольных точек, их соединение с помощью порошок мела или другие эквивалентные материалы и веревка или другой метод), с помощью специально разработанного механического устройства длиной 10 см, распределяющего холодный пластик слоями шириной 15 см, 20 см или 40 см и толщиной 2-3 мм на сухой поверхности дороги, добавляя светоотражающие стеклянные шарики. покраску с использованием специального машинного оборудования. После разметки размеченная зона должна быть непроходимой для сушки холодного пластика. Маркировку должно выполнять достаточное количество сотрудников. Условия для холодного пластика следующие: цвет: белый, желтый, красный, яркость: не менее 80%, время высыхания: не более 20 минут, плотность: не менее 1,8-1,9 г/см3, гарантия: 1 год, наличие сертификата, соответствующего вышеуказанному техническому заданию. , объем светоотражающих шаров: не менее 250 гр/м2. Услуга должна быть оказана в соответствии с постановлением Правительства Республики Армения от 01.10.2008. «Требования к дорожной разметке, правила ее нанесения, требования к дорожным ограждениям, правила их нанесения и размещения, требования к направляющим устройствам, правила их нанесения и размещения, требования к искусственным неровностям и правила их нанесения» N 113-Постановление, а также требованиям ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004. Услуга оказывается в течение 30 календарных дней со дня получения письменного задания заказчиком, в местах и ​​количествах, указанных в задании, за исключением случаев, когда погодные условия не позволяют проводить разметочные работы/температура должна быть +5˚C и выше, дорожное покрытие должно быть сухим и т.д./. Участник должен подать ценовое предложение из расчета цены за 1 квадратный метр. Оплата будет производиться в соответствии с количеством фактически выполненных маркировок. При необходимости процесс обеспечения безопасности и закрытия дорог обеспечивается Подрядчиком за свой счет. | драм | 1 | 10 000 | օ. Масис | Со дня вступления в силу договора (при наличии финансовых средств соглашения) до 25.12.2025г. |  |