ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Մասիս համայնքում ճանապարհային գծանշումների իրականացման և պահպանապատերի վերանորոգման ծառայությունների մատուցման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկականբնութագիրը | չ/մ |  | քանակը | միավորի գինը | հասցեն | ժամկետը |
| 1 | 34921140 | Հորիզոնական գծանշում 10 սմ | Ճանապարհային գծանշման իրականացման ծառայության մատուցումը, որը պետք է իրականացվի գծանշման մեխանիզմի միջոցով` 10սմ լայնությամբ (կիրառվող գույները` սպիտակ, դեղին, սև, կարմիր, նարջագույն, ներառում է` 1) գծանշման ընթացքում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհի մասնակի կամ ամբողջական փակում (բուրգերով, ժամանակավոր նշաններով, լուսավորվող զգուշացնող նշաններով և այլն). 2) գծանշելուց առաջ հատուկ մեքենա-սարքավորումների միջոցով ճանապարհի մաքրում, երթևեկությանփոփոխության դեպքում՝ փոփոխվող հի գծանշման մաքրում համապատասխան մեքենասարքավորման միջոցով, նախնական չափագրում (հսկիչ կետերը որոշելուց հետո դրանց միացումը փոշի կավիճի կամ համարժեք այլ նյութերի և պարանի միջոցով կամ այլ մեթոդով). 3)գծանշմանիրականացումհատուկգծանշողմեքենաների կամ մեխանիզմների և ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված ներկանյութի միջոցով: Գծանշումը իրականացնելու ընթացքում ներկի վրա ավելացնել լուսաանդրադարձնող ապակյա գնդիկներ` գիշերային տեսանելիության ավելացման նպատակով: Գծանշումը իրականացնելուց հետո ներկի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի գծանշված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Գծանշումը պետք է իրականացվի ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված ներկանյութերով, ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված մեքենասարքավորումներով և համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմի միջոցով: Գծանշման ներկանյութին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են. գույնը՝ սպիտակ, դեղին, կարմիր,սև և նարնջագույն: պայծառությունը․ դեղին ներկանյութի՝ ոչ պակաս 80%, նարնջագույն ներկանյութի՝ ոչ պակաս 80%, սպիտակ ներկանյութի՝ ոչ պակաս 60%, չցնդող նյութերի զանգվածային մաս՝ոչ պակաս 75%, չորացման ժամանակը՝ ոչ ավել 20 րոպե, ջրակլանումը՝ ոչ ավելի 1,5% դիմացկունությունը ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ -40˚C մինչև +60˚C (Օրինակ՝ գծանշման համար ներկ Эмаль АК-511«КОЛОР-М» Ф): Պատվածքիամրությունըքերամաշելիությաննկատմամբ՝ոչ պակաս 1կգ/մկմ,մաշակայունությունը քաղաքային տիպի ճանապարհների համար՝ ոչ ավել 40%, խտությունը՝ ոչ պակաս 1,5 գր/սմ3, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանվկայագրի առկայություն: Գծանշումները պետք է իրականացվեն ժամանակակից սարքավորումնեերով։ Ծառայությունը պետք էմատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա կիրառման կանոնները, ճանապարհային ցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Ն, ՀՀ կառավարության 29/06/2006թ․ «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N1206-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունըմատուցվումէպատվիրատուիկողմիցգրավորառաջադրանքըստանալուօրվանից 24 ժամվաընթացքում` այդառաջադրանքումնշվածվայրերումևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշման աշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված գծանշման քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին։ | դրամ |  | 1 | 180 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| 2 | 34921140 | Հորիզոնական գծանշում 15 սմ | Ճանապարհային գծանշման իրականացման ծառայության մատուցումը, որը պետք է իրականացվի գծանշման մեխանիզմի միջոցով` 15 սմ լայնությամբ (կիրառվող գույները` սպիտակ, դեղին, սև, կարմիր, նարնջագույն), ներառում է` 1) գծանշման ընթացքում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհի մասնակի կամ ամբողջական փակում (բուրգերով, ժամանակավոր նշաններով, լուսավորվող զգուշացնող նշաններով և այլն). 2) գծանշելուց առաջ հատուկ մեքենա-սարքավորումների միջոցով ճանապարհի մաքրում, երթևեկության փոփոխության դեպքում փոփոխվող հին գծանշման մաքրում համապատասխան մեքենասարքավորման միջոցով, նախանական չափագրում (հսկիչ կետերը որոշելուց հետո դրանց միացումը փոշի կավիճի կամ համարժեք այլ նյութերի և պարանի միջոցով կամ այլ մեթոդով). 3) գծանշման իրականացում հատուկ գծանշող մեքենաների կամ մեխանիզմների և ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված ներկանյութի միջոցով: Գծանշումը իրականացնելու ընթացքում ներկի վրա ավելացնել լուսաանդրադարձնող ապակյա գնդիկներ գիշերային տեսանելիության ավելացման նպատակով: Գծանշումը իրականացնելուց հետո ներկի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի գծանշված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Գծանշումը պետք է իրականացվի ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված ներկանյութերով, ճանապարհային գծանշման համար նախատեսված մեքենասարքավորումներով և համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմի միջոցով: Գծանշման ներկանյութին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են. գույնը՝ սպիտակ, դեղին, կարմիր, սև և նարնջագույն, պայծառությունը՝ դեղին ներկանյութի՝ոչ պակաս 80%, նարնջագույն ներկանյութի՝ 80%, սպիտակ ներկանյութի՝ ոչ պակաս 60%, չցնդող նյութերի զանգվածային մաս՝ ոչ պակաս 75%, չորացման ժամանակը՝ ոչ ավել 20 րոպե, ջրակլանումը՝ ոչ ավելի 1,5%, դիմացկունությունը ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ -40˚C մինչև +60˚C,(Օրինակ՝ գծանշման համար ներկ ЭмальАК-511«КОЛОР-М» Ф): Պատվածքի ամրությունը քերամաշելիության նկատմամբ՝ ոչ պակաս 1կգ/մկմ, մաշակայունությունը քաղաքային տիպի ճանապարհների համար՝ ոչ ավել 40%, խտությունը՝ ոչ պակաս 1,5 գր/սմ3, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն: ԾառայությունըպետքէմատուցվիհամաձայնՀՀկառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհայինգծանշմանըներկայացվողպահանջները, դրակիրառմանկանոնները, ճանապարհայինցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Ն, ՀՀ կառավարության 29/06/2006թ․ «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N1206-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունըմատուցվումէպատվիրատուիկողմիցգրավորառաջադրանքըստանալուօրվանից 24 ժամվաընթացքում` այդառաջադրանքումնշվածվայրերումևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի,երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշմանաշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված գծանշման քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին: | դրամ |  | 1 | 230 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| 3 | 34921140 | Հորիզոնական գծանշում ձեռքով 10սմ | Ճանապարհային գծանշման իրականացման ծառայության մատուցումը, որը պետք է իրականացվի վրձնի կամ ներկագլանակի միջոցով ներառում է` 1) գծանշմանընթացքում անվտանգությունըապահովելունպատակովճանապարհիմասնակիկամամբողջականփակում(բուրգերով,ժամանակավորնշաններով,լուսավորվողզգուշացնող նշաններով և այլն). 2) գծանշելուց առաջ հատուկ մեքենա-սարքավորումների միջոցով ճանապարհի մաքրում, երթևեկության փոփոխության դեպքում փոփոխվող հին գծանշման մաքրում համապատասխան մեքենասարքավորման միջոցով, նախանական չափագրում (հսկիչ կետերը որոշելուց հետո դրանց միացումը փոշի կավիճի կամ համարժեք այլ նյութերի և պարանի միջոցով կամ այլ մեթոդով). 3) գծանշման իրականացում վրձնի կամ ներկագլանակի և ճանապարհային ներկի միջոցով: Գծանշումը իրականացնելու ընթացքում ներկի վրա ավելացնել լուսաանդրադարձնող ապակյա գնդիկներ գիշերային տեսանելիության ավելացման նպատակով: Գծանշումը իրականացնելուց հետո ներկի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի գծանշված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Գծանշումը պետք է իրականացվի համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմի միջոցով: Գծանշման ներկանյութին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են. գույնը՝ սպիտակ, դեղին, կարմիր, սև և նարնջագույն, պայծառությունը դեղին ներկանյութի՝ ոչ պակաս 80%, նարնջագույն ներկանյութի՝ ոչ պակաս 80%, սպիտակ ներկանյութի՝ ոչ պակաս 60%, չցնդող նյութերի զանգվածային մաս՝ ոչ պակաս 75%, չորացման ժամանակը՝ ոչ ավել 20 րոպե, ջրակլանումը՝ ոչ ավելի 1,5%, դիմացկունությունը ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ -40˚C մինչև +60˚C(Օրինակ՝ գծանշման համար ներկ ЭмальАК-511«КОЛОР-М» Ф): Պատվածքի ամրությունը քերամաշելիության նկատմամբ՝ ոչ պակաս 1կգ/մկմ, մաշակայունությունը քաղաքային տիպի ճանապարհների համար՝ ոչ ավել 40%, խտությունը՝ ոչ պակաս 1,5 գր/սմ3, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն: ԾառայությունըպետքէմատուցվիհամաձայնՀՀկառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհայինգծանշմանըներկայացվողպահանջները, դրակիրառմանկանոնները, ճանապարհայինցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Ն, ՀՀ կառավարության 29/06/2006թ․ «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N1206-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունըմատուցվումէպատվիրատուիկողմիցգրավորառաջադրանքըստանալուօրվանից 24 ժամվաընթացքում` այդառաջադրանքումնշվածվայրերումևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի,երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշման աշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված գծանշման քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին: | դրամ |  | 1 | 230 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| 4 | 34921140 | Պահպանապատերի հարդարում | Ճանապարհային պահպանապատերի հարդարման ծառայությունների մատուցումը ներառում է հարդարման ընթացքում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհի մասնակի փակում (բուրգերով, ժամանակավոր նշաններով և այլն), պահպանապատերի վրայից հին ներկի մաքրում, հարդարում ծեփամածկի և սալիկի սոսինձի խարնուրդով՝ 3/1 հարաբերակցությամբ, հղկաթղթով մշակում: Հարդարումը իրականացնելուց հետո նյութի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի հարդարված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Հարդարումը պետք է իրականացվի սպիտակ սալիկի սոսինձով և ճակատային մոխրագույն ծեփամածիկով և համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմով: Ծեփամածիկին ներկայացվող պահանջներն են՝ մոխրագույն, հանքային, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ, Բաղադրությունը՝ կալցիումի կարբոնադ, պորտլանդցեմենտ,ցելյուլոզային հավելանյութեր, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր: Սոսինձին ներկայացվող պահանջներն են՝ սպիտակ, ջրի խառնուրդը՝ ոչ ավել 24% ջուր, չորացումը՝ ոչ ավել 8 ժամ: ԾառայությունըպետքէմատուցվիհամաձայնՀՀկառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհայինգծանշմանըներկայացվողպահանջները, դրակիրառմանկանոնները, ճանապարհայինցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Նորոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունըմատուցվումէպատվիրատուիկողմիցգրավորառաջադրանքըստանալուօրվանիցհաշված 30 օրացուցայինօրվաընթացքում` այդառաջադրանքումնշվածվայրերումևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի,երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշման աշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված հարդարման քմ քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին: | դրամ |  | 1 | 1700 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| 5 | 34921140 | Ուղղաձիգ գծանշում/պահպանապատերի ներկում/ | Ուղղաձիգգծանշման/պահպանապատերի ներկման ծառայությունների մատուցումը ներառում է գծանշման ընթացքում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհի մասնակի փակում (բուրգերով, ժամանակավոր նշաններով և այլն), պահպանապատերի ներկում կապույտ (1/3 մասը) և սպիտակ (2/3 մասը) գույնի համապատասխան ներկերով վրձնի, ներկագլանակի կամ մեխանիզմի միջոցով: Պահպանապատերի ներկումը իրականացնելուց հետո նյութի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի հարդարված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Ուղղաձիգ գծանշումը պետք է իրականացվի համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմով: Ուղղաձիգ գծանշման ներկանյութին ներկայացվող պահանջներն են. գույնը՝ սպիտակ,սև,կապույտ և կարմիր, ալկիդային ՊՖ-115 , փայլուն , չորացման ժամանակը՝ ոչ ավել 14 ժամ, չցնդող նյութերի զանգվածային մաս՝ ոչ պակաս 75%, պատվածքի ամրությունը քերամաշելիության նկատմամբ՝ ոչ ավել 25կգ/մկմ, պայծառությունը՝ ոչ պակաս 80%, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն: Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհայինգծանշմանըներկայացվողպահանջները, դրակիրառմանկանոնները, ճանապարհայինցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Նորոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունըմատուցվումէպատվիրատուիկողմիցգրավորառաջադրանքըստանալուօրվանիցհաշված 30 օրացուցայինօրվաընթացքում ` այդառաջադրանքումնշվածվայրերումևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի,երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշման աշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված գծանշման քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին: | դրամ |  | 1 | 1700 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| 6 | 34921140 | Սառը պլաստիկով գծանշում | Սառը պլաստիկով ճանապարհային գծանշման ծառայությունների մատուցումը, որը պետք է իրականացվի հատուկ մեխանիզմի միջոցով (կիրառվող գույները` սպիտակ, դեղին և կարմիր), ներառում է գծանշման ընթացքում անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհի մասնակի կամ ամբողջական փակում (բուրգերով, ժամանակավոր նշաններով, լուսավորվող զգուշացնող նշաններով և այլն), գծանշելուց առաջ հատուկ մեքենա-սարքավորումների միջոցով ճանապարհի մաքրում, երթևեկության փոփոխության դեպքում փոփոխվող հին գծանշման մաքրում համապատասխան մեքենա սարքավորման միջոցով, նախնական չափագրում (հսկիչ կետերը որոշելուց հետո դրանց միացումը փոշի կավիճի կամ համարժեք այլ նյութերի և պարանի միջոցով կամ այլ մեթոդով), հատուկ մշակված մեխանիկական սարքով 10սմ, 15սմ, 20սմ կամ 40սմ լայնությամբ և 2-3մմ շերտերի հաստությամբ սառը պլաստիկի փռում ճանապարհի չոր մակերեսի վրա, լուսանդրադարձային ապակյա գնդիկների ավելացում ներկանյութի վրա՝ հատուկ մեքենա սարքավորման միջոցով: Գծանշումը իրականացնելուց հետո սառը պլաստիկի չորացման նպատակով պետք է ապահովվի գծանշված տարածքի ոչ անցանելի լինելը: Գծանշումը պետք է իրականացվի համապատասխան քանակությամբ աշխատակազմի միջոցով: Սառը պլաստիկին ներկայացվող պայմանները հետևյալն են. գույնը՝ սպիտակ, դեղին, կարմիր, պայծառությունը՝ նվազագույնը 80%, չորացման ժամանակը՝ ոչավել 20 րոպե, խտությունը՝ նվազագույնը1,8-1,9 գր/սմ3, երաշխիքը ՝ 1 տարի, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն, լուսանդրադարձային գնդիկների ծավալը՝ ոչ պակաս 250 գր/մ2: Ծառայությունը պետք է մատուցվի համաձայն ՀՀ կառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա կիրառման կանոնները, ճանապարհային ցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելումասին" N 113-Նորոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներինհամապատասխան: Ծառայությունը մատուցվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում ևքանակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս իրականացնել գծանշման աշխատանքներ/ջերմաստիճանը պետք է լինի +5˚C և բարձր, ճանապարհի մակերեսը պետք է լինի չոր և այլն/: Վճարումը կիրականացվի ըստ փաստացի կատարված գծանշման քանակի: Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության ապահովման և ճանապարհների փակման գործընթացն ապահովում է Կապալառուն` իր ուժերով և միջոցների հաշվին: | դրամ |  | 1 | 10 000 | Մասիս համայնք | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25․12․2025թ․ |
| Ընդամենը՝ |  |  |  |  |  |  | 14 040* |  |  |

*Հաղթող մասնակիցը կորոշվի բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից նվազագույն գնային առաջարկ (միավորի գինը սյունակի ԸՆԴԱՄԵՆԸ տողի գնային առաջարկի գումարը) ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով:

Գնային առաջարկը պետք է ներկայացնել ծառայությունների մեկ միավորի արժեքների հանրագումարով, իսկ գնային առաջարկին պետք է կցել մասնակցի կողմից առաջարկվող գների մեկ միավորի արժեքների հաշվարկը:

Պայմանագիրը կնքվելու է 4 000 000 /չորս միլիոն/ ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով, սակայն ծառայությունները մատուցվելու են ըստ պատվերի, իսկ վճարումները կատարվելու են փաստացի մատուցված ծառայությունների դիմաց: