Название проекта асфальтирование площади Гарегина Нжде в городе Капан общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат работы A / названия и участки дорог C.Площадь Нжде /4900 кв. м.м/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Резка дорожного покрытия фрезерованием, √ Строительство дорожного покрытия: 1-слойное асфальтирование, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. √ Слив (по мере необходимости) Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку разрыхления, гидрологии и гидрогеологии, о запасах, согласованных с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, кабеля связи и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации в соответствии со строительными нормами АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы», требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011 ТС. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта асфальтирование участка Заводской улицы /от здания Военной полиции до поля футбольного клуба " Сюник» / Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат работы А)названия и участки дорог участок Фабричной улицы /от здания Военной полиции до поля футбольного клуба " Сюник» / 12000,0 кв. м /1,2 км/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Тип покрытия проезжей части а / бетонное, грунтовое Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство грунтовых стен (по мере необходимости), √ Восстановление /реконструкция/ строительство подпорных стен (по мере необходимости), √ Строительство дорожного покрытия, √ Ремонт тротуаров, базальтовых бордюров установка․ √ Строительство дренажных систем, √ Укрепление, укрепление искусственных конструкций /мостов/ реставраций, √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку разрыхления, гидрологии и гидрогеологии, о запасах, согласованных с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, кабеля связи и т. д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации в соответствии со строительными нормами АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы», требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011 ТС. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта Ремонт и асфальтирование дороги, ведущей от улицы Заводской в городе Капан общины Капан Сюникской области к воинской части N квартала Шаумян Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат А) названия и участки дорог от улицы Заводской 4 до дороги, ведущей к воинской части N квартала Шаумян (7150 кв. км)м, 650 м) Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство грунтовых стен, √ Строительство дорожного покрытия с двухслойным покрытием √ Строительство дренажных систем (по мере необходимости), √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку разрыхления, гидрологии и гидрогеологии, о запасах, согласованных с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, кабеля связи и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации в соответствии со строительными нормами АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы», требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011 ТС. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта по адресу г. Капан, община Капан Сюникской области, г. Капан.Асфальтирование участка дороги от 2-го переулка улицы Арзуманян до автомобильного моста в квартале Алидзор Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат работы А/названия и участки дорог в гр.Участок дороги от 2-го переулка улицы Арзуманян до автомобильного моста в квартале Алидзор площадью 32 000,0 кв. м / 2,3 км/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство подпорных стен (по мере необходимости), √ Строительство дорожного покрытия (выравнивание, 1 слой асфальтового покрытия толщиной 4 см), √ Ремонт тротуаров, базальтовых бордюров установка․ √ Строительство дренажных систем (по мере необходимости), √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. √ Ремонт тротуаров, базальтовых бордюров установка․ Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку разрыхления, гидрологии и гидрогеологии, о запасах, согласованных с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, кабеля связи и т. д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами 25 ноября 2025 г.

Название проекта асфальтирование дороги 1-й полосы железнодорожников города Капан общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат А / названия и участки дорог дорога железнодорожников 1-й переулок 3500 кв.м /700м/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Тип покрытия проезжей части а / бетонное, грунтовое Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство грунтовых стен (по мере необходимости), √ Восстановление /реконструкция/ строительство подпорных стен (по мере необходимости), √ Конструкция дорожного покрытия: 1 слой асфальтового покрытия, √ Строительство дренажных систем, √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку дробления, гидрологии и гидрогеологии, о запасе, согласованном с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, кабеля связи и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта асфальтирование площади Карена Демирчяна в городе Капан общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат А) названия и участки дорог площадь Карена Демирчяна /2700 кв. м.м/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Резка дорожного покрытия фрезерованием, √ Конструкция дорожного покрытия: 1 слой асфальтового покрытия, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. √ Дорожная мебель, Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку разрыхления, гидрологии и гидрогеологии, о запасах, согласованных с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, коммуникационного кабеля и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта Ремонт и асфальтирование дороги, ведущей в воинскую часть N на территории Кармракара общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат работы А) названия и участки дорог на территории Кармракара, ведущие от автомагистрали М-2 к воинской части N Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство грунтовых стен (по мере необходимости), √ Строительство дорожного покрытия с двухслойным покрытием √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку дробления, гидрологии и гидрогеологии, о запасе, согласованном с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, коммуникационного кабеля и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта асфальтирование дороги, ведущей к мемориалу Багабурдж в городе Капан общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат работы А/названия и участки дорог дорога к мемориалу Багабурга 8600 кв. м.м /1140 м/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Восстановление /реконструкция/ строительство грунтовых стен (по мере необходимости), √ Восстановление /реконструкция/ строительство подпорных стен (по мере необходимости), √ Конструкция дорожного покрытия: частично двухслойное, частично однослойное, с асфальтовым покрытием √ Строительство дренажных систем, √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку дробления, гидрологии и гидрогеологии, о запасе, согласованном с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, коммуникационного кабеля и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․

Название проекта асфальтирование дороги на улице Чаренца в городе Капан общины Капан Сюникской области Источник финансирования муниципалитета Капана Заказчик Капанский муниципалитет Название работ подготовка дорожных проектов, оценка затрат А) названия и участки дорог улица Чаренца 2600 кв. м /300 м/ Этап проектирования рабочий проект Порядок дорог категория 3 Покрытие проезжей части типа а / бетон Общие положения ●проектно-сметная документация для каждого участка дороги должна быть составлена и представлена на армянском и русском языках в пяти бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в формате ACAD, объемные листы, резюме и сметы также в формате Excel). ●Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветной и читаемой. Основные обязанности и требования основные обязанности՝ ●Проведение инженерных изысканий. ●Разработка проектно-сметной документации. ●Изучение всех подземных и надземных инженерных линий, расположенных в пределах проекта дороги, получение необходимых технических условий и предоставление проектного решения для этих линий, чтобы воспрепятствовать реализации проекта дороги, а в случае подземных линий и в случае их неблагоприятного состояния. При необходимости транспортировки инженерных линий (в том числе оборудования) разработка проекта их транспортировки и согласование с компетентными организациями. ●Перед началом строительных работ передача участка капитального ремонта подрядной организации по акту сдачи-приемки с прикрепленными к участку знаками и отметками высот. Требования к осмотру՝ ●Проводить инженерные изыскания в необходимом объеме для разработки проектной документации и обоснования проектных решений., ●Во время осмотра на каждом участке протяженностью не менее 330 метров вдоль ремонтируемой дороги (и обязательно на осадочных участках глубиной не менее 2 метров) проводить бурение с необходимой глубиной для определения толщины слоя дорожного покрытия, состава материалов слоя покрытия, грунта фундамента и оценка состояния. ●Во время повторного осмотра провести видеосъемку текущего состояния ремонтируемого участка. Требования к проектам ●Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в РА нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. ●В проектах следует предусмотреть как минимум следующие работы՝ √ Резка дорожного покрытия фрезерованием, √ Строительство дорожного покрытия: 1-слойное асфальтирование, √ Ремонт тротуаров, базальтовых бордюров установка․ √ Дорожная мебель, √ Выполнение мер, необходимых для элементов безопасности, а также для устранения черных точек. Требования к составу проектов՝ ●Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными приказом министра градостроительства РА N128-N от 11 сентября 2017 года, и должна включать՝ √ Пояснительная записка (которая будет содержать информацию о состоянии ремонтируемого участка, результатах обследования, в том числе о толщине существующего слоя дорожного покрытия,составе материалов существующих слоев дорожного покрытия, состоянии грунтов фундамента и планируемых работах, количестве необходимых лабораторных испытаний, карте региона с указанием участка, на котором будут проводиться строительные работы, составе машин-механизмов и инженерно-технической профессиональной группы, необходимой для выполнения запланированных работ), √ Инженерно-геологическое заключение (в котором будет содержаться информация о климате, рельефе, сейсмических свойствах и природных свойствах района, типах природных ресурсов по порядку дробления, гидрологии и гидрогеологии, о запасе, согласованном с руководителем местного самоуправления, местах захоронения и строительного мусора, местах залежей используемых полезных ископаемых), √ Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической выемки, включая ориентиры с их координатами, разрез вдоль дороги, поперечные разрезы на расстоянии 20 м каждый, но с учетом условий местности указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и дренажа, чертежи конструкции дорожного покрытия для всех типов в зависимости от сопутствующих элементов), √ Чертежи предполагаемых искусственных конструкций (которые будут включать спецификации объемов), √ Типовые чертежи (которые будут включать: схемы проектируемых ограждающих конструкций, запланированных работ и организации дорожного движения, в том числе схему оснащения рабочих мест мигающими светосигнальными фонарями во время строительства и т. д.), √ Сводки (которые будут включать в себя земляные работы в соответствии с порядком грунтов, их обработкой,механизмами перемещения и типом работ, ремонт проезжей части в соответствии с отдельными слоями покрытия и типом работ, ремонт конструктивных элементов моста в соответствии с типом работ, элементы отделки и безопасности в соответствии с работамитессак, искусственные конструкции в соответствии с типом работ резюме), √ Сводные сводки, √ Объемный лист, составленный на основе сметы-смета, в стоимость каждой единицы работы которой будут включены все расходы, прибыль, а также все пошлины, сборы и налоги, установленные нормативными градостроительными документами РА, без предусмотренной суммы возврата, заверенные печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% незапланированных работ и расходов), √ Оценка (которая будет включать сводную, объектную и локальную оценку). √ Лицензия: 01.09: составление градостроительной документации, за исключением конструктивных и архитектурных частей: транспортные пути (автомобильные дороги, маршрутные линии и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, туннели, путепроводы, эстакады, подпорные стены и т. д.) Согласования՝ ●Согласовать проектные документы со службой «дорожная полиция» Полиции РА., ●Согласование проектных решений, предлагаемых в административных границах муниципалитетов, с руководителями местных органов власти., ●согласовать с руководителями местных органов власти места для складирования, свалки и строительного мусора., ●согласовать проект с компетентными заинтересованными органами, если планируется прокладка коммуникаций (водопровода, газопровода, коммуникационного кабеля и т.д.). Нормативные требования ●проводить инженерные изыскания в соответствии со строительными нормами АОД I-2.01-99 и требованиями, установленными стандартами ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014. ●Проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями, установленными стандартом ГОСТ 32868-2014, и другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Провести топографо-геодезическое исследование в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными стандартом, а также другими ведомственными нормативно-правовыми документами, действующими в РА. ●Разработка проектной документации по строительным нормам АОД IV-11.05.02-99, Шнук 2.05.03-84 «мосты и трубы» в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного союза СК 014-2011. ●В соответствии с требованиями, установленными методическими указаниями, утвержденными приказом председателя комитета по градостроительству РА № 105-н от 29 декабря 2020 года. ●Осуществить обустройство дороги в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 113-N от 10.01.2008 г. ●Составить смету в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РА № 879-N от 23.06.2011 г. ●Разработать рабочие чертежи проектной документации в соответствии со стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в РА. Срок предоставления услуги начало конец завершение предоставления услуг по составлению проектно-сметной документации после вступления в силу договора между сторонами: 25 ноября 2025 г.․