Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАO «Веолиа Джур», ООО «ДЖРТУК» разработало пакет проектно-сметной документации «Улучшение сети водоснабжения административного района Малатия-Себастия г. Еревана» для реконструкции водопроводной сети на территории, прилегающей к МЦ Астхик в административном районе Малатия-Себастия города Еревана (далее – РП). Полный перечень работ и их описание приведены в РП.

В пакет РП входят следующие 5 рабочих 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткое описание существующей и реконструируемой распределительной сети территории, прилегающей к МЦ Астхик в административном районе Малатия-Себастия г.Еревана

Распределительная сеть водоснабжения территории, прилегающей к МЦ Астхик в административном районе Малатия-Себастия города Еревана находятся в аварийном состоянии, некоторые участки проходят под застройками, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ и эксплуатацию. Имеются незаконные подключения.

Со временем водопроводные линии на отдельных улицах были частично реконструированы, однако водопроводные линии, включенные в эту программу, не менялись с 1970–1980-х годов, проводились лишь экстренные восстановительные работы.

В результате работ будут исключены незаконные подключения к распределительной сети, уточнены объемы учета воды, сеть станет более управляемой.

В целом распределительная сеть характеризуется:

Физический износ,

Фактическое несоответствие мощностей необходимым объемам воды,

Незаконные подключения,

Неравномерное распределение воды,

Невозможность контроля за учетом воды.

- Краткое описание работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения территории, прилегающей к МЦ Астхик в административном районе Малатия-Себастия г. Еревана

В целом, согласно РП для реконструкции распределительной сети водоснабжения территории, прилегающей к МЦ Астхик предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство водопроводов полиэтиленовыми трубами диаметром dэ25 – dэ315 мм, рабочим давлением PN10 – 14 170 метров,

- Монтаж стальных труб диаметром DN219-DN426 мм – 214 м,

- Трубы-оболочки полиэтиленовые гофрированные SN8 de300-de500мм - 100м,

- Колодцы водопроводные сборные железобетонные размерами Д=1000-2000мм, Н=1500-1800мм – 20 шт.,

- Колодцы железобетонные монолитные – 4 шт.,

- Колодцы монолитный водомерные из бетона размером 3000х2000х1500мм - 2 шт.,

- Водомерный полимерпесчанный индивидуальный колодец – 946 шт,

- Полимерпесчаные элементы колодца для установки задвижек размерами D=900-1150мм, H=1500мм – 16 шт.,

- Установка 3 ватузов, расположение которых будет скорректировано на этапе строительства.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

| Финансовые показатели работ по реконструкции распределительной сети территория, прилегающая к МЦ Астхик в административном районе Малатия-Себастия г. Еревана. NN П/П; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 488,558.54*; «Улучшение сети водоснабжения административного района Малатия-Себастия г. Еревана». |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |
| Максимальная сумма предоплаты | До 20% |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |
| Срок выполнения работы |  |
| Начало | Конец |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. | 8 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным РП) |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПО), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. Согласно пункту 15 ПС, оставшиеся 50 процентов стоимости непредвиденных работ, в качестве резервных средств, предоставляемых заказчиком подрядчику на непредвиденные работы и расходы, подлежат оплате последним при представлении подтверждающих документов (исполнительных актов, соответствующих заключений лиц, осуществляющих авторский и технический надзор). o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору купли-продажи строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Связанный объект,Перечень строительных материалов с гарантийными сроками Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки | Определены в РП и рассчитаны на один год. |
| Процесс приема-сдачи работ после подачи документов | 15 рабочих дней |
| Работы по реконструкции распределительной сети территории, прилегающей к МЦ Астхик в административном округе Малатия-Себастия будут считаться одним этапом. |  | 15 рабочих дней |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным конструкторской документацией, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |  |

Перечень труб, арматуры, приборов и оборудования, применяемых при реконструкции распределительной сети

| NN | НАИМЕНОВАНИЕ | Е/и | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы |  |  |
| 1 | Трубы сварные полиэтиленовые de315, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 358 |
| 2 | Трубы сварные полиэтиленовые de250, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 859 |
| 3 | Трубы сварные полиэтиленовые de225, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 320 |
| 4 | Трубы сварные полиэтиленовые de200, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 310 |
| 5 | Трубы сварные полиэтиленовые de160, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 245 |
| 6 | Трубы полиэтиленовые сварные де110, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 5 |
| 7 | Трубы сварные полиэтиленовые де90, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 2934 |
| 8 | Трубы полиэтиленовые сварные de63, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 1937 |
| 9 | Трубы полиэтиленовые сварные де50, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 356 |
| 10 | Трубы сварные полиэтиленовые de40, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 7 |
| 11 | Трубы сварные полиэтиленовые de32, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 319 |
| 12 | Трубы полиэтиленовые сварные de25, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 6520 |
| 13 | Токопроводящая лента для разметки трассы полиэтиленовых труб | м | 6968 |
| 14 | Предупреждающая лента для орбитальной установки полиэтиленовой трубы | м | 7202 |
| 15 | Труба стальная Д426х6,0 | м | 212 |
| 16 | Труба стальная Д219х4,5 | м | 2 |
| 17 | Труба-кожух стальная Д426х6,0 | м | 10 |
| 18 | Труба-кожух стальная Д530х6,0 | м | 28 |
| 19 | de500мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 15 |
| 20 | de400мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 35 |
| 21 | de300мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 50 |
|  | Оборудование и фасонные детали |  |  |
| 22 | Уголок полиэтиленовый de315, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 10 |
| 23 | Уголок полиэтиленовый de250, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 18 |
| 24 | Уголок полиэтиленовый de200, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 25 | Уголок полиэтиленовый de160, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 18 |
| 26 | Угол полиэтиленовый de250, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 9 |
| 27 | Угол полиэтиленовый de160, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 28 | Угол полиэтиленовый de25, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 20 |
| 29 | Полиэтилен переходной de315x250, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 30 | Полиэтилен переходной de250x160, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 31 | Полиэтилен переходной de225x160, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 32 | Полиэтилен переходной de200x160, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 33 | Полиэтилен переходной de90x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 17 |
| 34 | Полиэтилен переходной de63x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 24 |
| 35 | Полиэтилен переходной de50x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 36 | Полиэтилен переходной de32x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 22 |
| 37 | Полиэтилен триаксиальный de90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 38 | Полиэтилен триаксиальный de50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 39 | Переход полиэтиленовый трехходовой de250x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 40 | Переход полиэтиленовый трехходовой de225x110, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 41 | Переход полиэтиленовый трехходовой de225x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 42 | Переход полиэтиленовый трехходовой de225x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 43 | Переход полиэтиленовый трехходовой de200x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 44 | Переход полиэтиленовый трехходовой de200x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 45 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 5 |
| 46 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 47 | Труба-фланец полиэтиленовая de315/DN300, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 48 | Труба полиэтиленовая de250/DN250-фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 12 |
| 49 | Фланец полиэтиленовый de225/DN200 со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, PE100 | шт | 1 |
| 50 | Фланец полиэтиленовый для трубы de200/DN200, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, PE100 | шт | 2 |
| 51 | Фланец полиэтиленовый для трубы de160/DN150, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, PE100 | шт | 8 |
| 52 | Труба полиэтиленовая фланцевая de90/DN80 со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 22 |
| 53 | Фланец полиэтиленовый de63/DN50 со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, PE100 | шт | 5 |
| 54 | Фланец полиэтиленовый для трубы de50/DN50, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, PE100 | шт | 5 |
| 55 | Ленточное соединение полиэтиленовое de250/63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 56 | Полиэтиленовая лента соединительная de160/32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 57 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 5 |
| 58 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 2 |
| 59 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 60 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 11 |
| 61 | Полиэтиленовая лента соединительная de63x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 15 |
| 62 | Полиэтиленовая лента соединительная de250x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 63 | Полиэтиленовая лента соединительная de200x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 64 | Полиэтиленовая лента соединительная de160x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 18 |
| 65 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 479 |
| 66 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 330 |
| 67 | Ленточное соединение полиэтиленовое de50x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 20 |
| 68 | Полиэтиленовое ленточное соединение de32x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 28 |
| 69 | Полимерная муфта de63x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 70 | Полимерное резьбовое соединение de50x1 1/2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 71 | Полимерное резьбовое соединение de40x1 1/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 72 | Полимерная муфта de32x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 27 |
| 73 | Полимерное резьбовое соединение de25x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 888 |
| 74 | Полимерная переходная муфта de63x1 1/2", P=1,0МПа | шт | 14 |
| 75 | Полимерный переходной фитинг de50x1 1/4", P=1,0МПа | шт | 4 |
| 76 | Полимерный переходной узел de40x1", P=1,0МПа | шт | 2 |
| 77 | Полимерная переходная муфта de32x3/4", P=1,0МПа | шт | 10 |
| 78 | Полимерное наружное или внутреннее соединение de25x3/4", P=1,0 МПа | шт | 18 |
| 79 | Полимерное наружное или внутреннее соединение de25x1/2", P=1,0 МПа | шт | 1840 |
| 80 | Полимерный фитинг /муфта/ de25x3/4", P=1,0МПа | шт | 3 |
| 81 | Бронзовая муфта с двухрезьбовой резьбой /ниппель/ клапан Ду50, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 82 | Вентиль бронзовый двухрезьбовой /ниппель/ Ду40, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 83 | Бронзовая муфта с двухрезьбовой резьбой /ниппель/ клапан Ду32, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 84 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду25, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 85 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду20, Р=1,0МПа | шт | 9 |
| 86 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду15, Р=1,0МПа | шт | 920 |
| 87 | Кран шаровой резьбовой Ду50, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 88 | Кран шаровой резьбовой Ду40, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровой резьбовой Ду32, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 90 | Кран шаровой резьбовой Ду25, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 91 | Кран шаровый резьбовой Ду20, Р=1,0МПа | шт | 12 |
| 92 | Кран шаровой резьбовой Ду15, Р=1,0МПа | шт | 920 |
| 93 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду300, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 94 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду250, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 95 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду200, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 96 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду150, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 97 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду80, Р=1,0МПа | шт | 20 |
| 98 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду50, Р=1,0МПа | шт | 11 |
| 99 | Фильтр фланцевый Ду150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 100 | Фильтр фланцевый Ду80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 101 | Фильтр резьбовой Ду50, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 102 | Фильтр резьбовой Ду40, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 103 | Фильтр резьбовой DN32, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 104 | Фильтр резьбовой Ду25, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 105 | Фильтр резьбовой Ду20, Р=1,0МПа | шт | 9 |
| 106 | Фильтр резьбовой Ду15, Р=1,0МПа | шт | 920 |
| 107* | Расходомер электромагнитный фланцевый Ду300, Р=1,0МПа, /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 108* | Счетчик воды фланцевый Ду80, Р=1,0МПа, /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 109* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду50, P=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 7 |
| 110* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду40, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 2 |
| 111* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду32, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 1 |
| 112* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду25, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 5 |
| 113* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду20, P=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 9 |
| 114* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду15, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 920 |
| 115* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду50, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 14 |
| 116* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду40, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 4 |
| 117* | Штуцер для подключения водосчетчика Ду32, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 2 |
| 118* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду25, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 10 |
| 119* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду20, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 18 |
| 120* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду15, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 1840 |
| 121* | Манометр фланцевый Ду150, Р=1,0МПа, vР=1,5-2,5мтн. /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 122 | Муфта гибкая для соединения стальных и чугунных труб Ду150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 123 | Муфта гибкая Ду50, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 7 |
| 124 | Муфта гибкая Ду40, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 2 |
| 125 | Муфта гибкая Ду32, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 1 |
| 126 | Муфта гибкая Ду25, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 5 |
| 127 | Муфта гибкая Ду20, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 929 |
| 128 | Тройник стальной фланцевый Ду150, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 129 | Тройник стальной фланцевый Ду300/250, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 130 | Тройник стальной фланцевый Ду250х100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 131 | Тройник стальной фланцевый Ду250х80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 132 | Тройник стальной фланцевый Ду200/80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 133 | Тройник стальной фланцевый Ду200/50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 134 | Тройник стальной фланцевый Ду150/80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 135 | Тройник стальной фланцевый Ду150х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 136 | Тройник стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 137 | Переход стальной фланцевый четырехсоставной Ду250х80, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 138 | Переход стальной фланцевый четырехходовой Ду150/80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 139 | Переход стальной фланцевый Ду150/80, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 140 | Переход стальной фланцевый Ду100х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 141 | Переход стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 142 | Отвод стальной фланцевый Ду50, α=90°, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 143 | Фасонные изделия стальные Д57х3,5-Д426х8 (Ст) (уголки, тройники, профили, переходы, заглушки и т.д.) (63 шт.) | т | 1.09 |
| 144* | Воздухоотводчик Ду50, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 145 | Фланец стальной Ду300, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 146 | Фланец стальной Ду250, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 147 | Фланец стальной Ду200, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 148 | Фланец стальной Ду150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 149 | Фланец стальной Ду100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 150 | Фланец стальной Ду80, Р=1,0МПа | шт | 12 |
| 151 | Фланец стальной Ду50, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 152 | Подземный пожарный гидрант Ду125, Н=0,5м, Р=1,0МПа | шт | 1 |

- Устройства и оборудование, которые должны быть установлены Подрядчиком (кроме(предоставленная ЗАО «Веолия Джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г., должна быть сертифицирована и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан предоставить сертификаты на укладываемый бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлические конструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь лицензию в соответствии с Постановлением правительства РА №30 «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства».․11․2023․Пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Решению № 2106-Н, согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки работ по реконструкции водораспределительной сети территории, прилегающей к МЦ Астхик административного центра Малатия-Себастия г. Еревана

| N п/п | Наименование работ, которые должен выполнить подрядчик | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | конец (согласно РП) |
| 1 | Мобилизация | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 121 дней |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с устройством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 155 дней |
| 4 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 158 дней |
| 5 | Монтаж колодцев, включая полный комплекс работ |  | 134 дней |
| 6 | Испытание, моика и дезинфекция трубопроводов |  | 130 дней |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 12 дней |