Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа Джур» ООО «АГШН» разработало пакет проектно-сметной документации «Улучшение распределительной сети водоснабжения административного района Ачапняк города Еревана» (зона 1) (далее – РП). для выполнения работ по реконструкции водопроводной распределительной сети улиц Шинарарнери, Парсегова, Егиазаряна и прилегающих к ним административного района Ачапняк города Еревана. Срок строительства составляет 6 месяцев, включая подготовительный период, согласно календарному графику РП.

В случае изменения обстановки, возникновения необходимости прерывания технологического процесса и переноса отдельных работ на другой период, обусловленных специфическими условиями производства работ, Подрядчик обязан составить график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком.

По согласованию с административным центром Ачапняк г. Еревана, грунт, разрабатываемый для строительства траншей, планируется полностью вывезти с непригодных для использования территорий бывшего карьера, прилегающих к району Силикян, а траншеи будут засыпаны только песком.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой распределительной сети улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним административного района Ачапняк города Еревана

Существующие водопроводные сети улиц, входящих в состав МЖ, находятся в крайне изношенном и аварийном состоянии, что не позволяет обеспечить потребителя питьевой водой необходимого качества и под соответствующим давлением. Реконструируемые участки распределительной сети запроектированы из полиэтиленовых и стальных труб. Расчеты по выбору диаметров трубопроводов выполнены с использованием программы «Epanet» с учетом требований пожарной безопасности и перспективного развития.

В сборных круглых ж/б колодцах в основных узлах распределительной сети будут установлены задвижки для управления сетью.

ООО «АГШН» разработало пакет рабочего проекта (РП), включающий 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткое описание работ по реконструкции водопроводной распределительной сети улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним района Ачапняк

В целом, по РП предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство водопроводной распределительной сети из полиэтиленовых труб диаметром de160÷de25 (Pe) – 9,490 м,

- Строительство разводящей водопроводной сети и наружного водопровода из стальных труб диаметрами Ду20-Ду530 мм – 1․193.6 м,

- Строительство ж/б сборных круглых водозаборных колодцев – 57 шт.

- Строительство сборных круглых колодцев для пожарных гидрантов - 6 шт.

- Замена 592 абонентских вводов для частных домов и общественных зданий с установкой узлов учета воды.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

Подрядчик должен разработать собственный вариант организации строительства и по согласованию с Заказчиком применять его.

После оценки указанных работ, Подрядчик должен включить их стоимость в удельную стоимость соответствующих работ в сводке объемов.

| Финансовые показатели работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним административного района Ачапняк г. Еревана NN; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 414,165.5*; «Улучшение распределительной сети водоснабжения административного района Ачапняк города Еревана» Зона 2. |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |  |  |  |  |
| Максимальная сумма аванса |  | До 20% |  |  |  |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работы |  |  |  |  |  |
| Начало |  | Конец |  |  |  |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. |  | 6 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным РП |  |  |  |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение. Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |  |  |  |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |  |  |  |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПП), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки подрядной организации, выполняющей строительные работы: Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки |  | Определено в РП и составляет один год. |  |  |  |
| Работы по реконструкции распределительной сети улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним административного района Ачапняк будут считаться одним этапом. |  |  |  |  |  |
| Процесс приема- сдачи работ после подачи документов |  | 15 рабочих дней |  |  |  |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным РП, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |  |  |  |  |

| Спецификация труб, устройств и оборудования работы по реконструкции распределительной сети улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним административного района Ачапняк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Имя |  | Диаметр | Н/Д | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | ЗАДВИЖКИ |  | Ду50, Ру=1,6 МПа | шт | 39 |  |
| 2 |  |  | Ду80, Ру=1,6 МПа | шт | 9 |  |
| 3 |  |  | Ду100, Ру=1,6 МПа | шт | 8 |  |
| 4 |  |  | Ду150, Ру=1,6 МПа | шт | 3 |  |
| 5 |  |  | Ду400, Ру=1,6 МПа | шт | 1 |  |
| 6 |  |  | Ду500, Ру=1,6 МПа | шт | 1 |  |
| 1 | ШАРОВОЙ КРАН |  | Ду15, Ру=1,0 МПа | шт | 580 |  |
| 2 |  |  | Ду20, Ру=1,0 МПа | шт | 10 |  |
| 1 | Крыльчатый многоструйный водосчетчик, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ |  | Ду15, Ру=1,0 МПа | шт | 580 |  |
| 2 |  |  | Ду20, Ру=1,0 МПа | шт | 10 |  |
| 3 |  |  | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |  |
| 1 | ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ |  | Ду15, Ру=1,6 МПа | шт | 580 |  |
| 2 |  |  | Ду20, Ру=1,6 МПа | шт | 10 |  |
| 3 |  |  | Ду50, Ру=1,6МПа | шт | 2 |  |
| 1 | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СВАРНЫЕ ТРУБЫ |  | де 25, PN=1,0 МПа | м | 3190.0 |  |
| 2 |  |  | де 32, PN=1,0 МПа | м | 1995.0 |  |
| 3 |  |  | де 50, PN=1,0 МПа | м | 125.0 |  |
| 4 |  |  | де 63, PN=1,0 МПа | м | 1529.0 |  |
| 5 |  |  | де 75, PN=1,0 МПа | м | 1.0 |  |
| 6 |  |  | де 90, PN=1,0 МПа | м | 1690.0 |  |
| 7 |  |  | де 110, PN=1,0 МПа | м | 590.0 |  |
| 8 |  |  | де 160, PN=1,0 МПа | м | 370.0 |  |
| 1 | Трубы стальные электросварные |  | Ду20х2,5 | м | 324.0 |  |
| 2 |  |  | Ду57х3,5 | м | 3.0 |  |
| 3 |  |  | Ду89х3,5 | м | 5.0 |  |
| 4 |  |  | DN108x4.0 | м | 1.3 |  |
| 5 |  |  | Ду159х4,5 | м | 0.3 |  |
| 6 |  |  | DN426x6.0 | м | 350.0 |  |
| 7 |  |  | DN530x6.0 | м | 510.0 |  |
| 1 | Стальное электросварное соединение |  | Ду50, Ру=1,0 МПа | шт | 81 |  |
| 2 |  |  | Ду80, Ру=1,0 МПа | шт | 18 |  |
| 3 |  |  | Ду100, Ру=1,0 МПа | шт | 22 |  |
| 4 |  |  | Ду150, Ру=1,0 МПа | шт | 12 |  |
| 5 |  |  | Ду300, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |  |
| 6 |  |  | Ду400, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |  |
| 7 |  |  | Ду500, Ру=1,0 МПа | шт | 2 |  |

- Устройства и оборудование, которые должны быть установлены Подрядчиком (кроме предоставляемых ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г., должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки производства работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения улиц Шинарарнери, Парсегов, Егиазарян и прилегающих к ним административного района Ачапняк  г. Еревана

| N N | Наименование отдельных видов работ, которые должен выполнить Подрядчик | Работы исполнение крайний срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение работ в соответствии с проектом |
| 1 | Мобилизация (подготовительный период) | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 118 дней |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с производством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 138 дней |
| 4 | Монтаж стальных труб Ду426-530х6,0мм, |  | 41 дней |
| 5 | Монтаж полиэтиленовых труб Р110-160мм, с испытанием, 960м |  | 30 дней |
| 6 | Монтаж полиэтиленовых труб Ф50-90мм, с испытанием, 3347м |  | 30 дней |
| 7 | Монтаж полиэтиленовых труб Ф25-40мм, с испытанием, 4846м |  | 20 дней |
| 8 | Монтаж полиэтиленовых и стальных фитингов и фасонных деталей |  | 114 дней |
| 9 | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | 103 дней |
| 10 | Установка колодцев, включая полный комплекс работ |  | 107 дней |
| 11 | Испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов |  | 114 дней |
| 12 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 10 дней |