Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа Джур» ООО «ДЖРТУК» разработало пакет проектно-сметной документации для выполнения работ по реконструкции водопроводной распределительной сети участка, ограниченном улицами Прошян -Демирчян -Баграмян города Еревана (далее – РП). Полный перечень работ и их описание приведены в РП.

Работы, предусмотренные РП, в основном охватывают квартал, заселенных частными домами, а также промышленными и общественными зданиями, для которых планируется замена/реконструкция распределительной сети и вынос водосчетчиков с частных домов или территорий, принадлежащих жильцам, в точку разграничения распределительной сети.

ООО «ДЖРТУК» разработан пакет рабочего проекта (РП) по реконструкции распределительной сети участка, ограниченном улицами Прошян -Демирчян -Баграмян города Еревана, который включает 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой распределительной сети участка, ограниченном улицами Прошян -Демирчян -Баграмян города Еревана

Водопроводы в районе находятся в аварийном состоянии, некоторые участки проходят под застройками, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ и эксплуатацию. Имеются незаконные подключения.

В результате работ будут исключены незаконные подключения к распределительной сети, уточнены объемы учета воды, сеть станет более управляемой.

Краткое описание работ по реконструкции водопроводной распределительной сети участка, ограниченного улицами Прошян -Демирчян -Баграмян города Еревана

В целом, по РП предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство распределительной сети водопроводов из полиэтиленовых труб диаметром de25 (PE100) ÷ 315(PE100) протяжённостью около 5,412 м,

- полиэтиленовые гофрированные трубы-кожухи диаметром de250-de500 мм – 122 м,

- установка вантузов – 2 шт.,

- монтаж и укладка стальных трубопроводов диаметром DN108-DN325 мм – 5 м,

- водопроводные колодцы – 26 шт.,

- водомерные колодцы из полимерпесчаных элементов – 283 шт.,

- водомерные ж/б монолитные колодцы, с крышками из стального листа, размером 1050х520х600 мм – 18 шт.,

- полимерпесчаный круглый колодец D=1150мм, H=1500мм – 5 шт.,

- подземный пожарный гидрант DN125, H=0,5м, P=1,0МПа – 2 шт.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

Подрядчик должен разработать собственный вариант организации строительства и по согласованию с Заказчиком применять его.

После оценки указанных работ, Подрядчик должен включить их стоимость в удельную стоимость соответствующих работ в сводке объемов.

| Финансовые показатели работ по реконструкции участка, ограниченного улицами Прошян -Демирчян -Баграмян города Еревана NN П/П; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 209,845.486*; «Реконструкция распределительной сети водоснабжения участка, охваченного улицами Прошяна-Демирчяна-Баграмяна г. Еревана». |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |  |
| Максимальная сумма предоплаты |  | До 20% |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |  |  |
| Срок выполнения работы |  |  |  |
| Начало |  | Конец |  |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. |  | 5 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным проектом) |  |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |  |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |  |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПП), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. Согласно пункту 15 ПП оставшиеся 50 процентов стоимости непредвиденных работ, являющиеся резервными средствами, предоставляемыми заказчиком подрядчику на покрытие непредвиденных работ и расходов, подлежат оплате по представлении последним подтверждающих документов (исполнительных актов, соответствующих заключений лиц, осуществляющих авторский и технический надзор). o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки |  | Определены в РП и рассчитаны на один год. |  |
| Работы по реконструкции водоснабжения участка, охваченного улицами Прошяна-Демирчяна-Баграмяна г. Еревана будут считаться одним этапом. |  |  |  |
| Процесс сдачи-приемки работ после подачи соответствующих документов | В течение 15 рабочих дней |  |  |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным РП, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |  |  |

«Реконструкция распределительной сети водоснабжения участка, охваченного улицами Прошяна-Демирчяна-Баграмяна г. Еревана» (Конд 1-ый пакет)¦

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБ, УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| N/N | Название | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы |  |  |
| 1 | Трубы сварные полиэтиленовые de315, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 465 |
| 2 | Трубы сварные полиэтиленовые de160, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 358 |
| 3 | Трубы полиэтиленовые сварные де110, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 29 |
| 4 | Трубы сварные полиэтиленовые де90, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 257 |
| 5 | Трубы полиэтиленовые сварные de63, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 1695 |
| 6 | Трубы полиэтиленовые сварные де50, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 342 |
| 7 | Трубы сварные полиэтиленовые de40, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 172 |
| 8 | Трубы сварные полиэтиленовые de32, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 136 |
| 9 | Трубы полиэтиленовые сварные de25, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 1958 |
| 10 | Токопроводящая лента для разметки трассы полиэтиленовых труб | м | 2804 |
| 11 | Предупреждающая лента для орбитальной установки полиэтиленовой трубы | м | 2608 |
| 12 | Труба стальная Д325х5,0 | м | 3 |
| 13 | Труба стальная Д108х4,0 | м | 2 |
| 14 | Труба-кожух стальная Д325х5,0 | м | 12 |
| 15 | Труба-кожух стальная Д273х4,0 | м | 38 |
| 16 | de500мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 15 |
| 17 | de300мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 37 |
| 18 | de250мм SN8, полиэтиленовая гофрированная труба-кожух | м | 70 |
|  | Оборудование и фасонные части |  |  |
| 19 | Уголок полиэтиленовый de315, a=30°, P=1,0МПа | шт | 16 |
| 20 | Уголок полиэтиленовый de160, a=30°, P=1,0МПа | шт | 10 |
| 21 | Уголок полиэтиленовый de110, a=30°, P=1,0МПа | шт | 8 |
| 22 | Уголок полиэтиленовый de160, a=90°, P=1,0МПа | шт | 2 |
| 23 | Уголок полиэтиленовый de110, a=90°, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 24 | Уголок полиэтиленовый de63, a=90°, P=1,0МПа | шт | 4 |
| 25 | Уголок полиэтиленовый de32, a=90°, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 26 | Уголок полиэтиленовый de25, a=90°, P=1,0МПа | шт | 26 |
| 27 | Полиэтилен переходной de160x110, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 28 | Полиэтилен переходной de160x90, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 29 | Полиэтилен переходной de90x63, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 30 | Полиэтилен переходной de63x50, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 31 | Полиэтилен переходной de63x40, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 32 | Полиэтилен переходной de50x40, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 33 | Полиэтилен переходной de50x32, P=1,0МПа | шт | 4 |
| 34 | Полиэтилен переходной de63x25, P=1,0МПа | шт | 16 |
| 35 | Полиэтилен переходной de50x25, P=1,0МПа | шт | 8 |
| 36 | Полиэтилен переходной de40x25, P=1,0МПа | шт | 13 |
| 37 | Полиэтилен переходной de32x25, P=1,0МПа | шт | 16 |
| 38 | Полиэтилен триаксиальный de63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 8 |
| 39 | Переход полиэтиленовый трехходовой de315x110, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 40 | Переход полиэтиленовый трехходовой de160x63, P=1,0МПа | шт | 4 |
| 41 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x63, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 42 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x50, P=1,0МПа | шт | 2 |
| 43 | Переход полиэтиленовый трехходовой de63x50, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 44 | Переход полиэтиленовый трехходовой de63x40, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 45 | Полиэтиленовый трехходовой переход de63x32, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 46 | Труба-фланец полиэтиленовая de315/DN300, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 11 |
| 47 | Труба полиэтиленовая фланцевая de160/DN150 со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 5 |
| 48 | Труба полиэтиленовая de110/DN100-фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 7 |
| 49 | Труба полиэтиленовая фланцевая de90/DN80 со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 50 | Труба полиэтиленовая de63/DN50-фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 21 |
| 51 | Труба полиэтиленовая фланцевая de50/DN50 со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 52 | Полиэтиленовое ленточное соединение de160x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 53 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 54 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 4 |
| 55 | Полиэтиленовое ленточное соединение de160x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 3 |
| 56 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 5 |
| 57 | Полиэтиленовое ленточное соединение de50x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 58 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x1" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 59 | Полиэтиленовая лента соединительная de63x1" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 10 |
| 60 | Полиэтиленовая лента соединительная de50x1" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 61 | Полиэтиленовая лента соединительная de40x1" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 62 | Полиэтиленовое ленточное соединение de160x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 22 |
| 63 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 13 |
| 64 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 150 |
| 65 | Полиэтиленовое ленточное соединение de50x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 65 |
| 66 | Ленточное соединение полиэтиленовое de40x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 49 |
| 67 | Полиэтиленовое ленточное соединение de32x3/4" P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 24 |
| 68 | Полимерное резьбовое соединение de63x1 1/2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 69 | Полимерное резьбовое соединение de50x1 1/2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 70 | Полимерное резьбовое соединение de40x1 1/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 9 |
| 71 | Муфта полимерная de40x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 72 | Полимерная муфта de32x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 14 |
| 73 | Полимерное резьбовое соединение de32x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 74 | Полимерное резьбовое соединение de25x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 327 |
| 75 | Полимерное наружное или внутреннее соединение de25x3/4", P=1,0 МПа | шт | 6 |
| 76 | Полимерное наружное или внутреннее соединение de25x1/2", P=1,0 МПа | шт | 738 |
| 77 | Полимерный фитинг /муфта/ de25x3/4", P=1,0МПа | шт | 2 |
| 78 | Бронзовая муфта с двухрезьбовой резьбой /ниппель/ клапан Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 79 | Бронзовая муфта с двухрезьбовой резьбой /ниппель/ клапан Ду32, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 80 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду25, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 81 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду20, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 82 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду15, Р=1,0МПа | шт | 369 |
| 83 | Кран шаровой резьбовой Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 84 | Кран шаровой резьбовой Ду32, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 85 | Кран шаровой резьбовой Ду25, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 86 | Кран шаровый резьбовой Ду20, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 87 | Кран шаровой резьбовой Ду15, Р=1,0МПа | шт | 369 |
| 88 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду300, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 89 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду150, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 90 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду100, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 91 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 92 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду50, Р=1,0МПа | шт | 18 |
| 93 | Фильтр фланцевый DN100, P=1,0МПа | шт | 2 |
| 94 | Фильтр резьбовой Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 95 | Фильтр резьбовой DN32, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 96 | Фильтр резьбовой Ду25, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 97 | Фильтр резьбовой Ду20, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 98 | Фильтр резьбовой Ду15, Р=1,0МПа | шт | 369 |
| 99* | Манометр фланцевый Ду100, Ру=1,0МПа, ΔР=1,0-2,0мтс /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 100* | Счетчик воды фланцевый Ду100, Р=1,0МПа, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 1 |
| 101* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду50, P=1,0МПа, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 1 |
| 102* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду32, P=1,0Мпа /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 1 |
| 103* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду25, P=1,0МПа, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 3 |
| 104* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду20, P=1,0МПа, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 3 |
| 105* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду15, P=1,0МПа, /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 369 |
| 106* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду20, Р=1,0МПа /предоставляется подрядчиком/ | шт | 6 |
| 107* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду15, Р=1,0МПа /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 738 |
| 108 | Муфта гибкая Ду50, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 1 |
| 109 | Муфта гибкая Ду32, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 1 |
| 110 | Муфта гибкая Ду25, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 3 |
| 111 | Муфта гибкая Ду20, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 372 |
| 112 | Отвод стальной фланцевый Ду50, α=90°, P=1,0МПа | шт | 2 |
| 113 | Тройник стальной фланцевый Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 114 | Тройник стальной фланцевый Ду300х150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 115 | Тройник стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 116 | Переход стальной фланцевый четырехходовой Ду300/100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 117 | Переход стальной фланцевый четырехходовой Ду150/80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 118 | Переход стальной фланцевый Ду100х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 119 | Переход стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 120 | Подставка под пожарный гидрант стальная фланцевая Ду300х100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 121 | Подставка под пожарный гидрант стальная фланцевая Ду150х100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 122 | Фасонные детали стальные Д108х4-Д219х6 (Ст) (уголки, переходы и т.д.) (4 шт.) | т | 0.0462 |
| 123* | Воздухоотводчик Ду50, Р=1,0МПа /предоставляется ЗАО Веолия Джур/ | шт | 3 |
| 124 | Фланец стальной Ду300, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 125 | Фланец стальной Ду100, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 126 | Фланец стальной Ду50, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 127 | Заглушка стальная Ду300, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 128 | Заглушка стальная Ду150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 129 | Заглушка стальная Ду100, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 130 | Заглушка стальная Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 131 | Подземный пожарный гидрант Ду125, Н=0,5м, Р=1,0МПа | шт | 2 |

- Устройства и оборудование, устанавливаемые Подрядчиком (за исключением предоставленных ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г. должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки производства работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения участка, охваченного улицами Прошяна-Демирчяна-Баграмяна г. Еревана

| N N | Наименование отдельных видов работ, которые должен выполнить Подрядчик | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение работ в соответствии с проектом |
| 1 | Мобилизация | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 52 дней |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с производством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 78 дней |
| 4 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 89 дней |
| 5 | Установка колодцев, включая полный комплекс работ |  | 83 дней |
| 6 | Испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов |  | 68 дней |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 12 дней |