Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа джур» ООО «ДЖРТУК» разработало пакет проектно-сметной документации для выполнения работ по реконструкции водопроводной распределительной сети района Конд и улиц Паронян, Дзорапи города Еревана (далее – РП). Полный перечень работ и их описание приведены в РП. Полный перечень работ и их описание приведены в РП.

Пакет РП включает 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой распределительной сети района Конд и улиц Паронян, Дзорапи г. Еревана

Водораспределительная сеть района Конд и улиц Пароняна и Дзорапа города Еревана находится в аварийном состоянии. Многие участки проходят по застроенным территориям, и из-за узости улиц и непроходимости транспорта на некоторых участках проведение аварийно-восстановительных работ и эксплуатация сети затруднены. Имеются незаконные подключения. Значительная часть района Конд снабжается водой из насосной станции первого подьема, расположенной около дома 28 улицы Пароняна, которая перекачивает воду на насосную станцию ​​второго подьема, расположенную в центре района, а оттуда – потребителям. Водопроводная сеть на контролируемых участках административного района Кентрон была построена в основном в 1940–1950-х годах. Водопроводы на отдельных улицах со временем частично реконструировались, однако водопроводы, включенные в эту программу, не менялись с 1970–1980-х годов, проводились лишь аварийно-восстановительные работы.

В результате работ будут исключены незаконные подключения к распределительной сети, усовершение учета объемы подаваемой воды, распределительная сеть станет более управляемой.

Краткое описание работ по реконструкции водопроводной сети района Конд и улиц Пароняна и Дзорапа г. Еревана

В целом, по РП предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство распределительной сети водопроводов из полиэтиленовых труб диаметром de25 (PE100) ÷ 315(PE100) протяжённостью около 12435 метров,

- Монтаж и укладка стальных трубопроводов диаметром DN65-DN159мм – 7,5 метров,

- Полиэтиленовые гофрированные трубы-кожухи SN8 диаметром de 250- de 500мм - 300м,

- Колодцы водопроводные сборные железобетонные – 31 шт.,

- Колодцы железобетонные монолитные– 4 шт.,

- Монолитные водомерные бетонные колодцы размером 1050х520х600мм - 45 шт.,

- Водомерные колодцы из полимерпесчаных элементов – 549 шт.

- Колодца из полимерпесчаных элементов размером D=1150мм, H=1500мм – 29 шт.

Для надежной работы системы на высоких участках предусмотрены 2 воздухоотводчика, местоположение которых подлежит корректировке на этапе строительства.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

Подрядчик должен разработать собственный вариант организации строительства и по согласованию с Заказчиком применять его.

После оценки указанных работ, Подрядчик должен включить их стоимость в удельную стоимость соответствующих работ в сводке объемов.

| Финансовые показатели работ по реконструкции водопроводной распределительной сети района Конд г. Еревана и улицы Пароняна и Дзорапи Нет.; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 517,098.043*; §Реконструкции распределительной сети района Конд и улиц Паронян, Дзорапи г. Еревана (Конд 2-ой пакет)¦. |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |  |
| Максимальная сумма аванса |  | До 20% |
| Аванс предоставляется в случае, если Подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства (проектом организации строительства), что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |  |
| Крайний срок завершения работ |  |  |
| Начало |  | Конец |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. |  | 12 месяцев (согласно календарю организации работ проекта) |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение. Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре |  |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПП), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. Согласно пункту 15 ПП оставшиеся 50 процентов стоимости непредвиденных работ, являющиеся резервными средствами, предоставляемыми заказчиком подрядчику на покрытие непредвиденных работ и расходов, подлежат оплате по представлении последним подтверждающих документов (исполнительных актов, соответствующих заключений лиц, осуществляющих авторский и технический надзор). o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки |  | Определены в РП и рассчитаны на один год. |
| Работы по реконструкции водоснабжения района Конд и улиц Пароняна и Дзорапи г. Еревана будут считаться одним этапом. |  |  |
| Процесс сдачи-приемки работ после подачи соответствующих документов | В течение 15 рабочих дней |  |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным конструкторской документацией, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |  |

Перечень труб, фитингов, арматуры, приборов, оборудования применяемых при реконструкции водопроводной распределительной сети района Конд и улиц Пароняна и Дзорапи г. Еревана

| H/N | Название | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы |  |  |
| 1 | Трубы сварные полиэтиленовые de315, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 527 |
| 2 | Трубы сварные полиэтиленовые de250, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 375 |
| 3 | Трубы сварные полиэтиленовые de200, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 266 |
| 4 | Трубы сварные полиэтиленовые de160, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 1029 |
| 5 | Трубы полиэтиленовые сварные де110, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 288 |
| 6 | Трубы сварные полиэтиленовые де90, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 2513 |
| 7 | Трубы полиэтиленовые сварные де75, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 15 |
| 8 | Трубы полиэтиленовые сварные de63, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 1566 |
| 9 | Трубы полиэтиленовые сварные де50, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 924 |
| 10 | Трубы сварные полиэтиленовые de40, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 413 |
| 11 | Трубы сварные полиэтиленовые de32, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 625 |
| 12 | Трубы полиэтиленовые сварные de25, P=1,0МПа, ПЭ100 | м | 3894 |
| 13 | Токопроводящая лента для разметки трассы полиэтиленовых труб | м | 6582 |
| 14 | Предупреждающая лента для орбитальной установки полиэтиленовой трубы | м | 5856 |
| 15 | Труба стальная Д159х4,5 | м | 1.2 |
| 16 | Труба стальная Д108х4,0 | м | 0.8 |
| 17 | Труба стальная Д89х4,0 | м | 3.9 |
| 18 | Стальная труба Ду65 | м | 1.6 |
| 19 | Труба-кожух стальная Д377х5,0 | м | 38 |
| 20 | Труба-кожух стальная Д325х5,0 | м | 53 |
| 21 | Труба-кожух стальная Д273х5,0 | м | 88 |
| 22 | полиэтиленовая гофрированная труба-кожух de500 SN8 | м | 15 |
| 23 | полиэтиленовая гофрированная труба-кожух de400 SN8 | м | 21 |
| 24 | полиэтиленовая гофрированная труба-кожух de300 SN8 | м | 162 |
| 25 | полиэтиленовая гофрированная труба-кожух de250 SN8 | м | 102 |
|  | Оборудование и фасонные детали |  |  |
| 26 | Уголок полиэтиленовый de315, a=30°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 27 | Уголок полиэтиленовый de250, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 28 | Уголок полиэтиленовый de200, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 4 |
| 29 | Уголок полиэтиленовый de160, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 20 |
| 30 | Уголок полиэтиленовый de110, a=30o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 26 |
| 31 | Угол полиэтиленовый de90, a=90o, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 32 | Угол полиэтиленовый de75, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 33 | Угол полиэтиленовый de63, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 11 |
| 34 | Угол полиэтиленовый de50, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 35 | Угол полиэтиленовый de40, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 36 | Угол полиэтиленовый de32, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 37 | Угол полиэтиленовый de25, a=90°, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 69 |
| 38 | Полиэтилен переходной de250x200, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 39 | Полиэтилен переходной de160x110, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 40 | Полиэтилен переходной de160x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 41 | Полиэтилен переходной de90x75, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 42 | Полиэтилен переходной de90x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 14 |
| 43 | Полиэтилен переходной de90x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 44 | Полиэтилен переходной de90x40, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 45 | Полиэтилен переходной de63x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 46 | Полиэтилен переходной de63x40, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 47 | Полиэтилен переходной de63x32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 48 | Полиэтилен переходной de63x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 15 |
| 49 | Полиэтилен переходной de50x40, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 50 | Полиэтилен переходной de50x32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 4 |
| 51 | Полиэтилен переходной de50x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 17 |
| 52 | Полиэтилен переходной de40x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 24 |
| 53 | Полиэтилен переходной de32x25, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 66 |
| 54 | Полиэтилен триаксиальный de63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 55 | Полиэтилен триаксиальный de32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 56 | Переход полиэтиленовый трехходовой de315x160, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 57 | Переход полиэтиленовый трехходовой de315x110, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 58 | Переход полиэтиленовый трехходовой de315x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 59 | Переход полиэтиленовый трехходовой de250x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 60 | Переход полиэтиленовый трехходовой de200x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 61 | Переход полиэтиленовый трёхходовой de160x110, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 62 | Переход полиэтиленовый трехходовой de160x90, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 4 |
| 63 | Переход полиэтиленовый трёхходовой de160x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 64 | Переход полиэтиленовый трёхходовой de110x75, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 65 | Переход полиэтиленовый трёхходовой de110x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 66 | Переход полиэтиленовый трехходовой de110x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 67 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x63, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 4 |
| 68 | Переход полиэтиленовый трехходовой de90x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 5 |
| 69 | Переход полиэтиленовый трехходовой de75x40, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 70 | Переход полиэтиленовый трехходовой de63x50, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 71 | Переход полиэтиленовый трехходовой de63x40, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 72 | Переход полиэтиленовый трехходовой de63x32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 73 | Переход полиэтиленовый трехходовой de50x32, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 74 | Пробка полиэтиленовая de200, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 75 | de315/DN300, полиэтиленовый трубный фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа | шт | 5 |
| 76 | de250/DN250, полиэтиленовый трубный фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 77 | de200/DN200, полиэтиленовый трубный фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 78 | de160/DN150, полиэтиленовый трубный фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 10 |
| 79 | de110/DN100, полиэтиленовый трубный фланец, со стальным свободным фланцем, P=1,0 МПа, ПЭ100 | шт | 16 |
| 80 | Фланец полиэтиленовый для трубы de90/DN80мм, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 39 |
| 81 | Фланец полиэтиленовый для трубы de75/DN65мм, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 9 |
| 82 | Фланец полиэтиленовый трубный de63/DN50мм, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 10 |
| 83 | Фланец полиэтиленовый для трубы de50/DN50мм, со стальным свободным фланцем, P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 84 | Полиэтиленовая лента соединительная de315x3", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 85 | Полиэтиленовая лента соединительная de315x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 86 | Полиэтиленовое ленточное соединение de315x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 87 | Полиэтиленовое ленточное соединение de315x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 4 |
| 88 | Полиэтиленовая лента соединительная de250x3", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 89 | Полиэтиленовая лента соединительная de250x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 90 | Полиэтиленовая лента соединительная de200x3", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 91 | Полиэтиленовая лента соединительная de200x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 92 | Полиэтиленовое ленточное соединение de200x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 8 |
| 93 | Полиэтиленовая лента соединительная de200x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 2 |
| 94 | Полиэтиленовая лента соединительная de160x3", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 95 | Полиэтиленовая лента соединительная de160x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 96 | Полиэтиленовая лента соединительная de160x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 6 |
| 97 | Полиэтиленовое ленточное соединение de160x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 98 | Полиэтиленовая лента соединительная de160x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 48 |
| 99 | Полиэтиленовое ленточное соединение de110x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 100 | Полиэтиленовая лента соединительная de110x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 101 | Полиэтиленовая лента соединительная de110x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 32 |
| 102 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x2", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 1 |
| 103 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 13 |
| 104 | Полиэтиленовое ленточное соединение de90x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 7 |
| 105 | Полиэтиленовая лента соединительная de90x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 31 |
| 106 | Лента полиэтиленовая соединительная d90x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 157 |
| 107 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x1 1/2", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 108 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 6 |
| 109 | Полиэтиленовая лента соединительная de63x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 15 |
| 110 | Полиэтиленовое ленточное соединение de63x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 133 |
| 111 | Полиэтиленовое ленточное соединение de50x1 1/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 1 |
| 112 | Полиэтиленовая лента соединительная de50x1", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 3 |
| 113 | Ленточное соединение полиэтиленовое de50x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 89 |
| 114 | Ленточное соединение полиэтиленовое de40x3/4", P=1,0МПа, ПЭ100 | шт | 76 |
| 115 | Полиэтиленовое ленточное соединение de32x3/4", P=1,0МПа, PE100 | шт | 92 |
| 116 | Полимерный шов de90x3", P=1,0МПа | шт | 7 |
| 117 | Полимерное соединение de63x2", P=1,0МПа | шт | 8 |
| 118 | Полимерное резьбовое соединение de63x1 1/2", P=1,0МПа | шт | 26 |
| 119 | Полимерное соединение de50x1 1/2", P=1,0МПа | шт | 16 |
| 120 | Полимерное резьбовое соединение de50x1 1/4", P=1,0МПа | шт | 16 |
| 121 | Полимерное резьбовое соединение de40x1 1/4", P=1,0МПа | шт | 21 |
| 122 | Полимерный шов de40x1", P=1,0МПа | шт | 6 |
| 123 | Полимерное соединение de32x1", P=1,0МПа | шт | 58 |
| 124 | Полимерное соединение de32x3/4", P=1,0МПа | шт | 10 |
| 125 | Полимерное соединение de25x3/4", P=1,0МПа | шт | 653 |
| 126 | Полимерное /наружное или внутреннее/ соединение de25x1/2", P=1,0МПа | шт | 1456 |
| 127 | Полимерное /наружное или внутреннее/ соединение de25x3/4", P=1,0МПа | шт | 34 |
| 128 | Полимерный фитинг /муфта/ de25x3/4", P=1,0МПа | шт | 10 |
| 129 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду50, Р=1,0МПа | шт | 13 |
| 130 | Вентиль бронзовый двухрезьбовой /ниппель/ Ду40, Р=1,0МПа | шт | 8 |
| 131 | Бронзовая муфта с двухрезьбовой резьбой /ниппель/ клапан Ду32, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 132 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду25, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 133 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду20, Р=1,0МПа | шт | 17 |
| 134 | Бронзовая муфта с двухходовой резьбой /ниппель/ клапан Ду15, Р=1,0МПа | шт | 728 |
| 135 | Кран шаровой Ду50, P=1,0МПа | шт | 13 |
| 136 | Кран шаровой Ду40, P=1,0МПа | шт | 8 |
| 137 | Кран шаровой Ду32, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 138 | Кран шаровой Ду25, P=1,0МПа | шт | 5 |
| 139 | Кран шаровой Ду20, P=1,0МПа | шт | 27 |
| 140 | Кран шаровой Ду15, P=1,0МПа | шт | 728 |
| 141 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду250мм, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 142 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду200мм, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 143 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду150мм, Р=1,0МПа | шт | 4 |
| 144 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду100мм, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 145 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду80, Р=1,0МПа | шт | 29 |
| 146 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду65, Р=1,0МПа | шт | 6 |
| 147 | Задвижка чугунная фланцевая с металлическим клапаном Ду50, Р=1,0МПа | шт | 12 |
| 148 | Фильтр фланцевый DN200, P=1,0МПа | шт | 1 |
| 149 | Фильтр фланцевый Ду150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 150 | Фильтр фланцевый DN100, P=1,0МПа | шт | 2 |
| 151 | Фильтр фланцевый Ду80, Р=1,0МПа | шт | 6 |
| 152 | Фильтр фланцевый Ду65, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 153 | Фильтр фланцевый Ду50, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 154 | Фильтр резьбовой Ду50, Р=1,0МПа | шт | 13 |
| 155 | Фильтр резьбовой Ду40, Р=1,0МПа | шт | 8 |
| 156 | Фильтр резьбовой DN32, P=1,0МПа | шт | 3 |
| 157 | Фильтр резьбовой Ду25, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 158 | Фильтр резьбовой Ду20, Р=1,0МПа | шт | 17 |
| 159 | Фильтр резьбовой Ду15, Р=1,0МПа | шт | 728 |
| 160* | Расходомер электромагнитный фланцевый Ду150мм, Р=1,0МПа /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 161* | Счетчик воды фланцевый Ду100, P=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 1 |
| 162* | Счетчик воды фланцевый Ду80, Р=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 3 |
| 163* | Счетчик воды фланцевый Ду65, Р=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 3 |
| 164* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду50, P=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 13 |
| 165* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду40, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 8 |
| 166* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду32, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 3 |
| 167* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду25, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 5 |
| 168* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду20, P=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 17 |
| 169* | Счетчик воды лопастной резьбовый Ду15, P=1,0МПа, /предоставлен подрядчиком/ | шт | 728 |
| 170* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду20, Р=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 34 |
| 171* | Фитинг для подключения водосчетчика Ду15, Р=1,0МПа, /предоставляется подрядчиком/ | шт | 1456 |
| 172* | Регулятор давления Ду200, Р=1,0МПа, ΔР=1,0-3,0мтн. /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 173* | Регулятор давления Ду150, Р=1,0МПа, ΔР=1,0-3,0мтн. /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 174* | Регулятор давления Ду100, Р=1,0МПа, ΔР=1,0-2,0мтн. /предоставляется заказчиком/ | шт | 1 |
| 175* | Регулятор давления Ду80, Р=1,0МПа, ΔР=1,0-3,5мт. /предоставляется заказчиком/ | шт | 3 |
| 176* | Регулятор давления Ду50, Р=1,0МПа, ΔР=1,0-3,0мтн. /предоставляется заказчиком/ | шт | 12 |
| 177 | Муфта гибкая Ду50мм, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 13 |
| 178 | Муфта гибкая Ду40мм, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 8 |
| 179 | Муфта гибкая Ду25мм, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 5 |
| 180 | Муфта гибкая Ду32мм, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 3 |
| 181 | Муфта гибкая Ду20мм, Р=1,0МПа, для соединения полиэтиленовых и стальных труб | шт | 745 |
| 182 | Отвод стальной фланцевый Ду50, Р=1,0МПа, а=900 | шт | 2 |
| 183 | Тройник стальной фланцевый Ду80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 184 | Тройник стальной фланцевый Ду50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 185 | Тройник стальной фланцевый Ду200х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 186 | Тройник стальной фланцевый Ду150х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 187 | Тройник стальной фланцевый Ду100х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 188 | Тройник стальной фланцевый Ду100х80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 189 | Тройник стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 190 | Переход стальной фланцевый четырехсоставной Ду300х150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 191 | Переход стальной фланцевый четырехсоставной Ду200х150, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 192 | Переход стальной фланцевый четырехсоставной Ду150х80, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 193 | Переход стальной фланцевый четырехходовой Ду100х80, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 194 | Переход стальной фланцевый Ду300х250, Р=1,0МП | шт | 1 |
| 195 | Переход стальной фланцевый Ду150х50, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 196 | Переход стальной фланцевый Ду150х80, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 197 | Переход стальной фланцевый Ду100х80, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 198 | Переход стальной фланцевый Ду80х50, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 199 | Фасонные детали стальные Д57х3,5-Д159х4,5 (Ст) (переходы, уголки и т.п.) (шт. 3) | т | 0.0092 |
| 200* | Воздухоотводчик Ду50, Р=1,0МПа /предоставляется заказчиком/ | шт | 2 |
| 201 | Фланец стальной Ду300, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 202 | Фланец стальной Ду150, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 203 | Фланец стальной Ду100, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 204 | Фланец стальной Ду80, Р=1,0МПа | шт | 18 |
| 205 | Фланец стальной Ду65, Р=1,0МПа | шт | 15 |
| 206 | Фланец стальной Ду50, Р=1,0МПа. | шт | 1 |
| 207 | Заглушка стальная Ду300, Р=1,0МПа | шт | 3 |
| 208 | Заглушка стальная Ду200, Р=1,0МПа | шт | 2 |
| 209 | Заглушка стальная Ду150, Р=1,0МПа | шт | 6 |
| 210 | Заглушка стальная Ду100, Р=1,0МПа | шт | 8 |
| 211 | Заглушка стальная Ду80, Р=1,0МПа | шт | 26 |
| 212 | Заглушка стальная Ду50, Р=1,0МПа | шт | 41 |
| 213 | Заглушка стальная Ду40, Р=1,0МПа | шт | 5 |
| 214 | Заглушка стальная Ду32, Р=1,0МПа | шт | 7 |
| 215 | Стойка пожарного гидранта стальная фланцевая Ду100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 216 | Подставка под пожарный гидрант стальная фланцевая Ду150х100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 217 | Подставка под пожарный гидрант стальная фланцевая Ду300х100, Р=1,0МПа | шт | 1 |
| 218 | Подземный пожарный гидрант Ду125мм, Н=0,5м, Р=1,0МПа | шт | 3 |

- Устройства и оборудование, устанавливаемые Подрядчиком (за исключением предоставленных ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г. должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки производства работ по реконструкции распределительной сети водоснабжения района Конд и улиц Пароняна - Дзорапи г. Еревана

| N N | Наименование отдельных видов работ, которые должен выполнить подрядчик | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  |
| 1 | Мобилизация | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 261 день |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с устройством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 285 дней |
| 4 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 268 дней |
| 5 | Установка колодцев, включая полный комплекс работ |  | 268 дней |
| 6 | Испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов |  | 248 дней |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 12 дней |