Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Арбат общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Водоснабжение. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Арбат общины Масис Араратской области Республики Армения. Краткое описание объекта; Арбатский поселок Дорожный порядок - III, Уровень опасности объекта – III. Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции, составляет 1200 погонных метров /18-я улица: 150 погонных метров, 19-я улица: 210 погонных метров, 20-я улица: 380 погонных метров, 21-я улица: 460 погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проекту – Метрологическое обследование Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 1200 погонных метров. Название дороги/улицы; Улицы Арбатского поселка. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В процессе обследования не реже чем через каждые 330 метров вдоль ремонтируемой, реконструируемой или капитально ремонтируемой автомобильной дороги (а на осадочных участках - не менее чем на 2 метра) производится бурение скважин на необходимую глубину для изучения состава материалов слоев дорожной одежды, грунтов земляного полотна и оценки их состояния. - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. - При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Аревабуйр, общины Масис, Араратской области Республики Армения

Название проекта; Водоснабжение. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Аревабуйр общины Масис Араратской области Республики Армения. Краткое описание объекта; Солнечное место Дорожный порядок - III, Уровень опасности объекта – III. Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции – 500 погонных метров /ул. Гераци: 158 погонных метров, ул. Исакова: 158 погонных метров, ул. Бабаджаняна: 184 погонных метра/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проекту – Метрологическое обследование Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 500 погонных метров. Название дороги/улицы; Улицы солнечного поселка. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В процессе обследования не реже чем через каждые 330 метров вдоль ремонтируемой, реконструируемой или капитально ремонтируемой автомобильной дороги (а на осадочных участках - не менее чем на 2 метра) производится бурение скважин на необходимую глубину для изучения состава материалов слоев дорожной одежды, грунтов земляного полотна и оценки их состояния. - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. - При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Хачпар общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Водоснабжение. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Хачпар общины Масис Араратской области Республики Армения. Краткое описание объекта; поселок Хачпар Дорожный порядок - III, Уровень опасности объекта – III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 400 погонных метров /1-я улица: 400 погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проекту – Метрологическое обследование Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 400 погонных метров. Название дороги/улицы; 1-я улица поселка Хачпар. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В процессе обследования не реже чем через каждые 330 метров вдоль ремонтируемой, реконструируемой или капитально ремонтируемой автомобильной дороги (а на осадочных участках - не менее чем на 2 метра) производится бурение скважин на необходимую глубину для изучения состава материалов слоев дорожной одежды, грунтов земляного полотна и оценки их состояния. - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. - При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Геганист общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Водоснабжение. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства системы водоснабжения в поселке Геганист общины Масис Араратской области Республики Армения. Краткое описание объекта; Красивая резиденция Дорожный порядок - III, Уровень опасности объекта – III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1150 погонных метров /29-я улица: 1150 погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проекту – Метрологическое обследование Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 1150 погонных метров. Название дороги/улицы; 29-я улица, поселок Геганист. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В процессе обследования не реже чем через каждые 330 метров вдоль ремонтируемой, реконструируемой или капитально ремонтируемой автомобильной дороги (а на осадочных участках - не менее чем на 2 метра) производится бурение скважин на необходимую глубину для изучения состава материалов слоев дорожной одежды, грунтов земляного полотна и оценки их состояния. - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. - При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Консультационные услуги по перепроектированию, внесению изменений и перерасчету проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Норабац общины Масис Араратской области Республики Армения

Название проекта; Водоснабжение. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масиса. Название услуги; Услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке Норабац общины Масис Араратской области Республики Армения. Краткое описание объекта; Недавно открытая резиденция Дорожный порядок - III, Уровень опасности объекта – III. Протяженность участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1130 погонных метров /ул. 2-я – 260 погонных метров, ул. 1-я – 180 погонных метров, тупик Школьников 3 – 180 погонных метров, ул. 9-я – 260 погонных метров, ул. 14-я – 250 погонных метров/ Стадия проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации - Рабочий проект, согласно АНШННИV-11.05.02-99 Требования к обследованию и проекту – Метрологическое обследование Необходимая экспертиза — простая экспертиза, лонгитюдное исследование. Плановые работы; - Земляные работы: - Прокладка труб - Установка люков при необходимости - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологические изыскания - Получение технических условий - Длина: 1130 погонных метров. Название дороги/улицы; Улицы недавно открытого поселка. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​и представлена ​​на армянском языке в 3-х бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, объемные ведомости, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектно-сметной документации. - Обследование всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах трассы автомобильной дороги, получение необходимых технических условий и выдача проектного решения по этим коммуникациям в случае, если они препятствуют выполнению работ по трассе, а в случае подземных коммуникаций – в случае их неудовлетворительного состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) – разработка проекта переноса и согласование его с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ реконструируемый объект передается подрядной организации по акту приема-передачи с нанесением на него разметки и высотных отметок. Проектировщики и специалисты должны иметь лицензии на выполнение соответствующих работ. Требования к расследованию: - Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, - В процессе обследования не реже чем через каждые 330 метров вдоль ремонтируемой, реконструируемой или капитально ремонтируемой автомобильной дороги (а на осадочных участках - не менее чем на 2 метра) производится бурение скважин на необходимую глубину для изучения состава материалов слоев дорожной одежды, грунтов земляного полотна и оценки их состояния. - В ходе обследования вести видеофиксацию текущего состояния ремонтируемой территории. Требования к проектам - Состав, содержание и конструктивные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, установленным действующими в Республике Армения нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление / реконструкция / строительство земляных работ (по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стенок (по мере необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(по мере необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы(по мере необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(по мере необходимости), - Реализация необходимых мер по устранению элементов безопасности, а также участков с чёрным цветом. Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными приказом Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года № 128-Н и должна включать в себя: - пояснительная записка (включающая состояние территории, подлежащей реконструкции, результаты обследования, в том числе толщину существующего слоя дорожного покрытия, состав материалов существующих слоев дорожного покрытия, состояние грунтового основания и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту местности с указанием района проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-технический состав, необходимый для выполнения планируемых работ), - инженерно-геологическое заключение (включающее сведения о климате, рельефе, сейсмичности и сейсмостойкости природных грунтов региона, видах природных грунтов по очередности уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местах расположения запасов, свалок и строительных отходов, согласованных с главой органа местного самоуправления, местах расположения месторождений используемых полезных ископаемых), - Чертежи (в состав которых войдут: план тахеометрической съемки, включая реперы с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные разрезы, каждый на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план благоустройства и водоотвода, чертежи конструкций дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (включая размерные характеристики), - типовые чертежи (включающие в себя: схемы конструкций, входящих в проект, планируемых работ и организации дорожного движения, в том числе схему оборудования рабочих зон проблесковыми маяками при строительстве и т.д.), - сводки (включающие сводки земляных работ по типам грунтов, их обработке, транспортным механизмам и видам работ, ремонту дорожного полотна по отдельным конструктивным слоям покрытия и видам работ, ремонту элементов конструкций мостов по видам работ, ремонту элементов благоустройства и безопасности по видам работ, ремонту искусственных сооружений по видам работ), - сводные отчеты, - составленная на основе сметы смета объемов работ, в стоимость каждой единицы работ которой будут включены все затраты, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, установленные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без суммы предполагаемого возврата, скрепленная печатью и подписью проектировщика (в том числе с учетом 50% непредвиденных работ и расходов), - смета (которая будет включать сводную, объектную и локальную смету). Соглашения: - согласовывать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с главами органов местного самоуправления, - Согласовывать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов, - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, кабелей связи и т.д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативные требования; - Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями строительных норм Государственного строительного кодекса Армении И-2.01-99 и стандартами ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, установленными действующими в Республике Армения нормативными и другими ведомственными нормативными правовыми документами. - Разработать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственного строительного комитета ИВ-11.05.02-99, СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», а также требованиями Технического регламента Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года № 105-Н. - Дорога должна быть обустроена в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 113-Н от 10.01.2008 г. - Бюджет подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 г. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими ведомственными нормативными документами, действующими в Республике Армения. - При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих или утративших силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..