Приложение 1.1

Техническая характеристика

Лот – 2

Работы по переработке и разработке проектно-сметной документации для школы №122 г. Ереван на 648 мест в населённом пункте Воскетап, Араратская область РА /проект разрабатывается в зеркальном варианте/.

| 1 | Краткое описание объекта (фактическое состояние), местоположение | Здание школы №122 г. Еревана на 648 мест представляет собой трёхэтажное строение с прямоугольным внутренним двором. В конце коридора с правой стороны здания, выступая за пределы прямоугольной формы, размещена одноэтажная часть спортивного зала. Здание проектируется без подвального этажа, кровля скатная, с организованной системой внешнего водоотвода. На территории школы предусмотрена спортивная площадка, её расположение может изменяться в зависимости от размеров и формы земельных участков. Лот– 2 Проект будет реализован на территории школы в населённом пункте Воскетап, Араратская область РА Заключение о техническом состоянии существующих и подлежащих сносу зданий получает Консультант. !!! Проект реализуется в зеркальном варианте. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проектирования и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства РА по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляет Заказчик): - Свидетельство на земельный участок, - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ), - Технические условия (ТУ), - Проект привязываемой школы №122 г. Еревана (электронная версия). Исходные данные для проектирования (получает Консультант): - Топографическая съёмка, минимум М 1: 500, уточнение границ земельных участков и координат /проверить границы и координаты выделяемого земельного участка, и в случае расхождений предоставить их Заказчику. - Отчёт по инженерно-геологическим и гидро-геологическим исследованиям, - Заключение о техническом состоянии сносимых зданий, - Справки поставляющих организаций о подземных и надземных инженерных коммуникациях на территории и рядом с ней, - Другие данные по необходимости. Нормативные документы, на основании которых выполняется проектирование: - Постановление Правительства РА №596-Ն от 19.03.2015 «Об утверждении порядка предоставления разрешений и иных документов для строительства и признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА», - Постановление Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017 «Об утверждении порядка организации закупок и признании утратившим силу Постановления №168-Ն от 10.02.2011», пункт 33, подпункт 10, - Постановление Правительства РА №1504-Ն от 25.12.2014 «О применении мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению на объектах, строящихся за счет государственных средств», - СНиП РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов», - СНиП РА II-7.01-2011 «Строительная климатология», - СНиП РА 30-02-2022 «Благоустройство территории», - СНиП РА 20-04-2020 «Сейсмоустойчивое строительство. Нормы проектирования», - СНиП РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции», - СНиП РА 53-01-2020 «Стальные конструкции», - СНиП РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения», - СНиП РА 31-03.01-2014 «Школы общего назначения», - СНиП РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», - СНиП РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», - СНиП РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение», - СНиП РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения», - Обязательные другие нормативно-технические документы, регламенты, правила. |
| 3 | Этапы проектирования | Проектная документация разрабатывается одним этапом – «Рабочий проект». Расположение здания, проектные решения по доработке проекта, варианты благоустройства территории и эскизные фасадные решения согласуются с Заказчиком. Рабочие чертежи разрабатываются на основе согласованного эскизного варианта. |
| 4 | Краткое описание выполняемых (предусматриваемых) работ | Доработка проекта привязываемой школы №122 г. Еревана, включая: - Проектирование подвала <A-I> и <15-19> в пределах выделенных осей, - Обеспечение доступности лифтов со всех этажей и подвала, - Два выхода из подвального этажа непосредственно наружу, - Переделка решений двух лестниц в вестибюле входа с учетом требований пожарной безопасности (закрытая лестница, выход наружу), - При необходимости – пересмотр и доработка конструктивных решений с учётом особенностей рельефа, климатических и геологических условий, - Доработка размещения и количества пожарных гидрантов с обеспечением возможности подачи двух струй воды во всех точках (по действующим нормам), - Автоматическая система пожаротушения в задании не предусмотрена, - Перепланировка кухонной части с согласованием с Заказчиком и Министерством образования и науки РА, - Перерасчёт сметы привязываемого проекта (выше отметки 0,00) по текущим ценам. В случае наличия подлежащих сносу зданий/сооружений – разработка проекта сноса без учёта стоимости работ. Обязанности Консультанта включают: - Исследование территории, включая топографическую съёмку с указанием надземных и подземных инженерных коммуникаций, выполнение инженерно-геологических и гидро-геологических изысканий, получение заключений о техническом состоянии существующих зданий, - Разработка проектной документации в соответствии с законодательством РА, нормативно-техническими документами и техническим/архитектурно-планировочным заданием, - Согласование проекта с заинтересованными органами и организациями (пожарная и техническая безопасность, внешние инженерные сети и проекты их переноса, другие органы при необходимости), - При необходимости – предоставление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и получение положительного заключения. Консультант обязан: - Содействовать специалистам Заказчика в разработке проектного задания и предоставлять информацию по нормативным требованиям, - Участвовать в публичных слушаниях по проекту, - Сотрудничать с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать проекты переноса коммуникаций, при необходимости получать технические условия, - Проверять на месте соответствие предоставленных данных и ТУ реальному положению дел, информировать Заказчика о несоответствиях, - Согласовывать все проектные решения с Заказчиком до разработки рабочих чертежей, предоставляя эскизные варианты, - Вносить изменения в проект с учётом замечаний Заказчика, - Учитывать замечания и рекомендации экспертиз и вносить соответствующие изменения в проект. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с правилами, утвержденными Приказом Председателя Государственного комитета по градостроительству РА от 11.09.2017 № N128. Проектный пакет обязательно должен содержать: - Исходные материалы и другие документы (А-0 альбом), включая: - Состав проектной организации, лицензии, патенты; - Архитектурно-планировочное задание /предоставляется Заказчиком/; - Топографическая съемка участка, масштаб 1:500; - Материалы инженерно-геологических исследований, отчет; - Исходные данные о существующей инженерной инфраструктуре, предоставленные поставщиками, при необходимости – технические условия; - Ситуационный план с трассами существующих надземных и подземных коммуникаций; - Согласования по переносу/замене коммуникаций при необходимости; - Согласования проекта с заинтересованными органами и организациями. Проектная документация предоставляется Заказчиком для простой и комплексной государственной градостроительной экспертизы. - Общая пояснительная записка - Генеральный план 3.1. Общее изображение существующих и проектируемых инженерных сетей с точками подключения к существующим сетям; 3.2. Проект благоустройства территории, включая дорожное покрытие, покрытие парковки, пешеходные дорожки, пандусы, лестницы, ограждения, подпорные стены (по необходимости), малые архитектурные формы, скамейки, урны, элементы наружного освещения и, при необходимости, другие архитектурные и конструктивные элементы, узлы, детали; 3.3. Проект прямоугольной планировки; 3.4. Карты земляных масс (М 1:500), разрезы; 3.5. Проект ограждений/заборов – архитектурные и конструктивные решения. - Архитектурно-строительная часть 4.1. Планы этажей зданий, подвала, крыши, разрезы, фасады, узлы; 4.2. Детализация дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, лестниц, перил и парапетов (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.), указание используемых материалов и толщины стекла; 4.3. Чертежи конструктивных элементов, включая пересмотренные элементы выше и ниже отметки 0,00. При необходимости производится перерасчет фундаментов и несущей системы с предоставлением Заказчику оригинальных файлов расчета и отчета в программе LIRA. - Инженерные сети 5.1. Внешнее электроосвещение; 5.2. Электроснабжение (внешнее); 5.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 5.4. Внешние сети водоснабжения и канализации. - Проект организации строительства, включая работы по сносу и демонтажу (снос существующих зданий/сооружений на участке и вывоз строительного мусора выполняется строительной организацией за свой счет; стоимость не включается в смету). - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями, включая адаптацию внутренних пространств, пандусы, специальные покрытия и разметку. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Ведомость объемов строительных работ, смета, ведомость объемов – смета. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям (в эксплуатации) и оборудованию - Подробное и исчерпывающее описание-характеристика строительных материалов и изделий, используемых в проекте, должно быть включено в проектные разделы и сметную документацию с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего продукта, названия производителя и модели (при наличии). - При использовании ссылок на аналоги описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании вентиляционных и насосных установок необходимо указать информацию о допустимых отклонениях мощностей. - Список основных материалов и оборудования с их гарантийными сроками ### Срок выполнения проектных работ Период подготовки проектно-сметной документации начинается со дня, следующего за датой вступления в силу договора (соглашения), и составляет 120 календарных дней. Окончательный пакет, представленный Заказчику, после проверки соответствующим отделом НТЗХ, будет представлен Градостроительной простой экспертизе, а после получения положительного заключения — также Государственной комплексной экспертизе. ### Доработка проекта При необходимости, если Градостроительная простая и/или Государственная комплексная экспертиза дает отрицательное заключение или положительное заключение с условием доработки проекта, доработка проектно-сметной документации Консультантом осуществляется без финансового вознаграждения в сроки, указанные Заказчиком. ### Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующих компьютерных программ (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). - Представление полного документационного пакета проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 бумажных экземпляров. - Полный пакет сметной документации и ведомости объемов (ценовое предложение с единичными ценами, весами) — соответственно 2 и 2 бумажных экземпляра. - Полный электронный пакет проектно-сметной документации — 1 электронный носитель, текстовые и графические материалы в форматах AutoCAD и PDF, смета и ведомость объемов в форматах Excel и PDF, конструктивные расчёты — в программе LIRA. Файлы на электронном носителе должны иметь наименования, соответствующие содержанию, и быть свободны от посторонней информации. !!! Все материалы должны быть представлены на двух языках — армянском и русском. |
| 7 | Порядок приемки работ Консультанта | Окончательная приемка проекта Заказчиком и оформление акта сдачи-приемки будут осуществлены после получения положительного заключения Государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |