Приложение 1.1

Техническое задание
Лот  –2
Разработка проектно-сметной документации по привязке проекта школы Сасуник на 432 места к территории школы №7 города Гавар, область Гехаркуник Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (фактическое состояние), место расположения | Здание школы Сасуник на 432 места является двухэтажным, имеет прямоугольную форму в плане. Учебные классы и другие помещения организованы вокруг атриума с внутренним стеклянным покрытием. Спортивный и актовый залы размещены на двух концах продольной центральной оси здания, а в центральной части предусмотрены рекреационная зона и амфитеатр. В участке по осям <1–4> и <Ա–Է> запроектирована подвальная часть. *) Проектировщику также будут предоставлены проектные изменения, выполненные в ходе строительства, согласно которым добавлены два лифта. Лот –2 Проект будет привязан на территории школы №7 города Гавар Гегаркуникской области Республики Армения. Консультант получает заключение о техническом состоянии существующих зданий. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проектирования и нормативные требования | Программа осуществляется в рамках Программы Правительства РА по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляет Заказчик): - Свидетельство на земельный участок, - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ), - Технические условия (ТУ), - Проект школы Сасуник, подлежащий привязке (в электронном формате). Исходные данные, необходимые для проектирования (получает Консультант): - Топографическая съемка не менее М 1:500, уточнение границ и координат участка (уточнить границы и координаты выделенного участка, в случае несоответствия представить Заказчику), - Отчет инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, - Заключение о техническом состоянии сносимых зданий, - Справки от снабжающих организаций о надземных и подземных инженерных сетях, проходящих по территории или в непосредственной близости, - Другие данные — при необходимости. Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования: - Решение Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка предоставления разрешений и других документов для градостроительства и признании утратившими силу ряда решений Правительства РА»; - Решение Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 «Об утверждении порядка организации закупочных процедур и признании утратившим силу решения Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011», требования подпункта 10 пункта 33 Порядка; - Решение Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 «О применении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счет государственных средств»; - РА СНиП 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов», - РА СНиП II-7.01-2011 «Строительная климатология», - РА СНиП 30-02-2022 «Благоустройство территории», - РА СНиП 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования», - РА СНиП 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции», - РА СНиП 53-01-2020 «Стальные конструкции», - РА СНиП 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения», - РА СНиП 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения», - РА СНиП 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», - РА СНиП IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», - РА СНиП 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение», - РА СНиП 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», - Другие обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Этапы проектирования | Проектную документацию разработать в одном этапе — «Рабочий проект». Расположение здания, проектные решения в части доработки проекта, варианты благоустройства территории и эскизные решения фасадов предварительно согласовываются с Заказчиком. Рабочие чертежи разрабатываются на основе согласованного эскизного варианта. |
| 4 | Краткая характеристика работ, подлежащих выполнению (планируемых работ) | Привязка проекта школы Сасуник на 432 места, на основе варианта с лифтами (будет предоставлен Заказчиком) - Учитывая особенности местности (рельеф, климатические и геологические условия), при необходимости выполнить пересмотр/доработку проектных и конструктивных решений. - Уточнить расположение и количество пожарных кранов, обеспечив доступность двух водяных струй во всех точках (в соответствии с действующими нормами). - Автоматическая система пожаротушения заданием не предусматривается. - Перепланировать кухонный блок, согласовав с Заказчиком и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА. - Выполнить перерасчет сметы привязываемого проекта (части выше отметки 0,00) по текущим ценам. При наличии подлежащих сносу зданий/сооружений — разработать проект демонтажа без учета затрат. ### В ходе выполнения задания Консультант обязан осуществить следующие функции: Основные направления деятельности Консультанта: - Изучение территории, в частности: - выполнение топографической съемки с указанием существующих надземных и подземных инженерных сетей и сооружений (точную информацию получить от снабжающих организаций); - выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических исследований и получение отчета; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий/сооружений. - Разработка проектной документации в соответствии с законодательством РА, нормативно-техническими документами, техническим и архитектурно-планировочным заданием. - Согласование проекта в установленном законодательством РА порядке со всеми заинтересованными органами и организациями, в частности: - получение заключений по пожарной и технической безопасности, - предварительное согласование проектов внешних инженерных сетей и их переноса с соответствующими снабжающими организациями, - согласования с другими органами и организациями — при необходимости. - В установленных законодательством РА случаях — представление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу и получение положительного заключения. *) Пакет проектной документации на градостроительную экспертизу (простую или государственную комплексную) представляет Заказчик. На основе замечаний, полученных в ходе экспертизы, проект дорабатывается Консультантом в срок, установленный Заказчиком. ### Консультант обязан: - Оказывать поддержку специалистам Заказчика при подготовке проектного задания и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях, предъявляемых к планируемым строительным работам. - Участвовать и содействовать проведению общественных слушаний по проекту в соответствии с законодательством РА. - Взаимодействовать со снабжающими организациями, владеющими инженерными сетями, согласовывать с ними проектные предложения по переносу или подземной перекладке существующих сетей; при необходимости — с поддержкой Заказчика получать технические условия. - На месте проверять соответствие выданных технических условий и других исходных данных фактическим условиям и проектным требованиям; при выявлении несоответствий — уведомлять Заказчика. - До разработки рабочих чертежей согласовать все проектные решения с Заказчиком, представив эскизные варианты решений. - С учетом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект. - Учитывать замечания и рекомендации экспертиз (градостроительной, экологической, технической безопасности и др.) и вносить изменения/корректировки в проект в соответствии с ними. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с правилами, утвержденными приказом Председателя Государственного комитета градостроительства РА от 11.09.2017 г. №128-Н. Пакет проектной документации должен обязательно содержать: 1; Исходные материалы и другие документы (А-0 альбом), в том числе:. - Штат проектной организации, лицензии, патенты. - Архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком). - Топографическая съемка территории в масштабе 1:500. - Материалы инженерно-геологических исследований, отчет. - Исходные данные о существующей инженерной инфраструктуре, предоставленные снабжающими организациями, справки, а при необходимости — технические условия. - Ситуационный план с трассировкой существующих надземных и подземных коммуникаций и сетей. - В случае необходимости переноса/перемещения сетей — соответствующие согласования. - Согласования проекта с заинтересованными органами и организациями. Пакет проектной документации предоставляется Заказчиком для проведения простой градостроительной экспертизы и государственной комплексной экспертизы.. 2; Общая пояснительная записка. 3; Генеральный план. 3.1; Обобщенная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с точками подключения к существующим сетям. 3.2; Проект благоустройства территории, включая покрытие дорог, покрытие парковочных мест, пешеходные дорожки, пандусы, лестницы, ограждения, подпорные стенки (по необходимости), малые архитектурные формы, скамейки, туалеты, урны, элементы наружного освещения, а при необходимости — другие архитектурные и конструктивные решения, узлы и детали.. 3.3; Проект вертикальной планировки.. 3.4; Карты земляного массива (М 1:500), разрезы. 3.5; Проектные документы на забор/ограждение — архитектурные и конструктивные решения. 4; Архитектурно-строительная часть:. 4.1; Планы этажей, подвала и крыши привязываемых зданий, разрезы, фасады, узлы.. 4.2; Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, лестниц, перил и подоконников (внешний вид, разрезы, узлы крепления и др.), с указанием используемых материалов, толщины и типа стекол, деталей.. 4.3;  Чертежи конструктивных элементов, включая пересмотренные чертежи частей ниже и выше отметки 0,00.  С учетом местных условий грунта необходимо выполнить перерасчет фундаментов и несущей системы, при необходимости внести соответствующие изменения в проект (оригинальный файл расчетов в программе Lira и отчет предоставляется Заказчику).. 5; Инженерные сети:. 5.1; Наружное электросвещение. 5.2; Электроснабжение (наружное). 5.3; Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 5.4; Внешние сети водоснабжения и водоотведения/канализации. 6.; Организация строительных работ, включая демонтаж и разборку зданий/сооружений на участке (демонтаж и вывоз строительного мусора осуществляются строительной организацией за свой счет, стоимость указанных работ в смету не включается).. 7.; Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями (адаптированные внутренние помещения, пандусы, специальные покрытия, разметка и др.).. 8.; Мероприятия по охране окружающей среды.. 9.; Ведомость объемов строительных работ, смета, ведомость объемов — смета.. |
| 6 | Иные требования | Требования к строительным материалам, изделиям (готовым продуктам) и оборудованию - Подробное и исчерпывающее описание и характеристика свойств строительных материалов и изделий, используемых в проектировании, должны быть включены в разделы проекта и предварительного сметного расчета с указанием основных и/или паспортных технических характеристик соответствующего продукта, названия компании-производителя и модели, если таковая имеется. - В случае использования ссылок на характеристики, описание должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании вентиляционного и насосного оборудования необходимо указать информацию о допустимых отклонениях мощности. - Список основных материалов и оборудования с их гарантийными сроками Сроки выполнения проектных работ Период разработки проектно-сметной документации начинается со дня, следующего за датой вступления в силу договора (соглашения), и составляет 120 календарных дней. Окончательный пакет документов, представленный Заказчику, после проверки отделом НПВП (Нормативно-техническая и проектная документация) будет направлен Градостроительной простой экспертизе, а после получения положительного заключения — также Государственной комплексной экспертизе. Доработка проекта При необходимости, если Градостроительная простая и/или Государственная комплексная экспертиза выдает отрицательное заключение или положительное заключение с условием доработки проекта, доработка проектно-сметной документации Консультантом осуществляется без финансовой компенсации в сроки, указанные Заказчиком. Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). - Представление полного документационного пакета проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 бумажных экземпляра. - Представление полного пакета сметы и ведомости объемов (ценовое предложение с единичными стоимостью и весами) — по 2 бумажных экземпляра каждого. - Представление полного электронного пакета проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, текстовые и графические материалы — в форматах AutoCAD и PDF, смета и ведомость объемов — в форматах Excel и PDF, расчет конструктивной системы — с использованием программы LIRA. Файлы на электронном носителе должны иметь имена, соответствующие содержанию, и не содержать посторонней информации. !!! Все материалы должны быть представлены на двух языках — армянском и русском. |
| 7 | Порядок приёмки работ Консультанта | Окончательная приемка проекта Заказчиком и оформление акта приёма-передачи будет осуществляться после получения положительного заключения Государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |