# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Խմելաջրի մաքրման, հաշվառման և ավտոմատ քլորացման մոդուլային կայանի

Մոդուլային տնակի ներսում տեղադրվող համակարգը նախատեսված է խմելու ջրի մուտքային հոսքի մեխանիկական մաքրման, ջրաչափման և քլորացման ավտոմատ դոզավորման ապահովման համար։ Համակարգը տեղադրվում է մեկ ընդհանուր մոդուլային տնակում՝ ապահովելով սարքավորումների անվտանգ, անխափան և հարմարավետ շահագործում։

## 1. Մոդուլային տնակ

- Մետաղական կոնստրուկցիա՝ ջերմամեկուսացված պատերով (մինվատա կամ այլ համարժեք)։

- Ներքին չափերը՝ մոտ 2.5×3.0 մ (կամ պատվիրատուի կողմից սահմանված չափեր)।

- Սալիկապատ կամ հակասահող հատակ։

- Էլեկտրամատակարարում՝ 220V, առանձին ավտոմատ անջատիչով։

- Արտաքին և ներքին լուսավորություն։

- Բնական կամ մեխանիկական օդափոխություն։

- Մուտքի դուռ՝ փակման հուսալի համակարգով։

## 2. Մուտքային հանգույց

- Մուտքային խողովակաշար (պողպատյա կամ PE200),

- Մուտքային փակող դնով (շարավնիկ),

- Ճնշման չափիչ մանոմետր՝ մուտքային ճնշման մշտադիտարկման համար։

## 3. Կոշտ ֆիլտր (մեխանիկական մաքրում)

- Ցանցային կամ կարտրիջային ֆիլտր՝ նախատեսված ջրի մեխանիկական կեղտերի հեռացման համար (ավազ, ժանգ, նստվածք և այլն)։

- Ֆիլտրի մարմինը՝ մետաղական կամ բարձր ճնշման դիմացկուն պլաստիկ։

- Լվացման և ջրահեռացման փական՝ ֆիլտրի ներքևի մասում։

- Աշխատանքային ճնշում՝ ոչ պակաս քան 10 bar։

## 4. Ջրաչափման հանգույց

- Ջրաչափ (դեբիտմետր կամ կենցաղային ջրաչափ)՝ սառը ջրի հաշվառման ընդունված չափորոշիչներով։

- Տեղադրված է ֆիլտրից հետո՝ ուղիղ հատվածներով արտադրողի պահանջներին համապատասխան։

- Հակառակ ուղղությամբ հոսքի արգելակման փական՝ ըստ անհրաժեշտության։

## 5. Ավտոմատ քլորացման համակարգ

Համալիրը ներառում է՝

- Քլորի լուծույթի պլաստիկ բաք (100–300 լիտր, ըստ պատվիրատուի պահանջի)։

- Դոզավորող պոմպ (Dosing Pump)՝ հարմարեցված շարունակական և ինտերվալային աշխատանքին։

- Ներմղման կայան (injector)՝ տեղադրված հիմնական խողովակաշարի վրա։

- Քլորի լուծույթի խողովակաշար՝ թաղանթային կամ PVC։

- Անվտանգության փական՝ հակադարձ հոսքը բացառելու համար։

- Քլորացման հատվածից հետո՝ ջրի ստատիկ խառնիչ (ըստ անհրաժեշտության)։

- Նմուշառման ծորակ՝ մնացորդային քլորի վերահսկման համար։

Համակարգը ապահովում է.

- Քլորի հավասարաչափ դոզավորում ջրի հոսքի նկատմամբ,

- Անձնակազմի կողմից լուծույթի անվտանգ լցման և վերահսկման պայմաններ,

- Ընդհանուր համապատասխանություն խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջներին։

## 6. Ելքային հանգույց

- Ելքային փակող դնով,

- Վերահսկիչ նմուշառման կետ,

- Ընդհանուր խողովակաշարի միացում դեպի արտաքին ցանց։

## 7. Սարքավորումների տեղադրություն մոդուլային տնակում

- Սարքավորման ամբողջ շարքը տեղադրվում է մի ուղղությամբ՝ մուտքից դեպի ելք՝ հաջորդականությամբ․
Մուտք → Կոշտ ֆիլտր → Ջրաչափ → Քլորացում → Ելք

- Քլորի լուծույթի բաքը տեղադրվում է տնակի անկյունում,

- Դոզավորող պոմպը՝ բաքին մոտ, պատին ամրացված,

- Խողովակաշարերը՝ պատի երկայնքով, հնարավորինս տնտեսող երթուղով։

## 8. Անվտանգության և շահագործման պահանջներ

- Քլորի լուծույթը պահվում է փակած վիճակում, մշակված մակնշմամբ։

- Տնակն ապահովվում է օդափոխությամբ՝ գոլորշիների կուտակումից խուսափելու համար։

- Էլեկտրական սարքավորումները հիմնավորված են և ապահովված են պաշտպանիչ անջատիչներով։

- Տրամադրվում է օգտվողի հրահանգագիր և աշխատանքային պլան։

ԽՄԵԼԱՋՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՄՈՒՏՔ

▼

┌─────────────────┐

│  ■—○—■    1. Մուտքային փական

└─────────────────┘

▼

┌─────────────────┐

│      [▓]     2. Կոշտ մեխանիկական ֆիլտր

└─────────────────┘

▼

┌─────────────────┐

│      ◯F     3. Ջրաչափ

└─────────────────┘

▼

┌─────────────────┐

│[INJ]    4. Քլորի ներմղման կայան

└─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│    ■—○—■     5. Ելքային փական

└─────────────────┘

│

▼

ԵԼՔ

ՔԼՈՐԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳ

┌─────────────────────────┐

│   [CL]             Քլորի լուծույթի բաք

│     (100–300 լ)

└─────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────┐

│   [DP]           │ Դոզավորող պոմպ

│      (Dosing Pump)      │

└─────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────┐

│      ─ · ─ · ─    Քլորի լուծույթի գիծ

└─────────────────────────┘

│

└───────────────► [INJ] (Ներմղում)