2 ․

Տրանսպորտային լուսացույցի տեղադրում

Տրանսպորտային լուսացույց

Նախատեսված է տրանսպորտային միջոցների և լուսաազդանշանային հարմարանք, որը կիրառվում է տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անցման հերթականությունը կարգավորելու համար.։

Արտադրված ԳՕՍՏ 33385-2015-ի 1-ին կատեգորյայի կլիմակայան դասում։

Կորպուսը հարվածակայուն պոլիկաբոնատային պլաստիկից , ցինկապատ մետաղական ամրակներով, հարթ,  գույնը սև։ 
Լուսավորության տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են ԳՕՍՏ 33385-2015 պահանջներին։

Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանության դաս - 2

LED մոդուլի/պատյանի արտաքին գործոններից պաշտպանության աստիճանը -  IP54/23 по ГОСТ 14254

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք - –60°С — +45ºС

Հարաբերական խոնավությունը 25ºC-ում - 100%

սնուցման լարումը – 220v/12v/24v

սնուցման լարման հաճախականությունը- 50Гц ± 1%

Մեկ բաժնի էներգիայի սպառումը ոչ ավելի, քան՝ 9 Վատ

Ընդհանուր չափերը ոչ ավելի, քան (Բ × Լ × Խ), մմ - 1150×398×70

Բացվածքների չափերը մմ - 300/300/300
բաժիններ քանակը 3 հատ

| Քաշը | 7.5 կգ։ |
| --- | --- |

Տեխնիկական բնութագրի շեղումները կարող են կազմել +-1%

| Светотехнические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 33385-2015 | Соответствие |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение: УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 33385-2015 | Соответствие |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу | IP54/23 по ГОСТ 14254 |
| Диапазон рабочих температур | –60°С — +45ºС |
| Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
| Напряжение питания | 220В/12В/24В |
| Частота питающего напряжения | 50Гц ± 1% |
| Потребляемая мощность одной секции не более: | 9 Вт |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Габаритные размеры не более (В×Ш×Г), мм | 1150×398×70 |
| Размер апертуры, мм | 300/300/300 |
| Вес | 7,5 кг. |

Технические характеристики могут отличаться на +-1%.