| Լարում, Վ | 187, 242 |
| --- | --- |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը, ℃ | -40°C-ից մինչև +50°C |
| Պաշտպանության աստիճան | համաձայն ԳՕՍՏ 14254-96 – IP54 |
| Ելքային հզորության շղթաների առավելագույն քանակը | 16 |
| Միացված TVP ալիքների առավելագույն քանակը | 2 |
| Հիմնական և միջանկյալ միջոցառումների տևողության փոփոխության դիսկրետությունը, s | 1 |
| Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանության դաս | համաձայն ԳՕՍՏ 12.2.007.0-ի |
| Չափսեր ( Բ x Լ x Խ ), մմ | 395x300x220 |
| Կլիմայական կատարողականություն | U, տեղադրման կատեգորիա I՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի |
| Առավելագույն էներգիայի սպառում, Վտ | ոչ ավելի, քան 30 |
| Առավելագույն ալիքի ելքային հոսանք, Ա | ոչ ավելի, քան 2 |
| Բոլոր ալիքների միջև ցանկացած պահի միացված առավելագույն ելքային հոսանքը, A | ոչ ավելի, քան 20 |
| Մեկուսացման դիմադրություն, մՕմ | առնվազն 20 |
| Հարաբերական խոնավություն | մինչև 95% +30°C ջերմաստիճանում՝ առանց խտացման |
| Թրթռման բեռի ամպլիտուդ | 5 Հց-ից մինչև 25 Հց հաճախականության տիրույթում, մմ, ոչ ավելի, քան 0.1 |
| Կարգավորիչի անկայուն հիշողության մեջ պահվող ծրագրերի քանակը, հատ: | 13 |
| Օրական պլանների քանակը | 24 |
| Շաբաթական պլանների քանակը | 7 |
| Ծրագրերի քանակը | 16 |
| Մեկ ծրագրի ցիկլերի քանակը | 320 |
| Ուղղությունների քանակը | 63 |
| Օղակաձև նախշով գրանցամատյանի գրառումների քանակը | 200 |
| Թարթումների քանակը մեկ րոպեում | 55-ից մինչև 65 |
| Լուսացույցի ազդանշանային լամպերի միացված վիճակի տևողությունը մեկ թարթման ընթացքում, վայրկյան | 0.5 |
| Ցանկացած հարվածի տևողության միջակայքը, վայրկյան | 1-ից մինչև 256 |
| Ժամանակային միջակայքի հաշվարկման սխալ % | ոչ ավելի, քան 1 |

Տեխնիկական բնութագրի շեղումները կարող են կազմել +-1%

| Напряжение, В | 187, 242 |
| --- | --- |
| Температура эксплуатации, ℃ | от –40°C до +50°C |
| Степень защиты | по ГОСТ 14254-96 – IP54 |
| Максимальное количество выходных силовых цепей | от 8 до 64 |
| Максимальное количество подключаемых каналов ТВП | 2 |
| Дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | по ГОСТ 12.2.007.0 — I |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 395х300х220 |
| Климатическое исполнение | У, категория размещения I по ГОСТ 15150 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 30 |
| Максимальный выходной ток канала, А | не более 2 |
| Максимальный выходной ток, коммутируемый в любой момент времени по всем каналам, А | не более – 20 |
| Сопротивление изоляции, мОм | не менее 20 |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре +30°C без конденсации влаги |
| Амплитуда вибрационной нагрузки | в диапазоне частот от 5 Гц до 25 Гц, мм, не более – 0.1 |
| Количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт | 13 |
| Количество дневных планов | 24 |
| Количество недельных планов | 7 |
| Количество программ | 16 |
| Количество тактов для одной программы | 320 |
| Количество направлений | 63 |
| Количество записей в журнале по кольцевой схеме | 200 |
| Число миганий в минуту | от 55 до 65 |
| Длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с | 0.5 |
| Диапазон длительности любых тактов, с | от 1 до 256 |
| Погрешность отсчета интервалов времени % | не более – 1 |

Технические характеристики могут отличаться на +-1%.