Լուսավորության բնութագրերը համապատասխանում են ԳՕՍՏ 33385-2015-ի պահանջներին 	։

Կլիմայական ցուցանիշներ՝, տեղադրման կատեգորիա 1՝ համաձայն ԳՕՍՏ 33385-2015-ի 	։

Էլեկտրական ցնցումների պաշտպանության 	II դաս

LED մոդուլի/պատյանի արտաքին գործոններից պաշտպանության աստիճանը՝ 	IP54/23՝ համաձայն ԳՕՍՏ 14254-ի

Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 	–60°С — +45°С

Հարաբերական խոնավությունը 25ºC-ում 	100%

Սնուցման լարում 	՝ 220V/12V/24V

Սնուցման հաճախականությունը՝ 	50 Հց ± 1%

Մեկ բաժնի էներգիայի սպառումը ոչ ավելի, քան՝ 	7 Վտ

Ընդհանուր չափերը՝ ոչ ավելի, քան (Բ × Լ × Խ), մմ 	610 × 298 × 190

Թվով 2 բացվածքների տրամագիծը չափը, մմ 	200/200

Քաշը 	՝ 3.96 կգ։

Տեխնիկական բնութագրի շեղումները կարող են կազմել +-1%

| Светотехнические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 33385-2015 | Соответствие |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение: УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 33385-2015 | Соответствие |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу | IP54/23 по ГОСТ 14254 |
| Диапазон рабочих температур | –60°С — +45ºС |
| Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
| Напряжение питания | 220В/12В/24В |
| Частота питающего напряжения | 50Гц ± 1% |
| Потребляемая мощность одной секции не более: | 7 Вт |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Габаритные размеры не более (В×Ш×Г), мм | 610×298×190 |
| Размер апертуры, мм | 200/200 |
| Вес | 3,96 кг. |

Технические характеристики могут отличаться на +-1%.