Գովազադային էկրանների տեղադրման  և սպասարկման ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր

Տաշիր համայնքի Մեծավան և Տաշիր բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել ժամանակակից տեղեկատվական և մեդիա կառավարման գովազադային էկրանների տեղադրման  և սպասարկման ծառայություններ՝ ներառելով երկու արտաքին LED էկրանների տեղադրում և ամենօրյա պրոֆեսիոնալ սպասարկում։

Առաջին LED էկրանը տեղադրվելու է Տաշիր քաղաքի Վ. Սարգսյան 95 շենքի տանիքին՝ մոտավորապես 15 մետր բարձրության վրա` մետաղական շրջանակի մեջ։ Էկրանի ներքին աշխատանքային չափերն են` 9.98 մ × 3.36 մ, ինչը ապահովում է լայնածավալ և բարձր տեսանելիությամբ ցուցադրում ամբողջ համայնքի համար։

Երկրորդ LED էկրանը տեղադրվելու է Մեծավան բնակավայրում, մոտավորապես 5 մետր բարձրության վրա՝ մետաղական հենասյուների վրա։ Էկրանի չափսն է 6.08 մ × 3.36 մ, նախատեսված է օպերատիվ տեղեկատվության, սոցիալական հոլովակների և համայնքային հաղորդագրությունների ցուցադրման համար։

Գովազադային էկրանների տեղադրման  և սպասարկման ծառայությունները ներառում է ոչ միայն էկրանների տեխնիկական տեղադրում, այլև դրանց ամենօրյա լիարժեք կառավարում և սպասարկում։

Կատարողի կողմից օգտագործվող ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:

Օգտագործված նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր։

Ապրանքների օրինակը միչև մատակարարումը՝ հաղթողը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքներն արտադրողից կամ վերջիններիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

Գովազադային էկրանների սպասարկման ծառայությունները ներառում են

1. Ամենօրյա ռեժիմով տեխնիկական սպասարկում

• Էկրանների աշխատանքի մշտադիտարկում

• Ձեռնարկվող միջոցառումներ ամպրոպի և կայծակների ժամանակ՝ ձեռքով անջատում սնուցումից

• Ձմեռային ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում ձեռքով միացում/անջատում՝ ջերմաստիճանային ռեժիմի վերահսկմամբ

• Օպերատիվ տեխնիկական արձագանք ցանկացած խափանման դեպքում` 1 ժամվա ընթացքում դրանց վերացում և անխափան աշխատանքի ապահովում

2. Բովանդակության ամենօրյա կառավարում

• Տեսանյութերի պատրաստում և տեղադրում յուրաքանչյուր էկրանի համար

• Օրվա ընթացքում բովանդակության թարմացում

• Հաղորդագրությունների, սոցիալական և համայնքային տեղեկատվության պլանավորում

3. Պրոֆեսիոնալ նկարահանում Տաշիր համայնքում

• Ամեն միջոցառման տեսանկարահանում

• Օդային նկարահանում DJI դրոնով

• Պրոֆեսիոնալ նկարահանում մեր տեսախցիկներով

• Միջոցառումների ամբողջական մեդիա փաթեթավորում

4. Պրոֆեսիոնալ մոնտաժ և գրաֆիկա

• Տեսանյութերի բարձրորակ մոնտաժ

• Անհրաժեշտության դեպքում 3D էֆեկտների և անիմացիաների ավելացում

• After Effects և Premiere Pro ծրագրերով մասնագիտական մշակում

• Պատրաստի հոլովակների օպտիմալացում LED էկրանների տեխնիկական պահանջներին համապատասխան

Գովազադային էկրանների տեղադրման  և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերումը նպատակ ունի ապահովել Տաշիր համայնքի համար ժամանակակից, դինամիկ և պրոֆեսիոնալ մեդիա հարթակ՝ որը կգործի ամեն օր, կպահպանվի տեխնիկապես անվտանգ պայմաններում և կապահովի բարձրորակ վիզուալ ներկայացում համայնքի բոլոր միջոցառումների և տեղեկատվության համար։

Գովազադային էկրանների տեղադրման  և սպասարկման ծառայություններ մատուցման համար անհրաժեշտ սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր ու քանակներ

| Անվանումը |  | Տեխնիկական բնութագիրը | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Led էկրան դրսի p4 Outdoor LED Screen P4 (բացօթյա) 1. Ընդհանուր տվյալներ • Տեսակ՝ Բացօթյա LED էկրան (Outdoor LED Display) • Պիքսել փիչ՝ P4 (4 մմ) • Գունային համակարգ՝ Full Color RGB • Կիրառում՝ արտաքին գովազդ, հրապարակներ, բեմեր, շենքերի ճակատներ • Տեղադրում՝ մետաղական կրող կարկասի վրա | Չափեր - Ընդհանուր չափը՝ 6.08 × 3.36մ, մակերեսը՝ 20.4288քմ - Ընդհանուր չափը՝ 9.92x3.36մ, մակերեսը՝ 35.712քմ • Մոդուլի չափը՝ 320 × 160 մմ • Կաբինետի չափերը՝ • 960 × 1120 մմ • 1280 × 1120 մմ | Բացօթյա LED էկրան (960×1120 մմ)-42 հատ • Ջրամեկուսացված երկաթե կաբինետ – 960 × 1120 մմ • Մոդուլների չափս – 21 հատ × 320 × 160 մմ • Սնուցման բլոկ – 4 հատ, 220V → 5V 60A • Ընդունիչ քարտ (Receiving Card) – 2 հատ Nova412-N • Օդափոխիչ (Fan) – 2 հատ Բացօթյա LED էկրան (1280×1120 մմ)-6 հատ • Ջրամեկուսացված երկաթե կաբինետ – 1280 × 1120 մմ • Մոդուլների չափս – 28 հատ × 320 × 160 մմ • Սնուցման բլոկ – 5 հատ, 220V → 5V 60A • Ընդունիչ քարտ (Receiving Card) – 2 հատ Nova412-N • Օդափոխիչ (Fan) – 2 հատ Պատկերի որակ • Պիքսելների խտություն՝ ≥62,500 պիքսել / քմ • Թարմացման հաճախականություն՝ ≥3840 Hz • Մոխրագույնի խորություն՝ ≥14 bit • Կոնտրաստ՝ ≥5000:1 • Դիտման անկյուն՝ • Հորիզոնական՝ ≥140° • Ուղղահայաց՝ ≥120° Պայծառություն • Պայծառություն՝ ≥5500 cd/m² • Օգտագործելի ուղիղ արևի լույսի տակ • Ավտոմատ պայծառության կարգավորում՝ այո Էլեկտրական պարամետրեր • Սնուցում՝ AC 220V • Սնուցման բլոկներ՝ 5V / 60A • Միջին էներգասպառում՝ ≤350 Վտ / քմ • Առավելագույն էներգասպառում՝ ≤650 Վտ / քմ • Էլեկտրական պաշտպանություն՝ այո Կառավարում և սիգնալ • Receiving Card՝ NovaStar Nova412-N • Վիդեո պրոցեսոր՝ Nova VX400 Pro • Մուտքեր՝ HDMI / DVI / USB • Կառավարման ծրագրային ապահովում՝ NovaLCT • Աշխատանք՝ սինխրոն Կաբինետ և սենսորներ • Կաբինետի նյութ՝ մետաղական (iron cabinet) • Ջրամեկուսացում՝ • Առջևից՝ IP65 • Հետևից՝ IP54 • Օդափոխիչներ՝ այո • Խոնավության սենսոր՝ առկա • Ջերմաստիճանի (տաքացման) սենսոր՝ առկա • Ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացման և խոնավության դեպքում՝ այո Աշխատանքային պայմաններ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C ~ +45°C • Խոնավություն՝ 10% – 90% (ոչ կոնդենսացիոն) • Աշխատանքային ռեժիմ՝ 24/7 |  |
| Մալուխներ |  | Մալուխներ գործարանային / Flight power cable & Signal cable/ • Սնուցման մալուխ և սիգնալ մալուխ – 18 հատ | 60 |
| Վիդեո պրոցեսոր |  | Վիդեո պրոցեսոր – Nova VX400 Pro (1 հատ) /Video processor: Nova VX400Pro/ | 2 |
| Պահեստային մասեր (Spare parts) |  | LED մոդուլ P4 – 320×160 մմ, SMD1921, 3840Hz /outdoor LED module: P4 320*160mm 20S-SMD1921-3840HZ / | 60 |
| Սնուցման բլոկ |  | Սնուցման բլոկ – 220V → 5V 60A/ /220V-5V 60A/ | 30 |
| Ընդունիչ քարտ |  | Ընդունիչ քարտ – Nova412-N /receive card nova412-N/ | 30 |
| Մետաղական շրջանակ |  | Մետաղական շրջանակ էկրանների համար ըստ չափերի` պատրաստված շվելերներից և անկյունակներից Տաշիր բնակավայրումը մետաղական շրջանակը պետք է տեղադրվի Վ. Սարգսյան 95 շենքի տանիքին, որի համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել տանիքի ծածկը, իրականացնել մեկաղական կոնստրուկցիայից հավաքված կարկասի տեղադրումը, այնուհետև տեղադրել տանիքի ծածկը: Մեծավան բնակավայրի համար մետաղական շրջանակը պետք է տեղադրվի 5մ-ոց բետոնյա հիմքերով հենասյուների վրա: Մետաղկան մասերը պետք է լինեն փոշեներկված: Դիմացկունություն և անվտանգություն • Տեղադրում՝ մետաղական կրող կարկասի վրա • Քամու դիմադրություն՝ ոչ պակաս 30մ/վ արագությամբ քամի • Կառուցվածքային ամրություն՝ նախատեսված բացօթյա մշտական շահագործման համար Պատվիրատուի պահանջով Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել կառուցված մետաղական շրջանակների կրողուանակության, անվտանգության, դիմացկունության և քամու դիմադրության /30մ/վ/ վերաբերյալ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված համապատասխանության եզրակացությունը: | 2 |
| PC |  | 1) CPU (Processor) AMD Ryzen 9 7950X ✔️ 16 միջուկ / 32 թրեդ 2) GPU (Graphics Card) NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB ✔️ 24 GB VRAM — մեծ texture/4K/8K playback-ների համար ✔️ DLSS 3 + CUDA/Tensor cores 3) RAM 64GB DDR5-6000+ (2×32GB) 4) Storage • 2TB PCIe Gen4 NVMe SSD (OS + software + main content) • 4TB SATA/SATA SSD կամ 4TB NVMe (archive) 5) Power & Cooling • PSU 1000W 80+ Gold • CPU AIO Liquid Cooler (240–360mm 6) Motherboard X670 / B650E (DDR5, PCIe4/5 ready, USB 3.2/Thunderbolt compatible) 💼 7) Case Mid-Tower / Full-Tower airflow case | 2 |
| Տաքացվողև սառեցվող պահարան կառավարման վահանակների համար |  | Արտաքին չափսեր 900 × 900 × 2100 մմ Նյութ SPCC պողպատ, մետաղ Պաշտպանության մակարդակ IP55 Տեսակը`Ցանցային պահարան Ծագման երկիր`Գուանդուն նահանգ, Չինաստան Մոդելի համար` EVS2000AB Ապրանքանիշ` EVS Արտադրանքի անվանում`Բացօթյա հեռահաղորդակցական պահարան Սառեցման համակարգ` Պահարանի օդորակիչ / TEC / ջերմափոխանակիչ Սառեցման համակարգի տեսակներ • Օդորակիչ • Ջերմափոխանակիչ • Ֆիլտրային տիպի օդափոխիչ • Օդափոխման պատուհան Լրացուցիչ համալրում • PDU ելք • Մոնիթոր • Լուսավորություն • Ազդանշանային համակարգ • Սենսորներ (ըստ պատվերի պահանջի) Ներքին տարողություն` 42U, 19 դյույմանոց RACK Կառուցվածք`Կրկնակի պատերով կառուցվածք՝ ջերմամեկուսիչ նյութով լցված Ծառայություն (Service) • OEM / ODM Գույն (Color) • RAL7035 | 2 |
| Drone DJI mavic 4 cinema |  | Թռչող սարք Թռիչքային քաշը`մոտավորապես 1063գ Չափսեր • Ծալված (պտուտակներով) 257.6 × 124.8 × 106.6 մմ (Ե×Լ×Բ) • Ծալված (առանց պտուտակների) 257.6 × 124.8 × 103.4 մմ (Ե × Լ × Բ) • Բացված (առանց պտուտակների) 328.7 × 390.5 × 135.2 մմ (Ե × Լ × Բ) Առավելագույն բարձրացման արագություն (Max Ascent Speed) • 10 մ/վ (Sport ռեժիմ) • 6 մ/վ (Normal ռեժիմ) • 6 մ/վ (Cine ռեժիմ) Առավելագույն իջեցման արագություն (Max Descent Speed) • 10 մ/վ (Sport ռեժիմ) • 6 մ/վ (Normal ռեժիմ) • 6 մ/վ (Cine ռեժիմ) Առավելագույն հորիզոնական արագություն Ծովի մակարդակում, առանց քամու • 25 մ/վ (Sport ռեժիմ) • 15 մ/վ (հետևման վիճակում) Ծովի մակարդակում, 2 մ/վ հետևի քամու դեպքում, քամու ուղղությամբ թռիչքի ժամանակ • 27 մ/վ* (Sport ռեժիմ) • 15 մ/վ (հետևման վիճակում) Առավելագույն մեկնարկային բարձրություն • 6000 մ DJI Mavic 4 Pro պտուտակների պաշտպանիչներով առավելագույն մեկնարկային բարձրությունը կազմում է 3000 մ։ Առավելագույն թռիչքային ժամանակ` 51 րոպե Չափված է, երբ թռչող սարքը ծովի մակարդակում, առանց քամու, շարժվել է առաջ՝ 32.4 կմ/ժ հաստատուն արագությամբ, խոչընդոտների խուսափման ռեժիմը սահմանված է եղել «Brake», լուսանկարահանման ռեժիմում, և մարտկոցի լիցքավորումը եղել է 100%-ից մինչև 0%։ Իրական օգտագործման փորձը կարող է տարբեր լինել՝ կախված միջավայրից, օգտագործման եղանակից և firmware տարբերակից։ Առավելագույն կախման ժամանակ (Max Hovering Time)` 45 րոպե Չափված է ծովի մակարդակում, առանց քամու միջավայրում, խոչընդոտների խուսափման ռեժիմը՝ «Brake», լուսանկարահանման ռեժիմում, մարտկոցի 100%-ից մինչև 0%։ Իրական արդյունքները կարող են տարբերվել։ Առավելագույն թռիչքային հեռավորություն (Max Flight Distance)` 41 կմ Չափված է, երբ թռչող սարքը ծովի մակարդակում, առանց քամու, շարժվել է առաջ՝ 54 կմ/ժ հաստատուն արագությամբ, խոչընդոտների խուսափման ռեժիմը՝ «Brake», լուսանկարահանման ռեժիմում, մարտկոցի 100%-ից մինչև 0%։ Առավելագույն քամու դիմադրություն (Max Wind Speed Resistance)` 12 մ/վ (39.4 ֆուտ/վ) Առավելագույն թեքման անկյուն (Max Pitch Angle)`35° Աշխատանքային ջերմաստիճան (Operating Temperature) -10°C – +40°C (14°F – 104°F) Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ (GNSS) • GPS + Galileo + BeiDou Կախման ճշգրտության միջակայք (Hovering Accuracy Range) Ուղղահայաց • ±0.1 մ (տեսողական դիրքավորման դեպքում) • ±0.5 մ (արբանյակային դիրքավորման դեպքում) Հորիզոնական • ±0.3 մ (տեսողական դիրքավորման դեպքում) • ±0.5 մ (արբանյակային դիրքավորման դեպքում) Ներքին հիշողություն (Internal Storage) • Mavic 4 Pro – 64 ԳԲ (օգտագործելի մոտ 42 ԳԲ) • Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) – 512 ԳԲ (օգտագործելի մոտ 460 ԳԲ) Դասակարգում (Class) • C2 (ԵՄ) Տեսախցիկ (Camera) Պատկերի սենսոր (Image Sensor) • Hasselblad տեսախցիկ 4/3 CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 100 ՄՊ • Միջին հեռա տեսախցիկ 1/1.3” CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 48 ՄՊ • Հեռա տեսախցիկ 1/1.5” CMOS, արդյունավետ պիքսելներ՝ 50 ՄՊ Ոսպնյակներ (Lens) Hasselblad տեսախցիկ • Տեսադաշտ (FOV)՝ 72° • Համարժեք ձևաչափ՝ 28 մմ • Դիֆրագմա՝ f/2.0 – f/11 • Ֆոկուս՝ 2 մ – ∞ Միջին հեռա տեսախցիկ • Տեսադաշտ՝ 35° • Համարժեք ձևաչափ՝ 70 մմ • Դիֆրագմա՝ f/2.8 • Ֆոկուս՝ 3 մ – ∞ Հեռա տեսախցիկ • Տեսադաշտ՝ 15° • Համարժեք ձևաչափ՝ 168 մմ • Դիֆրագմա՝ f/2.8 • Ֆոկուս՝ 3 մ – ∞ ISO միջակայք (ISO Range) Hasselblad տեսախցիկ Վիդեո • Normal՝ 100–12800 • D-Log՝ 400–6400 • D-Log M՝ 100–6400 • HLG՝ 100–6400 Դանդաղ շարժում (Slow Motion) • Normal՝ 100–6400 • D-Log՝ 400–3200 • D-Log M՝ 100–3200 • HLG՝ 100–3200 Լուսանկար • 25 ՄՊ՝ 100–6400 • 100 ՄՊ՝ 100–3200 Միջին հեռա տեսախցիկ Վիդեո • Normal՝ 100–12800 • D-Log՝ 400–3200 • D-Log M՝ 100–3200 • HLG՝ 100–3200 Դանդաղ շարժում • Normal՝ 100–6400 • D-Log՝ 400–3200 • D-Log M՝ 100–3200 • HLG՝ 100–3200 Լուսանկար • 12 ՄՊ՝ 100–6400 • 48 ՄՊ՝ 100–3200 Հեռա տեսախցիկ Վիդեո • Normal՝ 100–12800 • D-Log՝ 400–3200 • D-Log M՝ 100–3200 • HLG՝ 100–3200 Դանդաղ շարժում • Normal՝ 100–6400 • D-Log՝ 400–3200 • D-Log M՝ 100–3200 • HLG՝ 100–3200 Լուսանկար • 12.5 ՄՊ՝ 100–6400 • 50 ՄՊ՝ 100–3200 Փակման արագություն (Shutter Speed) Hasselblad տեսախցիկ • 25 ՄՊ Single Shot՝ 1/16000 – 16 վ (2 վ-ից ավելի՝ սիմուլացված երկար էքսպոզիցիա) • 100 ՄՊ Single Shot՝ 1/8000 – 8 վ • 25 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/16000 – 8 վ • 100 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/8000 – 8 վ Միջին հեռա տեսախցիկ • 12 ՄՊ Single Shot՝ 1/16000 – 8 վ • 48 ՄՊ Single Shot՝ 1/8000 – 2 վ • 12 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/16000 – 2 վ • 48 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/8000 – 2 վ Հեռա տեսախցիկ • 12.5 ՄՊ Single Shot՝ 1/16000 – 8 վ • 50 ՄՊ Single Shot՝ 1/16000 – 2 վ • 12.5 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/16000 – 2 վ • 50 ՄՊ AEB / Burst / Timed՝ 1/16000 – 2 վ Առավելագույն լուսանկարի չափս (Max Image Size) • Hasselblad՝ 12288 × 8192 • Միջին հեռա՝ 8064 × 6048 • Հեռա՝ 8192 × 6144 Լուսանկարչական ռեժիմներ (Still Photography Modes) (բոլոր Single Shot, AEB, Burst և Timed ռեժիմները՝ ամբողջական կադրերի և ժամանակների աջակցությամբ՝ ըստ բնօրինակի) Լուսանկարի ֆորմատ (Photo Format) • JPEG • DNG (RAW) Վիդեո լուծաչափեր, կոդեկներ, բիթրեյթ, գունային սեմփլինգ, թվային զում, գիմբալ, սենսորային համակարգ, տեսահաղորդում, Wi-Fi, Bluetooth, մարտկոց, լիցքավորում, Charging Hub և microSD քարտեր DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) -1հատ DJI Mavic 4 Pro ND Filters Set (ND8/16/32/64)- 1հատ DJI Mavic 4 Pro Propeller Guard-1հատ DJI Mavic 4 Pro Parallel Charging Hub-1հատ DJI Mavic 4 Pro Propellers-1հատ DJI Mavic 4 Pro Intelligent Flight Battery-1 Kingston Canvas Go! Plus microSD Card 128GB-2 հատ | 1 |
| Տեսախցիկ 8MPX PTZ |  | Տեսահսկման տեսախցիկ Մոդել՝ Hikvision DS-2DE7A825IW-AEB (կամ համարժեք) Ընդհանուր բնութագրեր • Տեսակ՝ PTZ (շարժական, խոշորացմամբ) ցանցային տեսախցիկ • Տեղադրման վայր՝ արտաքին օգտագործման համար • Սենսոր՝ 1/1.8” Progressive Scan CMOS • Առավելագույն լուծաչափ՝ 3840 × 2160 (8 ՄՊ) • Կադրերի հաճախականություն՝ մինչև 24 կադր/վրկ Օպտիկա և տեսադաշտ • Օբյեկտիվ՝ 5.9–147.5 մմ, փոփոխական (varifocal) • Օպտիկական խոշորացում՝ 25× • Հորիզոնական տեսադաշտ՝ 50.8° – 2.6° Շարժման հնարավորություններ (PTZ) • Պտտում (Pan)՝ անսահման (360° endless) • Թեքում (Tilt)՝ -15° մինչև +90° • Խոշորացման արագություն՝ մոտ 4.8 վայրկյան Գիշերային նկարահանում • Ինֆրակարմիր լուսավորում (IR)՝ մինչև 200 մ (≈660 ֆուտ) • IR cut ֆիլտր՝ օր/գիշեր ավտոմատ ռեժիմ Ձայն • Երկկողմանի աուդիո (two-way audio) • Ներկառուցված բարձրախոս • Աուդիո մուտք և ելք Վիդեո և կոդավորում • Կոդավորում՝ H.264 / H.265 • Triple streaming • Scalable Video Coding (SVC) աջակցում Խելացի վերլուծություն (Analytics) • AcuSense տեխնոլոգիա՝ մարդ/տրանսպորտ տարբերակում • Շարժման հայտնաբերում • Գծի հատման և ներխուժման հայտնաբերում • Տարածքի մուտք/ելք • Անտեր ուղեբեռի և օբյեկտի հեռացման հայտնաբերում • Խելացի հետևում (Smart Tracking՝ ավտոմատ և ձեռքով) • Դեմքի հայտնաբերում և ֆիքսում՝ մինչև 5 դեմք միաժամանակ Ալարմներ • Լուսային և ձայնային ահազանգ (սպիտակ լույս + ձայնային ազդանշան) • Տեսախցիկի խափանման և աուդիո անոմալիաների հայտնաբերում Պահպանում • microSD / SDHC / SDXC քարտի աջակցում՝ մինչև 256 ԳԲ Ցանց և համատեղելիություն • PoE (Power over Ethernet) աջակցում • ONVIF պրոֆիլներ՝ G, S, T Պաշտպանություն և կորպուս • Փոշուց և ջրից պաշտպանություն՝ IP66 • Վանդալակայունություն՝ IK10 (առանց ապակու) • Ներկառուցված ջեռուցիչ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև -30°C (~-22°F) Լրացուցիչ ֆունկցիաներ • 120 dB Wide Dynamic Range (WDR) • 3D Digital Noise Reduction (3D-DNR) • Թվային հակամառախուղ (Digital Defog) • Էլեկտրոնային կայունացում (EIS) • Մինչև 300 preset, patrol, scan և ավտոմատ գործողություններ • Մինչև 24 գաղտնիության դիմակ (privacy mask) | 2 |
| Տեսախցիկ |  | Canon EOS R5 Սենսոր և Կիրառում • Սենսոր՝ Full-Frame CMOS • Էֆեկտիվ պիքսելներ՝ 45 ՄՊ • Լուսային حسողություն (ISO)՝ 100–51200 (մինչև 102400 ընտանքով) • AF համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II • AF կետեր՝ ~1,053 AF կետ Վիդեո • 8K մինչև 30fps • 4K մինչև 120fps • Full HD մինչև 120fps • Կոդեկներ՝ Canon RAW Light, XF-AVC, MP4 • Լոգ և գունային պրոֆիլներ՝ Canon Log, HDR PQ Էկրան և Խցիկ • LCD էկրան՝ 3.2” tilting touchscreen • Էլեկտրոնային տեսորդի՝ 5,760,000 կետ • Շարժիչի արագություն՝ մինչև 20 fps (էլեկտրոնային shutter) Կայունացում • In-Body Image Stabilization (IBIS)՝ մինչև 8 stop Բացքերը և Շրջանակները • Բացք՝ f/8 աջակցում AF համար • Սպիտակ հավասարում՝ բազմազան ռեժիմներով Media • Խնդիրներ՝ 2× CFexpress + 1× SD UHS II Interface և Կապ • USB-C, HDMI Type-C, Wi-Fi, Bluetooth Էլ. Էներգիա • LP-E6NH մարտկոց • Էներգախնայող ռեժիմներ Քանակը 1հատ Canon RF 24-105mm f/4L IS USM Համակցված, բազմաֆունկցիոնալ “համարում ամենի համար” • Զում՝ 24–105 մմ • Բացք՝ f/4 ամբողջ диапазոնում • Stabilization՝ 5 stop IS • USM ավտոֆոկուս՝ արագ և հանդարտ • Պրոֆ. L-լարային որակ Քանակաը 1 հատ Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM –1 📌Պորֆեսիոնալ ~85 մմ պորտրետ / մաքրո • Ֆիքս․ զույգ մարդ/object ֆոկուս՝ 85 մմ • Բացք՝ f/2 — գեղեցիկ բոկե • Մակրո աջակցություն՝ մոտ focus • IS (Stabilization)՝ ~5 stop Քանակը` 1 հատ Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM 📌 Շրջապատող / ճանապարհային / վիդեո hիբրիդ • Ֆիքս․՝ 35 մմ • Բացք՝ f/1.8 — գերազանց low-light • Macro՝ մոտ focus • IS՝ անշարժության մեծ աջակցություն Քանակը`1 հատ | 1 |
| Օպտիկական մալուխ |  | Օպտիկական մալուխ՝ 8 մանրաթել, բրոնապատ, արտաքին օգտագործման համար։ |  |
| Այլ նյութեր` ըստ անհրաժեշտության |  | • Օպտիկական Switch (SFP պորտերով) • SFP մոդուլներ (1G/10G, SM/MM) • Օպտիկական կաբել (օր․ 8 մանրաթել, բրոնապատ) • Patchcord-ներ (SC/LC) • Pigtail-ներ • Fast connector-ներ • Adapter/Coupler-ներ • ODF / Patch Panel • Splice sleeve + splice tray • Fusion splicer • Fiber cleaver • Fiber stripper + մաքրող նյութեր • Power meter + Light source • VFL կամ OTDR |  |
| 1 սպասարկող 3 տարի ժամկետով |  | Կատարողը պարտավոր է ապահովել ամենօրյա ռեժմով միացման և անջատման ծառայությունները, վնասված դետալների ու մասերի փոխարինումը, էկրանների անխափան աշխատանքը 31.05.2026թ.-ից 1095 օր: Անսարքության դեպքում կանչից հետո 1 ժամվա ընթացքում սպասարկողը պարտավոր է լինել տեղում և 1 ժամվա ընթացքում վերացնել անսարքությունը: Էլեկտարէներգիայի մատակարարման 3ժամ և ավել ժամանակով անջատումների դեպքում Պատվիարատուի պահանջով Կատարողը պարտավոր է ապահովել էկրանների աշխատանքնը` ինվերտորային հոսանքի գեներատորի միջոցով: |  |
| 2 նկարահանող ներառյալ մոնտաժ 1 տարի ժամկետով |  | Կատարողը պետք է իր միջցներով և իր հաշվին իրականացնի վիդեոների նկարահանում և մոնտաժում, դրանց տեղադրում էկրանների վրա, տեսանյութերի նկարահանում և ուղիղ հեռարձակումների կազմակերպում |  |
| Բարձրախոս |  | Մոդել՝ Control® 28-1 (կամ համարժեք) Արտադրող՝ JBL Նկարագրություն Control® 28-1-ը երկուղի (2-way) 8” բարձրախոս է՝ հարուստ ձայնային բնույթով, լայն և հավասար ծածկույթով, բազմակողմանի տեղադրման հնարավորություններով և ժամանակակից դիզայնով։ Հարմար է ներքին և արտաքին կիրառությունների համար՝ որպես ֆոնային կամ առաջնային երաժշտության և/կամ հաղորդագրությունների (paging) բարձրախոս։ Կիրառման ոլորտներ Մանրածախ խանութներ, ռեստորաններ, ֆիթնես ակումբներ, թեմատիկ այգիներ, կրթական հաստատություններ, հյուրանոցային ոլորտ, սրճարաններ երաժշտությամբ, հանգստի և ժամանցի վայրեր և այլ օբյեկտներ, որտեղ պահանջվում է բարձր որակի, բարձր ելքային հզորությամբ ներքին/արտաքին բարձրախոս։ Տեղադրում և ամրացում • Ներառված է InvisiBall™ ամրացման համակարգը՝ մշտական տեղադրման համար • Ապահովում է լայն ուղղահայաց և հորիզոնական կարգավորում • Կարգավորումները կատարվում են թաքնված մուտքով՝ լոգոտիպի հետևից (ցանցը հեռացնելու անհրաժեշտություն չկա) • Գողությունից պաշտպանվածություն • Ներկառուցված M6 ամրացման կետեր՝ կամընտրական U-բրակետի համար Ցածր հաճախականության (LF) վարիչ • Թաղանթ՝ հյուսված ապակեթել (woven fiberglass)՝ բարձր ամրություն և եղանակակայունություն • Բարձր ջերմաստիճանային ապակեթելային voice coil former և մալուխ՝ երկարատև բարձր հզորությամբ կայուն աշխատանքի համար • Մաքուր բութիլային ռետինե շրջապատ (surround)՝ մաքուր ձայն և մեխանիկական դիմացկունություն • WeatherEdge™ պաշտպանություն՝ կարևոր տարրերի լրացուցիչ պաշտպանման համար • Օպտիմացված կոնուսի գեոմետրիա՝ հարթ հաճախականային արձագանքի և լավ off-axis աշխատանքի համար • FEA-օպտիմացված շարժիչ և գծային սուսպենզիա՝ հարմոնիկ խեղաթյուրումների նվազեցման համար Բարձր հաճախականության (HF) վարիչ • Ցածր մածուցիկությամբ ֆերոմագնիսական հեղուկ՝ voice coil-ի սառեցման և բարձր երկարատև հզորության համար • PEI թաղանթ՝ հարթ և մաքուր բարձր հաճախականությունների համար • Թեթև Kapton™ voice coil former՝ բարձր ամրություն և ընդլայնված HF արձագանք Կորպուս և պաշտպանություն • Բարձր դիմադրություն արևի, աղի և խոնավության նկատմամբ • Ցանց՝ ծանր ցինկապատ և բարձրակարգ փոշեներկով՝ ժանգակայունության համար • Կամընտրական MTC-28WMG-1 WeatherMax™ ցանցեր՝ խիստ միջավայրերի և ուժեղ անձրևի դեպքում • Եղանակակայուն պտուտակային տերմինալներ • Կամընտրական MTC-PC2 / MTC-PC3 տերմինալի պաշտպանիչ կափարիչներ՝ ջրակայուն մուտքով (կլոր մալուխների համար՝ սահմանված տրամագծով) Ձայնային պարամետրեր • Հաճախականային արձագանք՝ շատ հարթ և բնական • Ստորին սահման՝ մինչև 45 Hz (ուժեղ բաս) • Անընդհատ հզորություն (Pink Noise)՝ 120 W • Ծրագրային հզորություն՝ 240 W • Իմպեդանս՝ 8 Ω • Ներկառուցված 60 W 70V/100V բազմաստիճան տրանսֆորմատոր՝ բաշխված գծերի համար • Առավելագույն ձայնային ճնշում (Max SPL)՝ 112 dB • Բարձր զգայունություն և հզորության բարձր դիմացկունություն Լրացուցիչ • Կարելի է ներկել/վերամշակել՝ ինտերիերի կամ էքստերիերի դիզայնին համապատասխան |  |
| Հոսանքի լարման կարգավորիչ 30 կ/վտ, 2 հատ |  | Պաշտպանություն Կարճ միացումից, Գերտաքացումից, Ավելացած լարումից, Միջամտոթյունից (помехи) Հզորություն 30000Վտ Պաշտպանության կարգ IP20 Լարման տեսակ 380Վ (ԵՌԱՖԱԶ) Մուտքային լարում 240-430Վ Հաճախականություն 50Հց Կարգավորման ճշտություն 2% Կարգավորման ժամանակ 0.01վ LED էկրան ԱՌԿԱ Է ՕԳԳ 97% Օդի խոնավություն 80% Կարգավորման արագություն 40Վ/վ Աշխատանքային ջերմաստիճան -5- + 40°C Քաշ 88.74կգ |  |
| Հողանցում 2 հատ |  | Առնվազն 1.5 մ, պղնձապատ կամ մաքուր պղինձ, ∅ ≥ 14 մմ Հողային մալուխ Առնվազն 6 մմ, խաչմերուկ, դեղին-կանաչ Հողանցման դիմադրություն Չպետք է գերազանցի 10 Օհմ (ցանկալի է ≤ 5 Օհմ) Միացման կետ Կապել կառավարման պահարանի և մետաղական կառուցվածքի Հողանցման ձև Միակետ հողանցում (Single point grounding) Պաշտպանիչ սարք PoE / Ethernet Surge Arrester ≥ 10 կԱ (8/20μs) Պաշտպանության մակարդակ SPD Class II, UL1449 կամ IEC 61643 ստանդարտ Էկրանավորված մալուխ FTP/SFTP shield-ը միացնել հողանցման համակարգին MOV շեմ Առնվազն 275 Վ լարում՝ Line to Ground Կառուցվածքի հողանցում Պղնձյա մերկ մալուխ՝ յուրաքանչյուր ոտքի համար |  |
| էլեկտրական լար СИП 2*16 |  | Ջղերի քանակը ՝ 4, Հիմնական նյութը ալյումինե բազմաշերտ միջուկներ, Մեկուսացում՝ լուսակայունացված ջերմապլաստիկ պոլիէթիլեն, Շահագործման ջերմաստիճանը ' -60 °C-ից +50 °C, SIP 4*16 | 400մ |

Տեխնիկական բնութագրում հայերեն և ռուսերեն տարբերակներում անհամապատասխանությունների դեպքում հիմք ընդունել հայերերն տարբերակը: