Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/5

ԳՄԱ (CPV) 42631150/2		չափաբաժին 9.

Կոճակային մարտկոցների փակման (կնքման) մեքենա՝ սեղմիչ մամլիչ Ф20 մարտկոցների համար		քանակը՝ 1 հատ

/ Comlete sealing machine set, including one set of Ф20 sealing mold

### Սարքավորման հիմնական բնութագրերը

- Ստորին մամլիչը օգտագործում է բարձր ճշգրտության դիրքորոշող օղակային սահմանափակիչ՝ վերահսկելու համար մարտկոցի փաթեթավորման բարձրությունը, ինչը թույլ է տալիս խուսափել չափազանց մեծ ճնշումից և անկայունությունից, որոնք կարող են վնասել փակման գավաթը։

- Վերին մամլիչի ներքին օղակում տեղադրված է պտուտակային զսպանակային մեխանիզմ, որը կանխում է մարտկոցի խցանումը կնքման ընթացքում։ Բավական է պտտել վերևի պտուտակը՝ կոճակային մարտկոցը դուրս մղելու համար։

- Ներկառուցված անվտանգության արտահոսքի յուղային փականը թույլ է տալիս ճնշումը կարգավորել ըստ պահանջի, ինչպես նաև սահմանել ճնշման առավելագույն արժեքը։ Սա կանխում է վնասները՝ սխալ շահագործման պատճառով առաջացած ավելորդ ճնշումից, և ապահովում է սարքի անվտանգությունը։

- Ներկառուցված մանոմետրը հնարավորություն է տալիս հետևել և ճշգրիտ վերահսկել կնքման ճնշման չափը։

- Գործում է հիդրավլիկ համակարգով․ հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ հեշտացնում է աշխատանքը, ապահովում է մինչև 8 տոննա ճնշում․ մարտկոցի կնքումը կատարվում է առանց տատանումների և արտահոսքի։

- Բարձր ճշգրտությամբ պատրաստված մամլիչները երաշխավորում են հուսալի և ճշգրիտ կնքումը։ Դիզայնը պողպատից է, ամուր և անվտանգ շահագործման ժամանակ։ (Տարբեր մամլիչներ կարող են կիրառվել նաև մարտկոցների ապամոնտաժման, պլակների սեղմման, փոշիների սեղմման և այլնի համար։)

- Փոքր չափսեր, հեշտ շահագործում, հնարավոր է տեղադրել ձեռնոցային տուփում աշխատանքի համար։

Հիմնական պարամետրեր

Սարքավորման հիմնական բաղադրիչները

| Անվանում | Կոմպլեկտ | Նշում |
| --- | --- | --- |
| Լծակային մեխանիզմ | 1 հավաքածու | Լծակի սկզբունք, անհրաժեշտ ուժը < 6 կգ |
| Հիդրավլիկ հանգույց | 1 հավաքածու | Ճնշումը վերահսկվում է մանոմետրով |
| Հատուկ մամլիչ | 1 հավաքածու | Կոճակային մարտկոցի կնքման համար |

### Տեխնիկական բնութագրեր

- Ձեռքով լծակային ուժը՝ մինչև 5 կգ։

- Կոճակային մարտկոցի համար նորմալ կնքման ճնշումը մոտ 80–100 կգ/սմ² է:  Բարձր կնքման ճնշումը՝ ≈ 8 տոննայի դեպքում մինչև 200 կգ/սմ² է։

- Մամլիչները օգտագործում են բարձր ճշգրտությամբ օղակային սահմանափակիչ՝ մարտկոցի բարձրությունը վերահսկելու համար, կանխելով վնասները ավելորդ ճնշումից։

- Կնքման ընթացքում ապահովված է կարճ միացման կանխարգելում։

- Կառուցվածքային տարրերը պատրաստված են բարձր ամրության քրոմապատ պողպատից, մակերեսը՝ էկոլոգիապես մաքուր գալվանիկ և փոշեներկմամբ մշակված, ինչը կանխում է ժանգոտումը։

- Չափսեր՝ Երկ. (220-235) × Լայն. (170-180) × Բարձր. (320-330) մմ

- Քաշ՝ 25 կգ։

Այլ հատկանիշներ

- Կիրառման ոլորտ․ մեքենաշինություն և սարքավորումներ

- Ավտոմատացման դաս․ կիսաավտոմատ

- Երաշխիք․ 1 տարի

- Թեստավորման հաշվետվություն․ տրամադրվում է

- Տեսանյութով ստուգում․ տրամադրվում է

- Հիմնական բաղադրիչներ․ սեղմման մամլիչ

- Վաճառքից հետո սպասարկում․ տեսատեխնիկական աջակցություն

- Կնքման ընթացք․ 20 մմ

Աշխատանքային միջավայր․ ջերմաստիճան 5℃ ~ 35℃:

Մատակարարման ժամկետը՝ 30.06.2026թ.