Код процедуры CANDLE-GHAPDzB-26/5

CPV 42631150/2		лот 9

- Пресс для обжима (герметизации, запаивания) кнопочных аккумуляторов с диаметром Ф20	Количество: 1 штука

/ Comlete sealing machine set, including one set of Ф20 sealing mold

### Основные характеристики оборудования:

- Нижняя матрица использует высокоточный ограничительный позиционирующий кольцевой упор для контроля высоты упаковки батареи, что позволяет избежать чрезмерного давления и нестабильности, которые могут привести к повреждению герметизирующей чашки.

- Во внутреннем кольце верхней матрицы герметизирующей чашки предусмотрен пружинный винтовой механизм, предотвращающий застревание батареи при запайке. Достаточно повернуть верхний винт, чтобы вытолкнуть таблеточную батарею.

- Встроенный предохранительный перепускной масляный клапан позволяет регулировать давление в зависимости от потребностей, а также устанавливать верхний предел давления. Это предотвращает повреждения, вызванные избыточным давлением при ошибочной эксплуатации, и гарантирует безопасность оборудования.

- Встроенный манометр позволяет наблюдать и точно контролировать величину давления при герметизации.

- Привод на основе гидравлики и специальная конструкция обеспечивают лёгкость работы при высоком давлении (до 8 тонн), при этом герметизация батареи проходит без вибрации и утечек.

- Высокоточная конструкция пресс-форм гарантирует надёжность и точность герметизации. Прочная стальная конструкция обеспечивает стабильность и безопасность в эксплуатации. (Различные формы можно использовать также для разборки батарей, прессования токоприёмных пластин, порошков и т. д.)

- Компактные размеры, простота эксплуатации, возможность размещения в перчаточном боксе для работы.

Основные компоненты оборудования:

| № | Наименование | Комплектация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рычажное устройство | 1 комплект | Принцип рычага, усилие менее 6 кг |
| 2 | Гидравлический блок | 1 комплект | Давление контролируется по гидравлическому манометру |
| 3 | Специальная форма | 1 комплект | Форма для герметизации таблеточных элементов |

### Технические характеристики:

- Усилие на ручке менее 5 кг.

- Нормальное давление при герметизации таблеточной батареи соответствует показаниям манометра около 80–100 кг/см² (заводская преднастройка). При необходимости увеличенного давления (до 200 кг/см² ≈ 8 тонн) требуется консультация производителя.

- Формы используют высокоточный ограничитель по кольцу для контроля высоты герметизации батареи, предотвращая повреждения от избыточного давления.

- Оснащено функцией предотвращения короткого замыкания при герметизации батареи.

- Конструктивные элементы выполнены из высокопрочной хромистой стали с экологическим покрытием (гальваника + порошковая окраска), что предотвращает коррозию.

- Габариты: Длина (220-235) мм × Ширина (170-180) мм × Высота (320-330) мм

- Вес: 25 кг.

Прочие атрибуты

- Применение: машиностроение и оборудование

- Класс автоматизации: полуавтомат

- Гарантия: 1 год

- Отчёт об испытаниях оборудования: предоставляется

- Видео инспекции: предоставляется

- Основные компоненты: пресс-форма для обжатия

- Постпродажное обслуживание: видеотехническая поддержка

- Ход герметизации: 20 мм

Рабочая температура: от +5 ℃ до +35 ℃.

Сроки поставки Пресса – 30.06.2026г.