Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում կանգառների ներկման աշխատանքներ նախահաշիվն իրականացվել է ըստ կնքված պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի ,համաձայն  ՀՀ – ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների :

Առկա վիճակի բնութագիր

Համայնքում տեղադրված թուջե ձուլածո դետալներով թվով 21 հատ և նախկինում պողպատյա ուղղանյուն խողովակներից և ձևավոր թիթեղից պատրաստված թվով 5 հատ առկա կանգառների ծածկույթը ժամանակի ընթացքում գունաթափվել է, կան ժանգոտված հատվածներ։ Եռակցումների հատվածներում նաև առկա են ժանգոտված մասեր և ներկի շերտավորման և առանձնացման տեղեր։

Ըստ նախագծի նախատեսվում է․

Ներկվող մակերեսները նախապես մաքրել և լվանալ ջրի շիթով։ Պողպատյա խոզանակներով և համապատասխան գործիքներով հեռացնել անջատված ներկերը, ինչպես նաև ամբողջ ժանգածածկույթը։ Զմռնիտե թղթով մշակել ամբողջ մակերեսը։ Ներկումից առաջ մակերեսները յուղազրկել և փոշեզրկել համապատասխան լուծույթով։ Մետաղական դետալները երկտակ ներկել ակրիլային, էլաստիկ, արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված ներկով, որն իր մեջ ներառում է նաև նախաներկ։ Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Նախատեսվում է նաև նույն կարգի ներկել նստարանների թուջե հենարանները, իսկ փայտյա չորսուները մաքրել հին լաքից, ներկել և լաքապատել ակրիլային լաքաներկանյութերով։

Կազմեց ՝                              Հ.Գասպարյան