| ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ |
| --- | --- |
| Չափաբաժին 3. կարուսել | Չափերը` երկարությունը` 1340մմ,լայնությունը` 1340մմ, բարձրությունը` 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով` պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատվում են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210Н ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ ՝ 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք ՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |

Ապրանքների մատակարարման վայրը ՝

Հ. Արենի

Ռինդ մանկապարտեզ ՀՈԱԿ, Ռինդ բնակավայր,   14 Փ 23 շ.

Աղավնաձոր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ, Աղավնաձոր բնակավայր  փողոց 1-ին 33 շ.

Ագարակաձոր  մանկապարտեզ ՀՈԱԿ,  Ագարակաձոր բնակավայր, փակուղի 1, փողոց 1, շենք 3

| Размер 2. Винт | Габариты: длина: 1340 мм, ширина: 1340 мм, высота: 693 мм. Конструктивно карусель должна состоять из металлического основания с вращающимся блоком, фанерной платформы и сборных сидений. Металлические детали окрашены полимерной эмалевой порошковой краской. Фанерные детали окрашены краской NORDICA или аналогичной акриловой краской и покрыты лаком TEKNOCOAT или аналогичным. Покрытие создает прочную поверхность. Все крепежные элементы и концы труб закрыты декоративными пластиковыми колпачками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется путем бетонирования. Внутри карусели установлены три подшипника. Один по ГОСТ 7872-89 (80210Н) и два по ГОСТ 7242-81 (80210Н). Вращающийся механизм состоит из трубы диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и длиной не менее 85 мм. К трубе приварены нижняя и верхняя крышки. Кроме того, к трубе приварен кусок листового металла толщиной не менее 6 мм и диаметром не менее 220 мм. Поручень изготовлен из трубы диаметром 757 мм с толщиной стенки 2,5 мм. К верхней части поручня приварены ручки и кольцо. Ручки должны быть изготовлены из трубы диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм и длиной 253 мм. Кольцо должно быть изготовлено из трубы диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм и длиной 1862 мм. Сиденье должно представлять собой сварную конструкцию из трубы диаметром Ø33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Сварная конструкция должна быть установлена ​​с сиденьем из 18-миллиметровой фанеры. Сиденья должны быть установлены в специальные отверстия на платформе и закреплены соединителями. Под серединой каждого сиденья установлены две вертикальные балки для прочности всей конструкции карусели. Транспортировка и установка осуществляются поставщиком. Предоставляется гарантия сроком на один год. При поставке изделия необходимо предъявить сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью производителя. Цвет должен быть согласован с заказчиком. Предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев; Монтаж осуществляется поставщиком. Перед началом работ необходимо предъявить оригиналы проштампованных сертификатов безопасности и соответствия. |
| --- | --- |

Место доставки товаров:

с. Арени

Детский сад Ринд, поселок Ринд, ул. 23, 14 (1 шт.)

Детский сад Агавнадзор, поселок Агавнадзор, ул. 1-33 (1 шт.)

Детский сад Агаракадзор, поселок Агаракадзор, тупик 1, улица 1, здание 3 (1 шт.)