|  | Приложение № 1 " " 2026. Подписанный контрактный код |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемный лист |  |  |  |  |  |
| Реконструкция лабораторий, офисов и аудиторий в корпусах физического и геологического факультетов Университета Янгстауна. |  |  |  |  |  |
|  | Смета строительства |  |  |  |  |
| ч / ч | Работы и затраты имя | Размер единица | Количество | Цена | Количество |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |  |
|  | Факультет географии и геологии |  |  |  |  |
|  | 413 зрителей |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея подоконники снос | 100 м²​ | 0,030 | 324.12 | 9.72 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0470 | 187.22 | 8.80 |
| 3 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 38 000 | 1.08 | 40.88 |
| 4 | ДСП пол снос | 100 м²​ | 0,726 | 88.05 | 63.92 |
| 5 | Демонтаж бетонного выравнивающего слоя | 100 м²​ | 0,726 | 57.02 | 41.40 |
| 6 | Демонтаж бетонных полов (5 см) | м3 | 3.63 | 24.03 | 87.24 |
| 7 | Штукатурка штукатурка снос со стен | 100 м²​ | 0.420 | 127.13 | 53.39 |
| 8 | Стена уборка старый из краски | 100 м²​ | 0,980 | 26.92 | 26.38 |
| 9 | Сбор и вывоз строительных отходов с территории. | дом | 35.14 | 2.64 | 92.78 |
| 10 | Погрузка строительных отходов в грузовик вручную. | м3 | 20.67 | 3.59 | 74.11 |
| 11 | Пройдено 12,0 км | дом | 35.14 | 3.32 | 116.58 |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 45.00 | 0,44 | 19.66 |
| 2 | Укладка бетонного пола толщиной 50 мм. Класс прочности B12.5 /легкий бетон/ | 100 м2 | 0,726 | 258.16 | 187.43 |
| 3 | Выравнивающий слой песка толщиной 30 мм . | м2 | 72.60 | 1.65 | 120.08 |
| 4 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 42.00 | 4.43 | 186.25 |
| 5 | Висячий потолок реализация 9,5 мм гипсокартон с тарелками оцинкованный металл с профилями туша на | м 2 | 72.60 | 9.02 | 654,74 |
| 6 | Висячий сказка подготовка число профиль ценить | гм | 254.10 | 0,44 | 112.11 |
| 7 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0,726 | 256.34 | 186.10 |
| 8 | Двери склонности штукатурка гипсонит с раствором | 100 м²​ | 0,038 | 332.62 | 12.64 |
| 9 | Склоны и стены рисование латекс краской | 100 м²​ | 0,038 | 298.49 | 11.34 |
| 10 | Стена и пастушья улучшенный рисование полуглянцевый с латексом / включая стоимость материалов / | 100 м²​ | 1.65 | 239.10 | 394.51 |
| 11 | Стена и пастушья улучшенный рисование декоративный с красителем / включая Расход материалов / RAL 5007-6005-7016 | 100 м²​ | 0,25 | 610.66 | 152.66 |
| 12 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,030 | 9229.63 | 276.89 |
| 13 | Полимер пол Подготовка: Эпоксидная смола с полимером и с весами , в том числе: цемент - полимер с покрытием 4 мм толстый . самовыравнивающийся слой подготовка с грунтовкой история , основа приготовление с чешуйчатыми листьями выпускной слой подготовка , 80-100 мм подушка . Бусины изготовлены из полимера. тип: механический высокий выносливость с индексом : / Этаж Цвет: RAL 7057 серебристая нить/ | 100 м²​ | 0.8000 | 3640.59 | 2912.47 |
| 14 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка ,/ непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 4.56 | 110.19 | 502.47 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 18.00 | 0,50 | 9.03 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /60 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 18.00 | 20.38 | 366.86 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20*3,4 мм / с тестированием / | гм | 36.00 | 4.61 | 166.07 |
| 4 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 5 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 6 | Американский д-25-20 | кусок | 6.00 | 5.10 | 30.58 |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 16.0 | 0,15 | 2.36 |
| 2 | Существование имея света демонтаж | кусок | 9.0 | 0,47 | 4.23 |
| 3 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x4 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.25 | 126.85 | 158.57 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 2.50 | 80.81 | 202.02 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 2.00 | 64.47 | 128.94 |
| 6 | ВЕЛ Светильник 36 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 33 | 24.91 | 821.87 |
| 7 | ВЕЛ лампочка встроенный 10 Вт , степень защиты IP44, диаметр 140 мм , подсветка поток 950 лм светящийся КПД 95 лм / Вт света температура 4100K светопропускание индекс 80 | кусок | 84 | 13.85 | 1163.00 |
| 8 | ВЕЛ освещение источники стена канавка сверху 10 ватт посередине | кусок | 3 | 27.39 | 82.16 |
| 9 | Выключатель нормальный вариант , однополярный , скрытый установка для 220 В , 6 А | кусок | 5.0 | 2.19 | 10.95 |
| 10 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / вход Выходное напряжение / с указанием 220 В , 18 Вт | кусок | 2 | 9.19 | 18.37 |
| 11 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /7 шт. , 3 места / | кусок | 7.0 | 7.98 | 55.86 |
| 12 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /4 шт. 1 место / | кусок | 4.0 | 4.05 | 16.20 |
| 13 | Автоматический выключатель 220 В , 16 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 1 | 8.15 | 8.15 |
| 14 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 4 | 11.36 | 45.43 |
| 15 | Автоматический выключатель 220 В , 32 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 13.69 | 27.38 |
| 16 | Автоматический выключатель 220 В , 50 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 24.76 | 49.51 |
| 17 | Кабель UTPcat5e | м | 75.0 | 1.08 | 81.34 |
| 18 | Интернет розетка | кусок | 5.0 | 3.61 | 18.06 |
| 19 | Консоль с дверью IP20, 8 модулей число | персонал | 1.0 | 26.66 | 26.66 |
| 20 | Переключение удалось Коммутатор устройств, 12 портов | персонал | 1.0 | 42.97 | 42.97 |
| 21 | Wi-Fi устройство | кусок | 1.0 | 38.60 | 38.60 |
| 22 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.3 | 17.47 | 5.24 |
| 23 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 24 | Канавки копание 20*40 | 100 м | 1.50 | 48.13 | 72.19 |
| 25 | линии канавок штукатурка штукатурка | 100 м²​ | 0,06 | 310.03 | 18.60 |
| 26 | Биполярное расстройство плагин розетка , комната Просвещение из источника с электроприводом , пол Установлено напряжение 220 В , ток 16 А , степень защиты IP44. | кусок | 17.0 | 35.36 | 601.08 |
| 27 | Биполярное расстройство плагин розетка , пол установка для , 220 В , 16 А , IP44/220 В пол встроенный электричество много умный / | кусок | 2.0 | 58.66 | 117.32 |
| 28 | Железная цепь | 100 штук | 1.70 | 1.46 | 2.48 |
| 29 | Кондиционер выход перила 200*200 мм | кусок | 4.00 | 2.18 | 8.74 |
|  | География и геология факультет |  |  |  |  |
|  | 428 зрителей |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея подоконники снос | 100 м²​ | 0,030 | 324.12 | 9.72 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0456 | 187.22 | 8.54 |
| 3 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 38 000 | 1.08 | 40.88 |
| 4 | Демонтаж бетонных полов | 100 м2 | 0,715 | 69.22 | 49.49 |
| 5 | Демонтаж бетонного выравнивающего слоя | 100 м²​ | 0,715 | 57.02 | 40.77 |
| 6 | Демонтаж бетонных полов (5 см) | м3 | 3.58 | 24.03 | 85.91 |
| 7 | Штукатурка штукатурка снос со стен | 100 м²​ | 0.420 | 127.13 | 53.39 |
| 8 | Стена уборка старый из краски | 100 м²​ | 0,980 | 26.92 | 26.38 |
| 9 | Сбор и вывоз строительных отходов с территории. | дом | 37.18 | 2.64 | 98.17 |
| 10 | Погрузка строительных отходов в грузовик вручную. | м3 | 21.87 | 3.59 | 78.42 |
| 11 | Пройдено 12,0 км | дом | 37.18 | 3.32 | 123.35 |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 45.00 | 0,44 | 19.66 |
| 2 | Укладка бетонного пола толщиной 50 мм. Класс прочности B12.5 /легкий бетон/ | 100 м2 | 0,715 | 258.16 | 184.59 |
| 3 | Выравнивающий слой песка толщиной 30 мм . | м2 | 71.50 | 1.65 | 118.26 |
| 4 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 42.00 | 4.43 | 186.25 |
| 5 | Висячий потолок реализация 9,5 мм гипсокартон с тарелками оцинкованный металл с профилями туша на | м 2 | 71.50 | 9.02 | 644.82 |
| 6 | Висячий сказка подготовка число профиль ценить | гм | 250.25 | 0,44 | 110.41 |
| 7 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0,715 | 259.09 | 185.25 |
| 8 | Двери склонности штукатурка гипсонит с раствором | 100 м²​ | 0,038 | 332.62 | 12.64 |
| 9 | Склоны и стены рисование латекс краской | 100 м²​ | 0,038 | 298.49 | 11.34 |
| 10 | Стена и пастушья улучшенный рисование полуглянцевый с латексом / включая стоимость материалов / | 100 м²​ | 2.00 | 239.10 | 478.20 |
| 11 | Стена и пастушья улучшенный рисование декоративный с красителем / включая Расход материалов / RAL 5007-6005-7016 | 100 м²​ | 0,25 | 610.66 | 152.66 |
| 12 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,025 | 9084.01 | 226.87 |
| 13 | Полимер пол Подготовка: Эпоксидная смола с полимером и с весами , в том числе: цемент - полимер с покрытием 4 мм толстый . самовыравнивающийся слой подготовка с грунтовкой история , основа приготовление с чешуйчатыми листьями выпускной слой подготовка , 80-100 мм подушка . Ремешки изготовлены из полимера. тип: механический высокий выносливость с индексом : / Этаж Цвет: RAL 7057 серебристая нить/ | 100 м²​ | 0.8500 | 3640.59 | 3094.50 |
| 14 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка ,/ непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 4.56 | 110.19 | 502.47 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 18.00 | 0,50 | 9.03 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /60 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 18.00 | 20.38 | 366.86 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20 мм / с тестированием / | гм | 36.00 | 4.61 | 166.07 |
| 4 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 5 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 6 | Американский д-25-20 | кусок | 6.00 | 5.10 | 30.58 |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 20.0 | 0,15 | 2,95 |
| 2 | Существование имея света демонтаж | кусок | 9.0 | 0,47 | 4.23 |
| 3 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x4 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.25 | 126.85 | 158.57 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 2.50 | 80.81 | 202.02 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 2.00 | 64.47 | 128.94 |
| 6 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /4 шт. 1 место / | кусок | 4.0 | 4.05 | 16.20 |
| 7 | ВЕЛ Светильник 36 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 33 | 24.91 | 821.87 |
| 8 | ВЕЛ лампочка встроенный 10 Вт , степень защиты IP44, диаметр 140 мм , подсветка поток 950 лм светящийся КПД 95 лм / Вт света температура светопропускания 4100K индекс 80 | кусок | 84 | 13.85 | 1163.00 |
| 9 | ВЕЛ освещение источники стена канавка сверху 10 ватт посередине | кусок | 3 | 27.39 | 82.16 |
| 10 | Выключатель нормальный вариант , однополярный , скрытый установка для 220 В , 6 А | кусок | 5.0 | 2.19 | 10.95 |
| 11 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / вход Выходное напряжение / с указанием 220 В , 18 Вт | кусок | 2.0 | 9.19 | 18.37 |
| 12 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /7 шт. , 3 места / | кусок | 7.0 | 7.98 | 55.86 |
| 13 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /4 шт. 1 место / | кусок | 4.0 | 4.05 | 16.20 |
| 14 | Кабель UTPcat5e | м | 75.0 | 1.08 | 81.34 |
| 15 | Интернет розетка | кусок | 5.0 | 3.61 | 18.06 |
| 16 | Консоль с дверью IP20, 8 модулей число | персонал | 1.0 | 25.21 | 25.21 |
| 17 | Переключение удалось Коммутатор устройств, 12 портов | персонал | 1.0 | 42.97 | 42.97 |
| 18 | Wi-Fi устройство | кусок | 1.0 | 38.60 | 38.60 |
| 19 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.3 | 17.47 | 5.24 |
| 20 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 21 | Канавки копание 20*40 | 100 м | 1.50 | 48.13 | 72.19 |
| 22 | линии канавок гипс штукатурка | 100 м²​ | 0,06 | 401.00 | 24.06 |
| 23 | Биполярное расстройство плагин розетка , комната Просвещение из источника с электроприводом , пол Установлено напряжение 220 В , ток 16 А , степень защиты IP44. | кусок | 17.0 | 35.36 | 601.08 |
| 24 | Биполярное расстройство плагин розетка , пол установка для 220 В , 16 А , степень защиты IP44 в комбинированном исполнении. к Интернету /220 В пол встроенный электричество много умный / | кусок | 2.0 | 58.66 | 117.32 |
| 25 | Железная цепь | 100 штук | 1.70 | 1.46 | 2.48 |
| 26 | Кондиционер выход перила 200*200 мм | кусок | 4.00 | 2.18 | 8.74 |
|  | География и геология факультет |  |  |  |  |
|  | 427 зрителей |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея подоконники снос | 100 м²​ | 0,009 | 324.12 | 3.00 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0456 | 187.22 | 8.54 |
| 3 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 12.00 | 1.08 | 12.91 |
| 4 | Стена уборка старый из краски | 100 м²​ | 0,580 | 26.92 | 15.62 |
| 5 | Сбор и вывоз строительных отходов с территории. | дом | 3.96 | 2.64 | 10.46 |
| 6 | Погрузка строительных отходов в грузовик вручную. | м3 | 2.20 | 3.59 | 7.89 |
| 7 | Пройдено 12,0 км | дом | 3.96 | 3.32 | 13.14 |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 22.00 | 0,44 | 9.61 |
| 2 | Висячий потолок реализация 9,5 мм гипсокартон с тарелками оцинкованный металл с профилями туша на | м 2 | 30.00 | 9.02 | 270.55 |
| 3 | Висячий сказка подготовка число профиль ценить | гм | 105.00 | 0,44 | 46.33 |
| 4 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0.300 | 259.09 | 77.73 |
| 5 | Двери склонности штукатурка гипсонит с раствором | 100 м²​ | 0,038 | 332.62 | 12.64 |
| 6 | Склоны и стены рисование латекс краской | 100 м²​ | 0,038 | 298.49 | 11.34 |
| 7 | Стена и пастушья улучшенный рисование полуглянцевый с латексом / включая стоимость материалов / | 100 м²​ | 0,835 | 239.10 | 199.65 |
| 8 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,008 | 9084.01 | 75.62 |
| 9 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка , / непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 9.12 | 110.19 | 1004.95 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 6.00 | 0,50 | 3.01 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /20 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 6.00 | 20.38 | 122.29 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20 мм / с тестированием / | гм | 12.00 | 4.61 | 55.36 |
| 4 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 1.00 | 6.70 | 6.70 |
| 5 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 1.00 | 6.70 | 6.70 |
| 6 | Американский д-25-20 | кусок | 2.00 | 5.10 | 10.19 |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 15.0 | 0,15 | 2.21 |
| 2 | Существование имея света демонтаж | кусок | 6.0 | 0,47 | 2.82 |
| 3 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x4 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,70 | 126.85 | 88.80 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.25 | 80.81 | 101.01 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,60 | 64.47 | 38.68 |
| 6 | ВЕЛ Светильник 36 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 12 | 24.91 | 298.86 |
| 7 | Выключатель нормальный вариант , однополярный , скрытый установка для 220 В , 6 А | кусок | 1.0 | 4.01 | 4.01 |
| 8 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / 1 вход , 1 выход / с табличкой 220 В , 18 Вт | кусок | 2.0 | 9.19 | 18.37 |
| 9 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /4 шт. , 3 места / | кусок | 4.0 | 5.51 | 22.02 |
| 10 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /2 шт. на 1 место / | кусок | 2.0 | 4.05 | 8.10 |
| 11 | Кабель UTPcat5e | м | 50.0 | 1.08 | 54.23 |
| 12 | Интернет розетка | кусок | 3.0 | 3.61 | 10.84 |
| 13 | Переключение удалось Коммутатор устройств, 6 портов | персонал | 1.0 | 42.97 | 42.97 |
| 14 | Wi-Fi устройство | кусок | 1.0 | 38.60 | 38.60 |
| 15 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.2 | 17.47 | 3.49 |
| 16 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 17 | Канавки копание 20*40 | 100 м | 0,55 | 48.13 | 26.47 |
| 18 | линии канавок гипс штукатурка | 100 м²​ | 0,02 | 401.00 | 8.82 |
| 19 | Железная цепь | 100 штук | 1.70 | 1.46 | 2.48 |
| 20 | Кондиционер выход перила 200*200 мм | кусок | 2.00 | 2.18 | 4.37 |
|  | ЮСУ физика Институт 4-й лаборатория, этаж 416 |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея света демонтаж | кусок | 15.0 | 0,47 | 7.06 |
| 2 | Мощный панели демонтаж | кусок | 1.0 | 2.73 | 2.73 |
| 3 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 35.0 | 0,15 | 5.16 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.00 | 52.59 | 52.59 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,50 | 62.98 | 31.49 |
| 6 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x0,75 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,80 | 43.67 | 34.94 |
| 7 | ВЕЛ Светильник 36 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 24 | 24.91 | 597.72 |
| 8 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / 1 вход , 1 выход / с табличкой 220 В , 18 Вт | кусок | 2.0 | 9.19 | 18.37 |
| 9 | Просвещение переключатели с системой внутренний , 3- местный | кусок | 1.0 | 3.57 | 3.57 |
| 10 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /7 шт. , 3 места / | кусок | 7.0 | 7.98 | 55.86 |
| 11 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /2 шт. на 1 место / | кусок | 2.0 | 4.05 | 8.10 |
| 12 | Переключение удалось Коммутатор устройств, 12 портов | персонал | 1.0 | 42.97 | 42.97 |
| 13 | Кабель UTPcat5e | м | 150.0 | 1.08 | 162.68 |
| 14 | Интернет розетка | кусок | 4.0 | 3.61 | 14.45 |
| 15 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.3 | 17.47 | 5.24 |
| 16 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 17 | Канавки копание 20*40 | 100 м | 0,35 | 48.13 | 16.84 |
| 18 | линии канавок гипс штукатурка | 100 м²​ | 0,014 | 401.00 | 5.61 |
| 19 | Консоль с дверью IP20, 12 модулей число | персонал | 1.0 | 25.21 | 25.21 |
| 20 | Автоматический выключатель 220 В , 16 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 8.15 | 16.31 |
| 21 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 11.36 | 22.72 |
| 22 | Автоматический выключатель 220 В , 32 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 1 | 13.69 | 13.69 |
| 23 | ПВХ 20 * 40 мм | м | 20 | 0,36 | 7.28 |
|  | Технический электричество из источника с питанием сеть |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Металл панель с дверью IP66, 32-36 модулей число металл / монтаж / | персонал | 1.0 | 17.20 | 17.20 |
| 2 | Металл панель с дверью IP66, 32-36 модулей номер / товар ценить / | кусок | 1 | 101.94 | 101.94 |
| 3 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , IP 53 | кусок | 27.0 | 20.80 | 561.48 |
| 4 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , 2 места | кусок | 3.0 | 30.99 | 92.97 |
| 5 | Технический Просвещение из источника питается от сети 380 В электричество розетки , внешние устанавливаемый , | кусок | 2.0 | 35.36 | 70.72 |
| 6 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x6 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0.3 | 273.91 | 82.17 |
| 7 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x4 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0.3 | 201.12 | 60.34 |
| 8 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 5x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.10 | 132.80 | 146.08 |
| 9 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 5*8 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,40 | 311.04 | 124.42 |
| 10 | ПВХ 60 * 120 мм | м | 15 | 0,87 | 13.11 |
| 11 | ПВХ 50 * 80 см | м | 15 | 0,58 | 8.74 |
| 12 | ПВХ 30 * 20 см | м | 10 | 0,51 | 5.10 |
| 13 | ПВХ 25 * 50 см | м | 10 | 0,44 | 4.37 |
| 14 | Поливинилхлорид к горению бесполезный гофрированный металл со спиралями трубка Ф 32 | 100 м | 0.2 | 87.43 | 17.49 |
| 15 | Кабель-канал подвесной 60*140 мм | м | 30 | 17.47 | 524.24 |
| 16 | Автоматический, 380 В , 63 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 1 | 21.84 | 21.84 |
| 17 | Автоматический, 380 В , 63 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 5 | 26.21 | 131.06 |
| 18 | Автоматический выключатель 380 В , 50 А /Legrand/ или эквивалент качество | кусок | 5 | 17.47 | 87.37 |
| 19 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А | кусок | 8 | 4.51 | 36.11 |
| 20 | Автоматический выключатель 380 В , 25 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 3 | 8.15 | 24.46 |
| 21 | Дифференциал автоматический переключатель 220 В , 25 А , I Δ = 30 мА | кусок | 3 | 9.47 | 28.40 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 9.60 | 0,50 | 4.82 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /32 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 9.60 | 20.38 | 195.66 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20 мм / с тестированием / | гм | 10.00 | 4.61 | 46.13 |
| 4 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=15 мм / с тестированием / | гм | 10.00 | 4.56 | 45.59 |
| 5 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 2.00 | 6.70 | 13.40 |
| 6 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 2.00 | 6.70 | 13.40 |
| 7 | Американский д-25-20 | кусок | 4.00 | 5.10 | 20.39 |
|  | Водоснабжение и дренаж система |  |  |  |  |
| 1 | Клапан P 15 установка / покупка / | кусок | 1.00 | 6.58 | 6.58 |
| 2 | Полипропилен труба . место.d =20*2,3 мм / с испытанием / 12,5 Тьма . Давление . | м | 10.0 | 3.83 | 38.25 |
| 3 | Поливинилхлорид трубка монтаж d=50x2,5 мм включая формальный детали установка и тестирование /1,00 м . 10 шт./ | м | 10.00 | 2.08 | 20.83 |
|  | Пожарный сигнализация и охрана природы система |  |  |  |  |
| 1 | Комната огонь оборудование демонтаж и установка без материала ценный | набор | 1.00 | 65.59 | 65.59 |
|  | Снос работы |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка штукатурка снос с потолка | 100 м²​ | 0.180 | 166.24 | 29.92 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0285 | 187.22 | 5.34 |
| 3 | Штукатурка штукатурка снос со стен | 100 м²​ | 0.380 | 127.13 | 48.31 |
| 4 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 30 000 | 1.08 | 32.27 |
| 5 | Стена и потолок уборка старый из краски | 100 м²​ | 1060 | 26.92 | 28.54 |
| 6 | Раковины демонтаж | 100 штук | 0,01 | 80.45 | 0,80 |
| 7 | Демонтаж бетонных полов | 100 м2 | 0,515 | 69.22 | 35.65 |
| 8 | Демонтаж бетонного выравнивающего слоя | 100 м²​ | 0,515 | 57.02 | 29.37 |
| 9 | Демонтаж бетонных полов (5 см) | м3 | 2.58 | 24.03 | 61.88 |
| 10 | Строительные отходы коллекция и вне приносить из этого района | дом | 8.34 | 2.64 | 22.03 |
| 11 | Строительные отходы загрузка являюсь​​ на вручную | м 3 | 5.38 | 3.59 | 19.30 |
| 12 | Пройдено 12,0 км | дом | 8.34 | 3.32 | 27.68 |
|  | Ремонт работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 50.00 | 0,44 | 21.84 |
| 2 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка , / непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 4.56 | 110.19 | 502.47 |
| 3 | Потолок трение гипс с раствором | 100 м²​ | 0.180 | 181.11 | 32.60 |
| 4 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 0,38 | 4.45 | 1.69 |
| 5 | Укладка бетонного пола толщиной 50 мм. Класс прочности B12.5 /легкий бетон/ | 100 м2 | 0,515 | 258.16 | 132.95 |
| 6 | Т / песчаный уравнитель слой 30 мм толстый | м 2 | 51.50 | 1.65 | 85.18 |
| 7 | Стена штукатурка т / песчаный с раствором | 100 м²​ | 0,02 | 247.80 | 4.96 |
| 8 | Стена облицовка с рейками | 100 м²​ | 0,02 | 1719.83 | 34.40 |
| 9 | Морепродукты пол строительство | м 2 | 4.00 | 16.47 | 65.88 |
| 10 | Стена улучшенный рисование полуглянцевый латекс моющийся краской | 100 м²​ | 1.80 | 239.10 | 430.38 |
| 11 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0,515 | 259.09 | 133.43 |
| 12 | Вентиляция перила монтаж 150x150 мм | кусок | 3.00 | 5.12 | 15.35 |
| 13 | Подоконники сглаживание песок с раствором 6 см | 100 м²​ | 0,02 | 270.47 | 5.00 |
| 14 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,019 | 9084.01 | 168.05 |
| 15 | Полимер пол Подготовка: Эпоксидная смола с полимером и с весами , в том числе: цемент - полимер с покрытием 4 мм толстый . самовыравнивающийся слой подготовка с грунтовкой история , основа приготовление с чешуйчатыми листьями выпускной слой подготовка , 80-100 мм подушка . Бусины изготовлены из полимера. тип: механический высокий выносливость с индексом : / Этаж Цвет: RAL 7057 серебристая нить/ | 100 м²​ | 0.5500 | 3640.59 | 2002.32 |
|  | Водоснабжение и дренаж система |  |  |  |  |
| 1 | Клапан P 15 установка / покупка / | кусок | 1.00 | 6.58 | 6.58 |
| 2 | Полипропилен труба . место .d=20*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 5.0 | 3.83 | 19.13 |
| 3 | Полипропилен труба . место .d=15*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 5.0 | 3.77 | 18.86 |
| 4 | Трубка полипропилен формальный части 15-20 | кусок | 8.0 | 0,36 | 2.91 |
| 5 | Поливинилхлорид трубка монтаж d=50x2,5 мм включая формальный детали установка и тестирование /1,00 м . 3 шт./ | м | 3.00 | 1.69 | 5.07 |
| 6 | полиэтилен формальный детали значение d=50 мм | хт | 10.00 | 3.70 | 37.03 |
| 7 | Дренаж трубка груша | кусок | 1.00 | 0,87 | 0,87 |
|  | ЮСУ физика Институт 4-й лаборатория, этаж 433 |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея света демонтаж | кусок | 15.0 | 0,47 | 7.06 |
| 2 | Мощный панели демонтаж | кусок | 1.0 | 2.73 | 2.73 |
| 3 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 35.0 | 0,15 | 5.16 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.00 | 52.59 | 52.59 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,50 | 62.98 | 31.49 |
| 6 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x0,75 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,80 | 39.22 | 31.37 |
| 7 | ВЕЛ Светильник 40 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 24 | 24.91 | 597.72 |
| 8 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / 1 вход , 1 выход / с табличкой 220 В , 18 Вт | кусок | 2.0 | 9.19 | 18.37 |
| 9 | Просвещение переключатели с системой внутренний , 3- местный | кусок | 1.0 | 3.57 | 3.57 |
| 10 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /7 шт. , 3 места / | кусок | 7.0 | 7.98 | 55.86 |
| 11 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /2 шт. на 1 место / | кусок | 2.0 | 3.61 | 7.22 |
| 12 | Переключение удалось Коммутатор устройств, 6 портов | персонал | 1.0 | 34.23 | 34.23 |
| 13 | Кабель UTPcat5e | м | 150.0 | 1.08 | 162.68 |
| 14 | Интернет розетка | кусок | 4.0 | 3.61 | 14.45 |
| 15 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.3 | 17.47 | 5.24 |
| 16 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 17 | Канавки копание 20*40 | 100 м | 0.30 | 48.13 | 14.44 |
| 18 | линии канавок гипс штукатурка | 100 м²​ | 0,012 | 401.00 | 4.81 |
| 19 | Консоль с дверью IP20, 12 модулей число | персонал | 1.0 | 25.21 | 25.21 |
| 20 | Автоматический выключатель 220 В , 16 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 8.15 | 16.31 |
| 21 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 11.36 | 22.72 |
| 22 | Автоматический выключатель 220 В , 32 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 1 | 13.69 | 13.69 |
| 23 | ПВХ 20 * 40 мм | м | 20 | 0,36 | 7.28 |
|  | Технический электричество из источника с питанием сеть |  |  |  |  |
| 1 | Металл панель с дверью IP66, 32-36 модулей число металл / монтаж / | персонал | 1.0 | 17.20 | 17.20 |
| 2 | Металл панель с дверью IP66, 32-36 модулей номер / товар ценить / | кусок | 1 | 101.94 | 101.94 |
| 3 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , IP 53 | кусок | 9.0 | 26.62 | 239.58 |
| 4 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , 2 места | кусок | 3.0 | 30.99 | 92.97 |
| 5 | Технический Просвещение из источника питается от сети 380 В электричество розетки , внешние устанавливаемый , | кусок | 2.0 | 35.36 | 70.72 |
| 6 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x6 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0.3 | 273.91 | 82.17 |
| 7 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x4 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 1.1 | 201.12 | 221.24 |
| 8 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 3x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,35 | 62.98 | 22.04 |
| 9 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 5*8 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,40 | 311.04 | 124.42 |
| 10 | ПВХ 60 * 120 мм | м | 40 | 0,87 | 34.95 |
| 11 | ПВХ 50 * 80 см | м | 20 | 0,58 | 11.65 |
| 12 | ПВХ 30 * 20 см | м | 10 | 0,51 | 5.10 |
| 13 | ПВХ 25 * 50 см | м | 10 | 0,44 | 4.37 |
| 14 | Поливинилхлорид к горению бесполезный гофрированный металл со спиралями трубка Ф 32 | 100 м | 0.2 | 87.43 | 17.49 |
| 15 | Кабель-канал подвесной 60*140 мм | м | 30 | 17.47 | 524.24 |
| 16 | Автоматический 380 В , 63 А /Legrand/ или эквивалент качество | кусок | 6 | 46.60 | 279.60 |
| 17 | Автоматический, 380 В , 63 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 6 | 26.21 | 157.27 |
| 18 | Автоматический выключатель 380 В , 50 А /Legrand/ или эквивалент качество | кусок | 6 | 17.47 | 104.85 |
| 19 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А | кусок | 8 | 4.51 | 36.11 |
| 20 | Автоматический выключатель 380 В , 25 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 3 | 8.15 | 24.46 |
| 21 | Дифференциал автоматический переключатель 220 В , 25 А , I Δ = 30 мА | кусок | 3 | 9.47 | 28.40 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 9.60 | 0,50 | 4.82 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /32 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 9.60 | 20.38 | 195.66 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20 мм / с тестированием / | гм | 10.00 | 4.61 | 46.13 |
| 4 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=15 мм / с тестированием / | гм | 10.00 | 4.56 | 45.59 |
| 5 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 2.00 | 6.70 | 13.40 |
| 6 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 2.00 | 6.70 | 13.40 |
| 7 | Американский д-25-20 | кусок | 4.00 | 5.10 | 20.39 |
|  | Пожарный сигнализация и охрана природы система |  |  |  |  |
| 1 | Комната огонь оборудование демонтаж и установка материала со значением | набор | 1.00 | 65.59 | 65.59 |
|  | Снос работы |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка штукатурка снос с потолка | 100 м²​ | 0.150 | 166.24 | 24.94 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0448 | 187.22 | 8.39 |
| 3 | Штукатурка штукатурка снос со стен | 100 м²​ | 0.300 | 127.13 | 38.14 |
| 4 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 30 000 | 1.08 | 32.27 |
| 5 | Стена и потолок уборка старый из краски | 100 м²​ | 1.150 | 26.92 | 30.96 |
| 6 | Раковины демонтаж | 100 штук | 0,01 | 80.45 | 0,80 |
| 7 | ДСП пол снос | 100 м²​ | 0,482 | 88.05 | 42.44 |
| 8 | Демонтаж бетонного выравнивающего слоя | 100 м²​ | 0,482 | 57.02 | 27.49 |
| 9 | Демонтаж бетонных полов (5 см) | м3 | 2.41 | 24.03 | 57.92 |
| 10 | Строительные отходы коллекция и вне приносить из этого района | дом | 8.34 | 2.64 | 22.03 |
| 11 | Строительные отходы загрузка являюсь​​ на вручную | м 3 | 5.38 | 3.59 | 19.30 |
| 12 | Пройдено 12,0 км | дом | 8.34 | 3.32 | 27.68 |
|  | Ремонт работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 50.00 | 0,44 | 21.84 |
| 2 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка , / непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 4.13 | 110.19 | 455.37 |
| 3 | Потолок трение гипс с раствором | 100 м²​ | 0,482 | 181.11 | 87.29 |
| 4 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 0.30 | 4.45 | 1.34 |
| 5 | Укладка бетонного пола толщиной 50 мм. Класс прочности B12.5 /легкий бетон/ | 100 м2 | 0,482 | 258.16 | 124.43 |
| 6 | Т / песчаный уравнитель слой 30 мм толстый | м 2 | 48.20 | 1.65 | 79.72 |
| 7 | Стена штукатурка т / песчаный с раствором | 100 м²​ | 0,02 | 247.80 | 4.96 |
| 8 | Стена облицовка с рейками | 100 м²​ | 0,02 | 1355.77 | 27.12 |
| 10 | Морепродукты пол строительство | м 2 | 4.00 | 12.76 | 51.02 |
| 11 | Стена улучшенный рисование полуглянцевый латекс моющийся краской | 100 м²​ | 1.50 | 239.10 | 358.65 |
| 12 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0,482 | 259.09 | 124.88 |
| 13 | Вентиляция перила монтаж 150x150 мм | кусок | 3.00 | 8.03 | 24.09 |
| 14 | Подоконники сглаживание песок с раствором 6 см | 100 м²​ | 0,02 | 270.47 | 5.00 |
| 15 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,019 | 9084.01 | 168.05 |
| 16 | Полимер пол Подготовка: Эпоксидная смола с полимером и с весами , в том числе: цемент - полимер с покрытием 4 мм толстый . самовыравнивающийся слой подготовка с грунтовкой история , основа приготовление с чешуйчатыми листьями выпускной слой подготовка , 80-100 мм подушка . Бусины изготовлены из полимера. тип: механический высокий выносливость с индексом : / Этаж Цвет: RAL 7057 серебристая нить/ | 100 м²​ | 0.5000 | 3640.59 | 1820.29 |
|  | Водоснабжение и дренаж система |  |  |  |  |
| 1 | Клапан P 15 установка / покупка / | кусок | 1.00 | 6.58 | 6.58 |
| 2 | Полипропилен труба . место .d=20*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 5.0 | 3.83 | 19.13 |
| 3 | Полипропилен труба . место .d=15*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 5.0 | 3.77 | 18.86 |
| 4 | Трубка полипропилен формальный части 15-20 | кусок | 8.0 | 0,36 | 2.91 |
| 5 | Поливинилхлорид трубка монтаж d=50x2,5 мм включая формальный детали установка и тестирование /1,00 м . 3 шт./ | м | 3.00 | 1.69 | 5.07 |
| 6 | полиэтилен формальный детали значение d=50 мм | хт | 10.00 | 3.70 | 37.03 |
| 7 | Дренаж трубка груша | кусок | 1.00 | 0,87 | 0,87 |
|  | ЮСУ химия Факультет 2-й лаборатория, этаж 232 |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЕ : электрооборудование , материалы и непрерывный работы |  |  |  |  |
| 1 | Существование имея света демонтаж | кусок | 12.0 | 0,47 | 5.64 |
| 2 | Мощный панели демонтаж | кусок | 1.0 | 2.73 | 2.73 |
| 3 | Переключатели разъемы демонтаж | кусок | 35.0 | 0,15 | 5.16 |
| 4 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x1,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.00 | 52.59 | 52.59 |
| 5 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x2,5 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 1.70 | 62.98 | 107.07 |
| 6 | Кабель медный , изолированный , сепаратор с основанием , сечение 2x0,75 мм 2/ VVGng -LS | 100 м | 0,80 | 39.22 | 31.37 |
| 7 | ВЕЛ Светильник 40 Вт , потолочный , форма прямоугольный (70х1200 мм ) светильник поток 4200 лм светящийся КПД 116 лм / Вт света температура 4000K светопропускание индекс 80 | кусок | 30 | 24.91 | 747.15 |
| 8 | Лампочка эвакуационный , работающий от батареек , светодиодный светильник / 1 вход , 1 выход / с табличкой 220 В , 18 Вт | кусок | 2.0 | 9.19 | 18.37 |
| 9 | Просвещение переключатели с системой внутренний , 3- местный | кусок | 3.0 | 3.57 | 10.72 |
| 10 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /7 шт. , 3 места / | кусок | 7.0 | 5.51 | 38.54 |
| 11 | Биполярное расстройство плагин розетка , внутренняя установка для 220 В , 16 А , IP44 /2 шт. на 1 место / | кусок | 4.0 | 2.59 | 10.37 |
| 12 | Переключение удалось Коммутатор устройств с 6-8 портами | персонал | 1.0 | 34.23 | 34.23 |
| 13 | Кабель UTPcat5e | м | 150.0 | 1.08 | 162.68 |
| 14 | Интернет розетка | кусок | 5.0 | 3.03 | 15.15 |
| 15 | Коробка выключатели , розетки разъемы установка число | 100 ht | 0.3 | 17.47 | 5.24 |
| 16 | Отверстия открытие на стенах и закрытие | 100 мест | 0,01 | 95.43 | 0,95 |
| 17 | Канавки копание 20*80 | 100 м | 0,80 | 48.13 | 38.50 |
| 18 | линии канавок гипс штукатурка | 100 м²​ | 0,064 | 401.00 | 25.66 |
| 19 | Консоль с дверью IP20, 8 модулей число | персонал | 1.0 | 23.75 | 23.75 |
| 20 | Автоматический выключатель 220 В , 16 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 8.15 | 16.31 |
| 21 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 2 | 11.36 | 22.72 |
| 22 | Автоматический выключатель 220 В , 32 А / качество смотреть проект пояснительный мать / | кусок | 1 | 13.69 | 13.69 |
| 23 | ПВХ 20 * 40 мм | м | 20 | 0,36 | 7.28 |
|  | Технический электричество из источника с питанием сеть |  |  |  |  |
| 1 | Металл панель с дверью IP66, 40-45 модулей число металл / монтаж / | персонал | 1.0 | 17.20 | 17.20 |
| 2 | Металл панель с дверью IP66, 40-45 модулей номер / товар ценить / | кусок | 1 | 116.50 | 116.50 |
| 3 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , IP 53 | кусок | 14.0 | 20.80 | 291.14 |
| 4 | Технический Просвещение из источника питается от сети 220 В. электричество розетки , внешние устанавливаемый , 1 место | кусок | 4.0 | 30.99 | 123.96 |
| 5 | Технический Просвещение из источника питается от сети 380 В электричество розетки , внешние устанавливаемый , | кусок | 10.0 | 35.36 | 353.58 |
| 6 | Консоль с дверью IP20, 4-6 мест модуль число | персонал | 6.0 | 25.21 | 151.25 |
| 7 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x8 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0.3 | 311.04 | 93.31 |
| 8 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x6 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0.3 | 281.33 | 84.40 |
| 9 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 5x4 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 1.6 | 201.12 | 321.80 |
| 10 | Кабель , медный с проволокой , изолированный , огнестойкий сечение 4x3 мм 2 VVG VVgng -FRLS | 100 м | 0,45 | 162.50 | 73.13 |
| 12 | ПВХ 50 * 80 см | м | 40 | 0,58 | 23.30 |
| 13 | ПВХ 30 * 20 см | м | 20 | 0,51 | 10.19 |
| 14 | ПВХ 25 * 50 см | м | 20 | 0,44 | 8.74 |
| 15 | Поливинилхлорид к горению бесполезный гофрированный металл со спиралями трубка Ф 32 | 100 м | 1.2 | 87.43 | 104.92 |
| 16 | Кабель-канал подвесной 60*140 мм | м | 30 | 17.47 | 524.24 |
| 17 | Автоматический Автоматический выключатель 380 В , 100 А | кусок | 1 | 34.95 | 34.95 |
| 18 | Автоматический выключатель 380 В , 100 А УЗО или эквивалент качество | кусок | 1 | 46.60 | 46.60 |
| 19 | Автоматический, 380 В , 63 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 2 | 21.84 | 43.69 |
| 20 | Автоматический выключатель 380 В , 32 А /Legrand/ или эквивалент качество | кусок | 7 | 17.47 | 122.32 |
| 21 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А | кусок | 9 | 4.51 | 40.63 |
| 22 | Автоматический выключатель 220 В , 25 А УЗО | кусок | 3 | 4.51 | 13.54 |
| 23 | Автоматический, 380 В , 63 А УЗО или эквивалент качество | кусок | 2 | 21.84 | 43.69 |
| 24 | Автоматический выключатель 380 В , 50 А /Legrand/ или эквивалент качество | кусок | 5 | 17.47 | 87.37 |
| 25 | Автоматический выключатель 380 В , 25 А RCD /Legran/ или эквивалент качество | кусок | 3 | 8.15 | 24.46 |
| 26 | Дифференциал автоматический переключатель 220 В , 25 А , I Δ = 30 мА | кусок | 3 | 9.47 | 28.40 |
|  | Обогрев |  |  |  |  |
| 1 | Туя обогреватель оборудование , демонтаж / передача клиенту / | ЭМК | 14.40 | 0,50 | 7.23 |
| 2 | Алюминий новый батарейки Установка H = 500 0,130 кВт , /48 шт. / /1 шт. вес 1,4 кг / | ЭМК | 14.40 | 20.38 | 293.49 |
| 3 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=20 мм / с тестированием / | гм | 30.00 | 4.61 | 138.39 |
| 4 | Алюминий в слое полипропилен , горячий вода число трубы Монтаж , PN=20, d=15 мм / с тестированием / | гм | 15.00 | 4.56 | 68.39 |
| 5 | Батарея выше клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 6 | Батарея нижний клапан стр. 15 | кусок | 3.00 | 6.70 | 20.09 |
| 7 | Американский д-25-20 | кусок | 6.00 | 5.10 | 30.58 |
|  | Пожарный сигнализация и охрана природы система |  |  |  |  |
| 1 | Комната огонь оборудование демонтаж и установка материала со значением | набор | 1.00 | 65.59 | 65.59 |
|  | Снос работы |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка штукатурка снос с потолка | 100 м²​ | 0,250 | 166.24 | 41.56 |
| 2 | Существование имея деревянный двери снос | 100 м²​ | 0,0448 | 187.22 | 8.39 |
| 3 | Штукатурка штукатурка снос со стен | 100 м²​ | 0.400 | 127.13 | 50.85 |
| 4 | До d=50 мм сталь конвейер демонтаж | м | 40 000 | 1.08 | 43.03 |
| 5 | Стена и потолок уборка старый из краски | 100 м²​ | 1360 | 26.92 | 36.61 |
| 6 | Раковины демонтаж | 100 штук | 0,01 | 80.45 | 0,80 |
| 7 | ДСП пол снос | 100 м²​ | 0,750 | 88.05 | 66.04 |
| 8 | Демонтаж бетонного выравнивающего слоя | 100 м²​ | 0,750 | 57.02 | 42.77 |
| 9 | Демонтаж бетонных полов (5 см) | м3 | 3.75 | 24.03 | 90.12 |
| 10 | Строительные отходы коллекция и вне приносить из этого района | дом | 15.84 | 2.64 | 41.82 |
| 11 | Строительные отходы загрузка являюсь​​ на вручную | м 3 | 8.80 | 3.59 | 31.55 |
| 12 | Пройдено 12,0 км | дом | 15.84 | 3.32 | 52.55 |
|  | Ремонт работы |  |  |  |  |
| 1 | ПВХ угол | г / м | 80.00 | 0,44 | 34.95 |
| 2 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка , / непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 8.96 | 110.19 | 987.32 |
| 3 | Потолок трение гипс с раствором | 100 м²​ | 0,250 | 181.11 | 45.28 |
| 4 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 0,40 | 4.45 | 1.78 |
| 5 | Укладка бетонного пола толщиной 50 мм. Класс прочности B12.5 /легкий бетон/ | 100 м2 | 0,750 | 258.16 | 193.62 |
| 6 | Т / песчаный уравнитель слой 30 мм толстый | м 2 | 75.00 | 1.65 | 124.05 |
| 7 | Стена штукатурка т / песчаный с раствором | 100 м²​ | 0,04 | 247.80 | 9.91 |
| 8 | Стена облицовка с рейками | 100 м²​ | 0,01 | 1719.83 | 17.20 |
| 9 | Морепродукты пол конструкция 60*120 мм 10 мм толстый | м 2 | 92.00 | 16.47 | 1515.17 |
| 10 | Стена улучшенный рисование полуглянцевый латекс моющийся краской | 100 м²​ | 2.50 | 236.35 | 590.87 |
| 11 | Потолки улучшенный рисование полуглянцевый с латексом | 100 м²​ | 0,750 | 256.34 | 192.26 |
| 12 | Вентиляция перила монтаж 150x150 мм | кусок | 3.00 | 8.03 | 24.09 |
| 13 | Подоконники сглаживание песок с раствором 6 см | 100 м²​ | 0,028 | 270.47 | 7.51 |
| 14 | Гранит подоконник монтаж 30 мм с тарелками | 100 м²​ | 0,028 | 9084.01 | 252.08 |
|  | Водоснабжение и дренаж система |  |  |  |  |
| 1 | Клапан P 15 установка / покупка / | кусок | 12.00 | 6.58 | 78.98 |
| 2 | Полипропилен труба . место .d=20*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 20.0 | 3.83 | 76.51 |
| 3 | Полипропилен труба . место .d=15*2.3 мм 12 .5 темнота . давление . / экспериментальным путем / | м | 20.0 | 3.77 | 75.42 |
| 4 | Трубка полипропилен формальный части 15-20 | кусок | 32.0 | 0,36 | 11.65 |
| 5 | Поливинилхлорид трубка монтаж d=50x2,5 мм включая формальный детали установка и тестирование | м | 35.00 | 1.69 | 59.15 |
| 6 | полиэтилен формальный детали значение d=50 мм | хт | 18.00 | 3.70 | 66.65 |
| 7 | Дренаж трубка груша | кусок | 14.00 | 0,87 | 12.23 |
| 8 | Поток монтаж d=50 мм | хт | 2.00 | 6.12 | 12.24 |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Авиакомпания оцинкованный Изготовлено из листового металла S=0,7 с креплением , монтажный диаметр d=350-400 мм / нержавеющая сталь марка стали 307-430-316 | м 2 | 7.850 | 40.10 | 314.79 |
| 2 | Авиакомпания оцинкованный Изготовлено из листового металла S=0,7 с креплением , монтажный диаметр d=350-400 мм / нержавеющая сталь марка стали 307-430-316 | м 2 | 15 000 | 40.10 | 601.51 |
| 3 | Воздух поток регулятор | кусок | 15.00 | 55.28 | 829.14 |
|  | Аптека институт двери открытие |  |  |  |  |
| 1 | Базовый покрытие открытие снос резка кстати | м 3 | 1,848 | 29.63 | 54.76 |
| 2 | Строительные отходы коллекция и вне приносить из этого района | дом | 3.33 | 2.64 | 8.78 |
| 3 | Строительные отходы загрузка являюсь​​ на вручную | м 3 | 1.85 | 3.59 | 6.63 |
| 4 | Пройдено 12,0 км | дом | 3.33 | 3.32 | 11.04 |
|  | Ремонт рабочие |  |  |  |  |
| 1 | Разделы строительство водонепроницаемый гипсокартон с пластинами 12,5 мм толстый . Звукоизоляция. минерал хлопок с тарелками | м 2 | 60 000 | 10.34 | 620.38 |
| 2 | Стена подготовка число профиль значения U-50 и G 50 | г / м | 288.00 | 0,36 | 104.85 |
| 3 | Алюминий блок , цветной антрацит двери монтаж 60 мм толстый , без Терморазрыв , со стеклом 4+4 мм , профиль ( внешний ) открывания / Замок и ручка , / непрозрачный стекло / сосок гармонизировать клиенты с / | м 2 | 13.44 | 110.19 | 1480.98 |
| 4 | Стена улучшенный рисование полуглянцевый латекс моющийся краской | 100 м²​ | 1.50 | 236.35 | 354.52 |
| 5 | Стена ремонт гипс с раствором до 10 м²​ | м 2 | 22.00 | 4.45 | 97.95 |
|  | Общий |  |  |  | 53995.06 |
|  | НДС 20% |  |  |  | 10799.01 |
|  | Всего * ( тысячи драм ) 100% |  |  |  | 64794.07 |