Տրանսպորտի կանգառի 8 տեղից 6-ում տեղադրվելու են նստարաններով, լուսավորության ցանցով ապահովված, տեղեկատվական վահանակով և թափոնամանով  կահավորված տրանսպորտային կանգառների հարմարեցված տաղավարներ։

6 տաղավարից յուրաքանչյուրի չափերը – երկարությունը՝ 3.50 մ, լայնությունը՝ 1.70 մ, բարձրությունը՝ 2.40 մ: Կմախքը կառուցվելու է 80x80x3մմ, 80x40x3մմ և 60x40x3մմ քառանկյուն խողովակներով, մասնավորապես, անկյունային սյուները 80x80x3մմ խողովակով, մեջտեղի սյուները  80x40x3մմ խողովակով: Տանիքի կմախքը նախատեսվում է 80x40x3մմ, 60x40x3մմ և 40x20x2մմ խողովակներով: Տանիքի ծածկը՝ ցինկապատ թիթեղով՝ դրսի կողմերից երեսպատումով, տաղավարի երեսպատումը՝ օրգանական ապակի կամ համարժեք նյութ։ Տանիքը ներսից երեսպատվում է ճկվող վահանակով և 2 հատ 30 W հզորությամբ սենսորային LED լուսատուներով: Ներսում տեղադրվում է էլ. հոսանքով աշխատող տեղեկատվական վահանակ, որի վրա ցույց կտա հասարակական տրանսպորտի մեկնման և ժամանման գրաֆիկը: Նստարանը հավաքվում է տաղավարի երկարությամբ, 60x40x3մմ քառանկյուն խողովակներով և 50x50մմ փայտով՝ նստատեղով և թիկնակով: Նստարանները լինելու են բնակավայրի անվան նշումով:

Տաղավարի կողքին տեղադրվում է մետաղական աղբաման: Տաղավարի փայտային մասը մշակվում է ջրակայուն և արևապաշտպան նյութերով, երկշերտ լաքապատումով, իսկ մետաղական մասը՝ երկշերտ յուղաներկումով՝ անտրացիտով: Տաղավարների հատակը նախատեսվում է հարթեցնել և սալիկապատել տեղական շինանյութից պատրաստված սալիկներով։ Տաղավարների պատերին փակցվելու է Դդմաշեն բնակավայրին և բնակավայրի պատմամշակութային հուշարձաններին վերաբերող տեղեկատվական  պաստառներ:

Տրանսպորտի 2 կանգառում տեղադրվելու է միայն ծածկ, որոնցից յուրաքանչյուրի երկարությունը կազմում է 3.50 մ, իսկ լայնությունը՝ միջինը 1.50 մ: Ծածկի կմախքը կառուցվելու է 80x80x3մմ, 80x40x3մմ և 60x40x3մմ քառանկյուն խողովակներով, մասնավորապես, անկյունային սյուները 80x80x3մմ խողովակով, մեջտեղի սյուները  80x40x3մմ խողովակով: Տանիքի կմախքը նախատեսվում է 80x40x3մմ, 60x40x3մմ և 40x20x2մմ խողովակներով: Տանիքի ծածկը՝ ցինկապատ թիթեղով՝ դրսի կողմերից երեսպատումով: Ծածկը ներսից երեսպատվում է ճկվող վահանակով և 2 հատ 30 W հզորությամբ սենսորային LED լուսատուներով: Ներսում տեղադրվում է էլ. հոսանքով աշխատող տեղեկատվական վահանակ, որի վրա ցույց կտա հասարակական տրանսպորտի մեկնման և ժամանման գրաֆիկը: Ծածկի տակ նստարանը հավաքվում է ծածկիի երկարությամբ, 60x40x3մմ քառանկյուն խողովակներով և 50x50մմ փայտով՝ նստատեղով և թիկնակով: Նստարանները լինելու են բնակավայրի անվան նշումով:

Ծածկի կողքին տեղադրվում է մետաղական աղբաման: Ծածկի փայտային մասը մշակվում է ջրակայուն և արևապաշտպան նյութերով, երկշերտ լաքապատումով, իսկ մետաղական մասը՝ երկշերտ յուղաներկումով՝ անտրացիտով:

Բոլոր 8 կանգառներում էլ տեղադրվելու են արևային վահանակներ:

Բոլոր 8 կանգառների պատրաստման համար անհրաժեշտ նյութածախսը

|  | Նյութի անվանում | Չափի միավորը | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Տաղավար 8 հատ (6 հատ տաղավար, 2 հատ ծածկ) |  |  |  |
| 1 | Մետաղական խողովակ 80*80*3 | մետր | 450 |
| 2 | Մետաղական խողովակ 80*40*3 | մետր | 320 |
| 3 | Տանիքի թիթեղ 0.5մմ | քմ | 56 |
| 4 | Թիթեղյա ՊԵ 0.5մմ | գմ | 56 |
| 5 | Տախտակ վագոնկա /լայն. 8սմ, հաստ. 1.2սմ | քմ | 56 |
| 6 | Պատերի օրստեկլո /հաստ. 8մմ/ | քմ | 21.6 |
| 7 | Պատերի պոլիկարբոնատ կամ ապակի /հաստ. 8մմ/ | քմ | 67.2 |
| 8 | Նստարանի մետաղական խողովակ 60*40*3 | մետր | 120 |
| 9 | Փայտ 50*50մմ | մետր | 224 |
| 10 | Ներկ, բանկա 2.6լ | հատ | 8 |
| 11 | գրունտ, բանկա 2.6լ | հատ | 8 |
| 12 | Լաք,բանկա 2.6լ | հատ | 8 |
| 13 | Ցեմենտ | կգ | 2400 |
| 14 | Ավազ | խմ | 16 |
| 15 | Հատակի սալիկ 3 սմ հաստությամբ | քմ | 40 |
| 16 | LED լուսատու 30W | հատ | 16 |
| 17 | Էլ. հոսանքի վահանակ, 100*40 | հատ | 8 |
| 18 | Հոսանքի լար 2*2.5 | մետր | 100 |
| 19 | Ամրացման դետալներ | հատ | 8 |
| 20 | Պաստառներ | քմ | 45 |
| 21 | Բնակավայրի անվանում գրել | հատ | 16 |