Ծավալաթերթ նախահաշիվ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյա թաղամասում մարզա-խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքներ

| ՀՀ | Հիմնավ. | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Չ/Մ | Քանակը | միավորի գին հազ.դր | Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | E1-1587 | Տարածքի III կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա | մ3 | 420.00 | 0.681 | 286.039 |
| 2 | E1-961 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 10.00 | 3.472 | 34.723 |
| 3 | E23-226 ԲԿՏՄ | Գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափերի վրա | տն | 18.00 | 0.631 | 11.364 |
| 4 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում | տն | 774.00 | 0.402 | 310.829 |
| 5 | E1-1704 | III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով՝ տեղափոխելով մինչև 10մ, կատարելով հետլիցք | մ3 | 180.00 | 0.228 | 41.085 |
| 6 | E1-1184 | Գրունտի հետլիցք շերտային խտացումով | մ3 | 180.00 | 0.341 | 61.299 |
| 7 | E1-1129 | Մեխանիզմի միջոցով տարածքի հարթեցում | 100մ2 | 20.00 | 1.453 | 29.050 |
| 8 | E23-3 | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ. 0,01մ3/գծմx541գծմ=5,41մ3 | մ3 | 5.41 | 10.399 | 56.261 |
| 9 | E27-83 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում, 200x100մմ չափ., բետոն B-15, (M200) հիմքի վրա, | գծմ | 541.0 | 9.278 | 5019.635 |
|  |  | Ռետինե ծածկույթ |  |  |  |  |
| 10 | E27-38-2 | Խճային շերտի իրականացում h=10սմ | մ2 | 481.00 | 1.167 | 561.294 |
| 11 | E11-11 | Տարածքի ռետինե ծածկույթի տակ բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա, B 15 (200) դասի բետոն, 10սմ հաստ. 175մ2 կամ 17,5մ3 | մ3 | 48.10 | 47.132 | 2267.045 |
| 12 | E6-86 | Տարածքի ծածկույթի բետոնի ամրանավորում, Bp150x150մմ 4/4մմ ,481մ2 , 665կգ | տն | 0.665 | 631.343 | 419.843 |
| 13 | E11-89 E11-90 կիրարկ | Ռետինե փաթեթներով հատակների ծածկույթ, սև գույնի, 15մմ հաստ, | 100մ2 | 4.81 | 1552.255 | 7466.349 |
|  |  | Բնական խոտածածկույթ |  |  |  |  |
| 14 | E1-1579 | Էքսկավատորով կուտակված բուսահողի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա շին հրապարակ տեղափոխելու համար | 1000մ3 | 0.071 | 400.027 | 28.460 |
| 15 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Բուսահողի տեղափոխություն մինչև 5կմ, բեռնաթափում | տն | 85.20 | 0.402 | 34.215 |
| 16 | E48-168, 169 | Սևահողի փռում հարթեցում սիզամարգերում | 100 մ2 | 7.11 | 50.633 | 360.204 |
| 17 | E48-166 | Տարածքի պատրաստում ձեռքով սիզախոտի սերմեր ցանելու համար, | 100մ2 | 7.11 | 28.473 | 202.559 |
| 18 | E48-214 | Սերմերի ձեռքով ցանում | 100մ2 | 7.11 | 38.244 | 272.068 |
|  |  | Բետոնե սալիկներով ծածկույթ |  |  | 0.000 | 0.000 |
| 19 | E27-22-1 | Խճային շերտ տարածքի ծածկույթի տակ, 10սմ հաստ | մ3 | 49.53 | 11.230 | 556.187 |
| 20 | E27-19 | Բետոնե սալիկների տակ մանրահատիկ լվացած ավազի և ցեմենտի խառնուրդով շերտի իրականացում, 7 սմ հաստ. , | մ3 | 34.46 | 25.423 | 876.084 |
| 21 | E27-176 | Բետոնե գունավոր սալիկներով ծածկույթ, ցեմենտավազային հիմքի վրա, 6սմ հաստ. կարերի մանր ավազե լցոնումով | մ2 | 495.3 | 8.258 | 4089.911 |
|  |  | Շատրվան |  |  |  |  |
| 39 | E1-1545 | III կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողլիցք | մ3 | 3.00 | 0.510 | 1.529 |
| 40 | E1-1587 | III կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա | մ3 | 24.00 | 0.681 | 16.345 |
| 41 | E1-961 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 1.00 | 3.472 | 3.472 |
| 42 | E23-226 ԲԿՏՄ | Գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափերի վրա | տն | 1.85 | 0.631 | 1.168 |
| 43 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում | տն | 45.05 | 0.402 | 18.092 |
| 44 | E1-967 E1-1184 | Հետլիցք կուտակված գրունտով, տոփանումով | մ3 | 3.00 | 1.900 | 5.699 |
| 45 | E27-22-1 | Խճի հարթեցնող շերտի իրականացում 25սմ հաստ. | մ3 | 15.0 | 11.214 | 168.205 |
| 46 | E6-1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ, 7,5(100)դասի բետոն, 10սմ հաստ. | մ3 | 6.0 | 37.195 | 223.172 |
| 47 | E6-146 | Շատրվանի և պոմպակայանի միաձույլ ե/բ պատեր և հատակ, . B25, W6 դասի բետոն | մ3 | 43.00 | 124.167 | 5339.201 |
| 48 | E6-86 | Պատերի և հատակի երկտակ ամրանային ցանց Bp1 դասի Փ 4 մմ, 100/100 - 4/4, 180մ2=360կգ | տոն | 0.360 | 629.683 | 226.686 |
| 49 | E11-47 | Շատրվանի պատերի և հատակի ջրամեկուսացում Henkel Ceresit CR-166 ջրամեկուսիչով, ծախսը՝ 1.5 կգ/մ2 (1 մմ շերտ): | մ2 | 80.00 | 3.616 | 289.258 |
| 50 | E11-69 E11-70 | Շատրվանի պատերի և հատակի ցեմենտային ծածկույթ 1սմ հաստ. օգտագործելով ճաքակայունությունը ապահովող հավելանյութ (бетоноконтакт) 0.2~1լ 100 կգ ցեմենտի համար: | մ2 | 80.00 | 1.493 | 119.425 |
| 51 | E15-7 կիրարկ | Շատրվանի պատերի երեսապատում բազալտե 3 սմ հաստ. բազալտե սալերով, | մ2 | 24.40 | 25.374 | 619.127 |
| 52 | E8-536 կիրարկ | Շատրվանի պատերի բազալտե ձևավոր /6 հատ ծռվածք/ գլխադիրների տեղադրում | գծմ | 8.35 | 169.673 | 1416.770 |
| 53 | E8-528 կիրարկ | Շատրվանի պատերի բազալտե գլխադիրների տեղադրում, 85*19սմ չափ, | գծմ | 25.70 | 56.387 | 1449.137 |
| 54 | E8-528 կիրարկ | Շատրվանի պատերի բազալտե որմնաելուստների /пилястра/ տեղադրում, 95*49*30սմ չափ, 4հատ*0,95=3,8գծմ | գծմ | 3.80 | 57.772 | 219.532 |
| 55 | E6-16 | Պոմպի միաձույլ ե/բետոնե հիմքեր, B20,դասի բետոն | մ3 | 0.18 | 81.681 | 14.703 |
| 56 | C124-3-12 | Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ | տոն | 0.012 | 432.294 | 5.188 |
| 57 | E9-118 կիրարկ | Պոմպակայանի մետաղե դռնակի պատրաստում և տեղադրում, | տն | 0.05 | 822.951 | 41.148 |
| 58 | E18-165 | Պոմպի տեղադրում , 3մ3/ժամ , ավտոմատ կառավարումով | հատ | 1 | 105.587 | 105.587 |
| 59 | E8-612-4 | Ղեկավարման վահանակ | հատ | 1 | 41.294 | 41.294 |
| 60 | E16-33 | Խողովակ պոլիէթիլենային, Փ32մմ | մ | 10.0 | 1.521 | 15.209 |
| 61 | E17-53 | Ջրթափ ծորակի տեղադրում | հատ | 1 | 4.712 | 4.712 |
| 62 | E15-615 | Շատրվանի պատերի և հատակի ներկում ջրակայուն ներկով | 100 մ2 | 0.80 | 168.804 | 135.043 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 33464.207 |
|  |  | Առավելագույն կշիռ | % |  |  | 61.33 |
|  |  | Արտաքին Էլեկտրալուսավորություն |  |  |  |  |
| 1 | E1-439 | Հենասյան հիմքի գրունտի փորում հորատող մեխանիզմով, d=50սմ, h=0,9 մ, 26 հատ | 100 հատ | 0.28 | 187.878 | 52.606 |
| 2 | E23-226 ԲԿՏՄ | Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա ձեռքով | տն | 5.544 | 0.631 | 3.500 |
| 4 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում | տն | 5.544 | 0.402 | 2.226 |
| 4 | E23-3 | Ավազի շերտ հիմքերի տակ h=10սմ | մ3 | 0.504 | 9.543 | 4.809 |
| 5 | E6-2 | Հենասյուների բետոնե հիմքեր, բետոն B15 | մ3 | 2.80 | 52.193 | 146.140 |
| 6 | E33-53 | Մետաղական հենասյուների պատրաստում և տեղադրում (d=57x4մմ, L=3.5մ) , 28հատ, -Խողովակ d=57x4մմ, 28հատ*5.6կգ*3.5գծմ=548,8կգ, 98գծմ - Մետաղե թիթեղ 100x100x4մմ, 28հատ=11կգ -Վերնամասի պլաստմասե խցան, 28 հատ | տն | 0.559 | 700.349 | 391.495 |
| 7 | E8-594-1 | Լուսատու լուսադիոդային LED 50w, արևային մարտկոցով | հատ | 28 | 42.494 | 1189.833 |
| 8 | E15-614 | Մետաղական հենասյուների ներկում հակակոռոզիոն ներկով | մ2 | 22.00 | 1.880 | 41.353 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 1831.962 |
|  |  | Առավելագույն կշիռ | % |  |  | 3.36 |
|  |  | Զրուցարաններ N 1 և N 2 |  |  |  |  |
|  |  | Զրուցարան N 1 |  |  |  |  |
|  |  | Զրուցարանի հատակ |  |  |  |  |
| 1 | E1-1588 | IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | մ3 | 1.5 | 0.870 | 1.305 |
| 4 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում | տն | 1.50 | 0.402 | 0.602 |
| 4 | E11-6 | Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում, 10սմ հաստ., | մ3 | 1.43 | 17.857 | 25.535 |
| 5 | E6-1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա B15(M 200), 10սմ հաստ., | մ3 | 1.43 | 49.022 | 70.102 |
| 6 | E6-86 | Նախապատրաստական շերտի ամրանավորում, ամրան A- Iդասի Փ 6մմ, | տն | 0.0317 | 430.364 | 13.643 |
| 7 | E8-11-1 | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ.. | մ3 | 0.137 | 9.689 | 1.324 |
| 8 | E27-78 | Բետոնե եզրաքարերի շարում ` բետոնե հիմքի վրա, բետոն B-15, 300x100մմ չափ. | գծմ | 13.8 | 6.949 | 95.665 |
| 9 | E27-22-1 կիրարկ. | Բետոնե սալիկների տակ ավազացեմենտային չոր խառնուրդի փռում, հ=30մմ հաստ. 70% բազալտե ավազ` 0-5մմ ֆրակցիայի և 30% ցեմենտ, | մ3 | 0.430 | 51.953 | 22.340 |
| 10 | E27-176 | Զրուցարանների հատակների ծածկույթ բետոնե 4սմ հաստ. սալիկներով , ավազացեմենտային չոր խառնուրդի վրա | մ2 | 14.30 | 11.906 | 170.255 |
|  |  | Զրուցարանի մետաղե կարկաս, |  |  |  |  |
| 11 | E9-207 շուկա | Մետաղական զրուցարանների կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 70x70x3մմ 15,75գծմ -0,173տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 33,6գծմ -0,317տն - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 30x30x2մմ 29,4գծմ -0.055տն - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 40x40x2մմ 43,3գծմ -0.11տն | տոն | 0.655 | 644.283 | 422.005 |
| 12 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.220 | 130.171 | 28.638 |
| 13 | E9-24 կիրարկ | Զրուցարանների կտուրի ծածկույթ գունավոր մետաղե թիթեղով, 0.55մմ հաստ КП25-0,55 | 100մ2 | 0.258 | 751.957 | 194.005 |
|  |  | Զրուցարանի նստարան, |  |  | 0.000 | 0.000 |
| 14 | E9-207 շուկա | Նստարանների մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 60x30x2,5մմ 5,6գծմ -0,019տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x2մմ 27,4գծմծմ -0,064տն - Ամրան A- IIIդասի Փ 18մմ, 0.003տն | տոն | 0.086 | 695.039 | 59.773 |
| 15 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.053 | 130.088 | 6.895 |
| 16 | E10-28 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթ, փայտե ռանդված տախտակ`100x30մմ 0.06մ3 | մ3 | 0.060 | 266.371 | 15.982 |
| 17 | E15-641 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում | 100մ2 | 0.060 | 230.330 | 13.820 |
|  |  | Զրուցարանի սեղան |  |  |  |  |
| 18 | E9-207 շուկա | Մետաղական զրուցարանների սեղանի կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 7,6գծմ -0,045տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x3մմ 8,4գծմ -0,032տն - Մետաղե թիթեղ՝ 200x200x5մմ 0,04մ2=0,12մ2գծմ -0.004տն | տոն | 0.081 | 672.229 | 54.451 |
| 19 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.040 | 130.171 | 5.207 |
| 20 | E10-28 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթ, փայտե ռանդված տախտակ`150x50մմ | մ3 | 0.100 | 266.371 | 26.637 |
| 21 | E15-641 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում | 100մ2 | 0.04 | 230.330 | 9.213 |
|  |  | Զրուցարան N 2 |  |  |  |  |
|  |  | Զրուցարանի հատակ |  |  |  |  |
| 22 | E1-1588 | IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | մ3 | 1.5 | 0.870 | 1.305 |
| 23 | Քաղշին կոմիտե հր.31-Ն | Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում | տն | 1.50 | 0.402 | 0.602 |
| 24 | E11-6 | Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում, 10սմ հաստ., | մ3 | 1.43 | 17.857 | 25.535 |
| 25 | E6-1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա B15(M 200), 10սմ հաստ., | մ3 | 1.43 | 49.022 | 70.102 |
| 26 | E6-86 | Նախապատրաստական շերտի ամրանավորում, ամրան A- Iդասի Փ 6մմ, | տն | 0.0317 | 430.364 | 13.643 |
| 27 | E8-11-1 | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ.. | մ3 | 0.137 | 9.689 | 1.324 |
| 28 | E27-78 | Բետոնե եզրաքարերի շարում ` բետոնե հիմքի վրա, բետոն B-15, 300x100մմ չափ. | գծմ | 13.8 | 6.949 | 95.665 |
| 29 | E27-22-1 կիրարկ. | Բետոնե սալիկների տակ ավազացեմենտային չոր խառնուրդի փռում, հ=30մմ հաստ. 70% բազալտե ավազ` 0-5մմ ֆրակցիայի և 30% ցեմենտ, | մ3 | 0.430 | 51.953 | 22.340 |
| 30 | E27-176 | Զրուցարանների հատակների ծածկույթ բետոնե 4սմ հաստ. սալիկներով , ավազացեմենտային չոր խառնուրդի վրա | մ2 | 14.30 | 11.906 | 170.255 |
|  |  | Զրուցարանի մետաղե կարկաս, |  |  |  |  |
| 31 | E9-207 շուկա | Մետաղական զրուցարանների կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 70x70x3մմ 15,75գծմ -0,173տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 33,6գծմ -0,317տն - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 30x30x3մմ 29,4գծմ -0.055տն - Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 40x40x3մմ 43,3գծմ -0.11տն | տոն | 0.655 | 644.283 | 422.005 |
| 32 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.220 | 130.171 | 28.638 |
| 33 | E9-24 կիրարկ | Զրուցարանների կտուրի ծածկույթ գունավոր մետաղե թիթեղով, 0.55մմ հաստ КП25-0,55 | 100մ2 | 0.258 | 751.957 | 194.005 |
|  |  | Զրուցարանի նստարան, |  |  |  |  |
| 34 | E9-207 շուկա | Նստարանների մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 60x30x2,5մմ 5,6գծմ -0,019տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x2մմ 27,4գծմծմ -0,064տն - Ամրան A- IIIդասի Փ 18մմ, 0.003տն | տոն | 0.086 | 695.039 | 59.773 |
| 35 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.053 | 130.088 | 6.895 |
| 36 | E10-28 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթ, փայտե ռանդված տախտակ`100x30մմ 0.06մ3 | մ3 | 0.060 | 266.371 | 15.982 |
| 37 | E15-641 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում | 100մ2 | 0.060 | 230.330 | 13.820 |
|  |  | Զրուցարանի սեղան |  |  |  |  |
| 38 | E9-207 շուկա | Մետաղական զրուցարանների սեղանի կարկասի պատրաստում և մոնտաժում ` - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 7,6գծմ -0,045տն - Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x3մմ 8,4գծմ -0,032տն - Մետաղե թիթեղ՝ 200x200x5մմ 0,04մ2=0,12մ2գծմ -0.004տն | տոն | 0.081 | 672.229 | 54.451 |
| 39 | E15-615 | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում | 100 մ2 | 0.040 | 130.171 | 5.207 |
| 40 | E10-28 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթ, փայտե ռանդված տախտակ`150x50մմ | մ3 | 0.100 | 266.371 | 26.637 |
| 41 | E15-641 կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում | 100մ2 | 0.04 | 230.330 | 9.213 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 2474.792 |
|  |  | Առավելագույն կշիռ | % |  |  | 4.54 |
|  |  | Ոռոգման ցանց |  |  |  |  |
| 1 | E16-33 | Խողովակ պոլիէթիլենային, Փ25մմ | մ | 12.5 | 1.398 | 17.481 |
| 2 | E16-33 | Խողովակ պոլիէթիլենային, Փ32մմ | մ | 129.2 | 1.521 | 196.499 |
| 3 | E16-33 | Խողովակ պոլիէթիլենային, Փ40մմ | մ | 89.0 | 1.705 | 151.702 |
| 4 | E16-34 | Խողովակ պոլիէթիլենային, Փ63մմ | մ | 177.0 | 2.792 | 494.160 |
| 5 | E18-212 | Սառը ջրի զտիչի տեղադրում, Փ63մմ | հատ | 1 | 16.520 | 16.520 |
| 6 | E16-165 | Էլեկտրամագնիսական փականների տեղադրում, | հատ | 4 | 14.436 | 57.745 |
| 7 | E22-365 | Ձևավոր մասերի տեղադրում, Փ25 - Փ63մմ | 10հատ | 3.3 | 21.733 | 71.719 |
| 8 | E17-91 կիրարկ | Ցողիչների տեղադրում | հատ | 49 | 8.273 | 405.377 |
| 9 | E18-165 | Պոմպի տեղադրում , 3մ3/ժամ , ավտոմատ կառավարումով | հատ | 1 | 105.587 | 105.587 |
| 10 | E8-612-4 | Ղեկավարման վահանակ | հատ | 1 | 50.221 | 50.221 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 1567.010 |
|  |  | Առավելագույն կշիռ | % |  |  | 2.87 |
|  |  | Խաղասարքեր, աղբաման, նստարան, մարզասարքեր |  |  |  |  |
| 1 | Շուկա | Խաղային համալիր | հատ | 1 | 3120.00 | 3120.000 |
| 2 | Շուկա | Պտուտակ 108.27,02 | հատ | 1 | 528.00 | 528.000 |
| 3 | Շուկա | Հավասարակշիռ 108.50,00-02 | հատ | 2 | 288.00 | 576.000 |
| 4 | Շուկա | Ճոճարան 103.28,04 | հատ | 2 | 480.00 | 960.000 |
| 5 | Շուկա | Ավազահարթակ | հատ | 1 | 336.00 | 336.000 |
| 6 | Շուկա | Workout Կոդ՝ 501.29.01 | հատ | 1 | 1440.00 | 1440.000 |
| 7 | Շուկա | Մարզասարք Կոդ՝ 207․34․10 | հատ | 1 | 422.00 | 422.000 |
| 8 | Շուկա | Մարզասարք Կոդ՝ 207․21․00 | հատ | 1 | 460.80 | 460.800 |
| 9 | Շուկա | Մարզասարք Կոդ՝ 207․51․00 | հատ | 1 | 460.80 | 460.800 |
| 10 | Շուկա | Մարզասարք Կոդ՝ 207․31․10 | հատ | 1 | 480.00 | 480.000 |
| 11 | Շուկա | Մարզասարք ,Կոդ՝ 207․05․10 | հատ | 1 | 336.00 | 336.000 |
| 12 | Շուկա | Մարզասարք ,Կոդ՝ 207․33․10 | հատ | 1 | 394.00 | 394.000 |
| 13 | Շուկա | Մարզասարք 207․32․10 | հատ | 1 | 355.20 | 355.200 |
| 14 | Շուկա | Աղբաման | հատ | 20 | 10.00 | 200.000 |
| 15 | Շուկա | Նստարան ծածկով | հատ | 20 | 253.00 | 5060.000 |
| 16 | Շուկա | Բարձրախոս | հատ | 2 | 48.00 | 96.000 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 15224.800 |
|  |  | Առավելագույն կշիռ | % |  |  | 27.90 |
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 54562.770 |
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 54562.770 |
|  |  | ԱԱՀ-20% |  |  |  | 10912.554 |
|  |  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ |  |  |  | 65475.324 |