Приложение 1.1

Техническое задание

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Воскеван общины Ноемберян Тавушской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Новый корпус средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Voskevan общины Noyemberyan Тавушской области Республики Армения будет построен на территории существующей школы; существующее здание подлежит сносу. Адрес: Тавушская область, община Воскеван, средняя школа. Кадастровый номер: 11050. Площадь земельного участка: 2,0 га. Свидетельство №: (не указано). Мощность школы / количество учащихся: 640 / 153. Проектируемая средняя школа рассчитана на 240 ученических мест. Количество этажей: 2 надземных этажа. Здание было построено в 1970-х годах. Имеется водоснабжение, канализация подключена к сельской канализационной сети. На крыше здания столовой установлен водонагреватель. К газопроводу школа не подключена (газовая линия проходит рядом со входом в школу). В селе действует крупный детский сад. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проекта | Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съёмки территории в масштабе не менее М 1:500. - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости. - Разработка эскизного проекта строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Воскеван общины Ноемберян Тавушской области РА и согласование его с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчёта. - В случае, если проект подлежит экологической экспертизе (ОВОС), организация первых общественных слушаний для представления проекта на экспертизу ОВОС. Срок выполнения I этапа: 45 календарных дней со дня, следующего за датой вступления договора в силу. *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в течение указанного периода Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и в течение 3 рабочих дней либо утверждается, либо возвращается с замечаниями. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 3 рабочих дней. Указанный срок включён в предусмотренные для I этапа 45 дней. ## Этап II. Разработка полного пакета проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта выполняется разработка рабочего проекта строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Воскеван общины Ноемберян Тавушской области РА, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 150 календарных дней со дня, следующего за датой вступления договора в силу (или 105 календарных дней без учёта I этапа). *) *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в течение указанного периода Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА) рабочего проекта (полного пакета проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования от ресурсоснабжающих организаций по инженерным разделам (в случае необходимости переноса/переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА и в течение 5 рабочих дней либо утверждается, либо возвращается с замечаниями. Доработанный проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включён в предусмотренные для II этапа 105 дней. ## Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - упрощённую градостроительную экспертизу. Консультант: - получает и передаёт Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС), если проект подлежит такой экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в процессе согласования и экспертизы, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 180 календарных дней со дня, следующего за датой подписания договора (или 30 календарных дней без учёта I и II этапов). После получения положительного заключения упрощённой градостроительной экспертизы Заказчик представляет пакет проектной документации на государственную комплексную экспертизу. Приёмка выполненных работ Заказчиком и оплата осуществляются после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | В настоящее время в средней школе Воскевана обучается 153 учащихся, функционирует 12 классов. Проектная мощность действующего школьного здания составляла 640 ученических мест, корпуса находятся в неудовлетворительном состоянии, часть помещений не используется. Здание не имеет подвального этажа, укрытие приспособлено на первом этаже. Предусматривается снос существующего здания и строительство на его месте по индивидуальному проекту нового школьного здания на 240 ученических мест. Новое здание проектировать с подвальным этажом, приспособленным под укрытие. Надземная часть — до 3 этажей. Территория имеет сложный рельеф, существующие корпуса расположены на площадках с перепадом отметок в один этаж. Новое здание предлагается разместить с использованием существующих площадок с целью минимизации объёмов земляных работ и строительства новых подпорных стен. Цель задания — строительство на территории действующей школы нового здания школы мощностью 240 ученических мест взамен существующих корпусов, с полным набором функциональных помещений, предусмотренных нормативами, а также с открытым спортивным полем. ### Основные требования - Классы проектировать из расчёта 20 учащихся на класс. - Выделить зоны начальной школы отдельно от зон основной и старшей школы, предусмотреть отдельный вход и общую игровую комнату площадью около 70 м². - Площадь столовой рассчитывать из нормы 1 м² на одно посадочное место, из расчёта одновременного питания 70 человек (с обеспечением 140 мест при двух сменах питания). - Для старшей школы предусмотреть дополнительно 3–4 учебных кабинета из расчёта 10 учащихся на кабинет. - Актовый зал — на 170 мест. - Закрытый спортивный зал с игровым полем размером 24 × 15 м и трибунами на 40–60 зрительских мест. - При спортивном зале предусмотреть: раздевалки из расчёта на 10 мальчиков и 10 девочек; душевые — по 3 душевые кабины для мальчиков и девочек, каждая группа душевых должна иметь отдельный вход (преддушевую/тамбур); санузлы — по одному для мальчиков и девочек; в комнате тренера также предусмотреть санузел и душевую. Площади помещений принимать в соответствии с Приложением 7, таблица № 7 документа ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 (Строительные нормы Республики Армения). - В случае проектирования школы в виде отдельных корпусов все корпуса соединить тёплыми переходами. - Обеспечить доступность для лиц с инвалидностью, связать все этажи лифтом (включая подвальный этаж). - Эвакуационные лестницы проектировать с непосредственным выходом наружу. ### Подвальный этаж В подвальном этаже предусмотреть: - укрытие; - технические помещения; - складские помещения; - учебный тир. ### Наружные спортивные сооружения Предусмотреть открытое спортивное поле с разметкой и оборудованием для мини-футбола размером 20 × 40 м, а также внешнюю беговую дорожку шириной 5 м. ### Инженерное обеспечение Новое здание должно быть оснащено всеми необходимыми инженерными системами: - электроснабжение и электроосвещение; - водоснабжение и канализация; - отопление и вентиляция; - слаботочные системы: связьб интернет, видеонаблюдение; система звонка; пожарная сигнализация /пожарные краны; при необходимости и возможности — пожарный гидрант; - другие системы согласно нормативным требованиям. ### Энергоснабжение и коммунальные системы - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию мин на 20квт с размещением панелей на крыше и/или на территории. В случае размещения на территории участок должен быть выделен и ограждён. - Отопление проектировать на газовом топливе (предусмотреть котельную). - Предусмотреть установку очистных сооружений сточных вод с последующим подключением к сельской канализационной сети. - Предусмотреть наружное освещение территории с использованием фотоэлектрических (солнечных) светильников. Генеральный план территории На генеральном плане должны быть отражены: - все сооружения; - подъезды пожарной техники; - открытое спортивное поле; - наружные инженерные сети; - участок размещения очистных сооружений канализации; - решения по благоустройству и отдельные элементы благоустройства; - иная необходимая инфраструктура в соответствии с техническими условиями. ### Благоустройство территории В проекте благоустройства обязательно предусмотреть: - все решения по устройству открытого спортивного поля; - ограждение; - наружное освещение; - бордюры из базальта; - асфальтовое покрытие; - выделение коммунальных и озеленённых зон; - оснащение озеленённых участков системой полива. Размещение сооружений выбирать по принципу минимального ущерба существующим деревьям. ## Требования к зданию школы - Наружные двери и окна — из алюминиевого профиля толщиной не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — из МДФ толщиной не менее 40 мм, дверная коробка не менее 60 мм; двери учебных кабинетов должны иметь остеклённые вставки (цвет и внешний вид согласовать с Заказчиком). - Все инженерные коммуникации (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Подвесные потолки в санузлах, душевых, актовом зале и коридорах допускается выполнять типа «Армстронг». - Над школьными досками предусмотреть линейные светодиодные светильники. - Актовый зал размещать на первом или втором этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; иные вентиляционные системы предусматривать в соответствии с нормативными требованиями. - Эвакуационные лестничные клетки, требуемые нормами пожарной безопасности, проектировать с непосредственным выходом наружу; из подвального этажа предусмотреть не менее двух выходов непосредственно наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть выходы непосредственно наружу. - Конструктивная схема здания — монолитный железобетон. - Кровля — скатная, из окрашенного профилированного металлического листа с порошковым покрытием. - Отвод дождевых вод организованный, в том числе посредством встроенных лотков с отводом воды от замощённых поверхностей. - Цоколь облицевать базальтовыми плитами. - Отмостку вокруг здания выполнить из асфальтобетона или базальтовой облицовки типа брекчия. - Бордюры — из базальтового камня размером 150 × 300 мм. - Настоящим заданием предусматривается система пожарной сигнализации. Автоматическая система пожаротушения не предусматривается. - Планировочное решение кухонной зоны согласовать с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом количества и габаритов кухонного оборудования, которое будет закупаться данным ведомством. ### В части внутренней отделки #### Перегородки, стены, потолки - В санузлах — глухие перегородки из МДФ, смонтированные на металлическом каркасе. - Штукатурку стен, откосов и потолков предусмотреть гипсовой штукатурной смесью (гипсонит). - Стены и потолки учебных классов, административных помещений, коридоров и вестибюля — окраска латексной краской. - Кухня, технические помещения, санузлы — облицовка стен керамической плиткой. - В санузлах облицовку стен керамической плиткой выполнять до уровня подвесного потолка. - На кухне облицовку стен керамической плиткой выполнять на высоту 1,8 м. ### Полы - Учебные классы, административные помещения, актовый зал — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - Вестибюль, коридоры, рекреационные зоны, столовая, кухня, технические помещения, санузлы — напольная плитка из керамогранита. - Сцену выполнить с деревянным покрытием, обработанным антисептическим составом и матовым лаком. ### Плинтусы Плинтусы выполнять высотой 8–10 см: - для виниловых полов — из МДФ; - для полов из керамогранита — из керамогранита. ### Лестницы - Ступени облицевать плитами из керамогранита. ### Лифт - Размеры лифта предусмотреть для пользователей инвалидных колясок: - внутренняя ширина кабины — 1,10 м; - внутренняя глубина кабины — 1,40 м. ### Розетки, выключатели, светильники и другое электрооборудование - Электрические выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м от уровня пола. Обязательно предусмотреть розетки: - на сцене (горизонтальное исполнение) — по одной одинарной розетке с каждой стороны; - на задней стене сцены — по одной тройной розетке с каждой стороны; - в каждом учебном классе — по одной двойной розетке возле рабочего места учителя. ### Оснащение помещений Во всех учебных классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы; - по одному окну со сложным запорным механизмом и противомоскитной сеткой. На всех открывающихся окнах кухни предусмотреть противомоскитные сетки. На путях эвакуации установить указатели направления движения к выходу, а на выходах — знаки «Выход». ## В процессе выполнения задания Консультант обязан выполнить следующие обязанности Основные направления деятельности Консультанта: - обследование территории, в частности: - выполнение топографической съёмки с указанием существующих надземных и подземных инженерных сетей и сооружений (точную информацию получать от ресурсоснабжающих организаций); - выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий и сооружений на территории (при необходимости); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством Республики Армения, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта в установленном законодательством Республики Армения порядке со всеми заинтересованными органами и организациями, в частности: - получение заключений по вопросам пожарной и технической безопасности; - предварительное согласование наружных инженерных сетей и проектов их переноса с соответствующими ресурсоснабжающими организациями; - при необходимости согласования с другими заинтересованными органами и организациями; - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, представление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу с получением положительного заключения*. *) Пакет проектной документации на простую и государственную комплексную экспертизу градостроительной документации представляет Заказчик. По замечаниям, полученным в ходе экспертиз, Консультант обязан доработать проект в сроки, указанные Заказчиком. ### Консультант обязан: - В процессе разработки проектного задания оказывать содействие специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях, предъявляемых к планируемым строительным работам. - Участвовать и оказывать поддержку в проведении общественных обсуждений (слушаний) по проекту, организуемых в соответствии с законодательством Республики Армения. - Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу существующих сетей и их переустройству подземным способом, а при необходимости, при содействии Заказчика, получать соответствующие технические условия. - На месте проверять соответствие предоставленных технических условий и иных исходных данных фактическому состоянию и проектным требованиям; в случае выявления несоответствий информировать Заказчика. - До начала разработки рабочих чертежей согласовывать с Заказчиком все проектные решения, представляя эскизные варианты предлагаемых решений. - С учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект. - Учитывать замечания и предложения, полученные в ходе экспертизы (экспертиз) проекта (в том числе экспертизы градостроительной документации, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, экспертизы технической безопасности и других видов экспертиз), и вносить в проект соответствующие изменения и уточнения. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки и ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2. Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть #### 4.1.1.Электроснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.2.Электроосвещение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.3.Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация #### 4.2.1.Водоснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.2.2.Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция #### 4.3.1.Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. #### 4.3.2.Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети #### 4.4.1.Система пожарной сигнализации. #### 4.4.2.Система видеонаблюдения территории. #### 4.4.3.Система звонковой и часовой сигнализации. #### 4.4.4.Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» #### 5.1.Проект организации строительства. #### 5.2.Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» #### 6.1.Ведомость объёмов строительных работ. #### 6.2.Смета. #### 6.3.Ведомость объёмов работ со сметными расчётами, в соответствии с формой предоставляемой Заказчиком. # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2.Заключение по технической безопасности (ИГПТБ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3.Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. - Срок службы применяемых материалов, приборов и оборудования (сводный перечень), - Гарантийные сроки на приборы и оборудование (сводный перечень). ## Срок выполнения проектных работ Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 150 календарных дней со дня, следующего за датой вступления в силу договора (соглашения). С учётом получения согласований и заключения упрощённой градостроительной экспертизы - 180 календарных дней. После рассмотрения конечного пакета документации соответствующим отделом ФТРА, ФТРА отправит проект на упрощённую градостроительную экспертизу, а после получения положительного заключения — также на государственную комплексную экспертизу. ## Доработка проекта При необходимости, если в ходе согласования проекта (в том числе с Заказчиком), а также по результатам упрощённой градостроительной и/или государственной комплексной экспертизы выдано отрицательное заключение либо положительное заключение с условием доработки проекта, Консультант обязан выполнить доработку проектно-сметной документации без дополнительной финансовой компенсации в сроки, установленные Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |