ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Услуги по проектированию и составлению ирригационных систем, подготовке проектов , оценке стоимости для населенных пунктов Араксаван, Бердик, Двин, Мргаван и Баграмян.

Название проекта; Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах Араксаван, Бердик, Двин, Мргаван и Баграмян в общине Арташат Араратской области Республики Армения.. Источник финансирования; Бюджет доходов муниципалитета бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по ремонту улиц, подготовке проектов и составлению сметы в городе Арташат и населенных пунктах общины Арташат... Участок дороги имя; Араксаван общины Арташат : 1000 км Бердик в общине Арташат : 0,850 км Двин общины Арташат : 1750 км Мргаван общины Арташат : 0,925 км Баграмян общины Арташат : 0,550 км Общая длина: 5075 км.. Этап проектирования; Рабочий черновик. Общий положения; Для каждого населенного пункта необходимо подготовить и представить отдельные предварительные сметы на армянском и русском языках в 5 бумажных экземплярах, в видеоверсии и в электронном виде (в форматах ACAD, PDF, электронные тома, сводки и сметы также в формате Excel, на армянском и русском языках). Проекты смет должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми. Проекты и сметы должны быть подготовлены для каждого населенного пункта отдельно.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе инженерно-геологических изысканий проведите инженерно-геологическое обследование на необходимую глубину для изучения грунта и оценки его состояния. - В ходе обследования сделайте фотографии текущего состояния ремонтируемого участка дороги . - Инженерное обследование должно проводиться в соответствии со строительными нормами «Климатология строительства» Строительного кодекса РА II-7.01-2011 и Строительной климатологии РА I-2.01-99. Инженерные изыскания для строительства. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - Установка оснований для осветительных столбов (при необходимости) - Для асфальтированных участков необходимо уложить двухслойное асфальтовое покрытие (по согласованию с подрядчиком). - Реставрация/реконструкция/строительство подпорных стен (по мере необходимости). - Укладка стволов деревьев во время строительства тротуаров (по мере необходимости). - Отметьте участки, подлежащие асфальтированию, на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - дорожная мебель , - Замена канализационной трубы по мере необходимости, - внедрение необходимых мер безопасности. - Для каждой улицы или участка, подлежащего асфальтированию, необходимо выполнить отдельный расчет и подготовить отдельные проектно-сметные пакеты (отдельные книги). - Материалы для маркировки (краска, термопластик, холоднокатаный пластик, полимерные ленты, формовочные формы, светоотражатели и т. д.) должны быть согласованы с заказчиком . Требования к составу проекта : - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и кадастровые таблицы должны быть подготовлены для каждого отдельного объекта недвижимости. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; h) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь).. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование выполнить Армянское национальное движение I -2.01-99 строительство по нормам и ГОСТ 32836-2014 , ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Утверждено приказом министра градостроительства Республики Армения № 263-Н от 14.10.2014, Советом по градостроительству РА № 30-01-2014 «Графостроительство». Строительные нормы «Планирование и строительство градостроительных и сельских населенных пунктов», утвержденные приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 21-Н от 26.08.2022, 13.02.2022 . «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. № 40-01.02 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения», утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА № 103-Н от 28.12.2020 и решением № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные цели в РА и отмене ряда решений Правительства РА». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Приказ № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г. Срок предоставления услуги: 21 календарный день..

РАЗМЕР 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Абовян , Гетазат , Ншаван , Бюраван и Мргавет. Системы орошения для жилых домов , подготовка проекта, услуги по составлению сметы.

Название проекта; Абовян , Гетазат , Ншаван , Бюраван и Мргавет общины Арташат Араратской области, Армения Строительство и ремонт ирригационных систем в населенных пунктах.. Источник финансирования; Бюджет доходов муниципалитета бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по ремонту улиц, подготовке проектов и составлению сметы в городе Арташат и населенных пунктах общины Арташат... Участок дороги имя; Абовян, община Арташат Площадь: 2,002 км² Гетазат общины Арташат : 1470 км Ншаван общины Арташат : 0,350 км Бюраван общины Арташат : 0,150 км Мргавет из общины Арташат Место жительства: 1000 км Общая длина: 4972 км.. Этап проектирования; Рабочий черновик. Общий положения; Для каждого населенного пункта необходимо подготовить и представить отдельные предварительные сметы на армянском и русском языках в 5 бумажных экземплярах, в видеоверсии и в электронном виде (в форматах ACAD, PDF, электронные тома, сводки и сметы также в формате Excel, на армянском и русском языках). Проекты смет должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми. Проекты и сметы должны быть подготовлены для каждого населенного пункта отдельно.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе инженерно-геологических изысканий проведите инженерно-геологическое обследование на необходимую глубину для изучения грунта и оценки его состояния. - В ходе обследования сделайте фотографии текущего состояния ремонтируемого участка дороги . - Инженерное обследование должно проводиться в соответствии со строительными нормами «Климатология строительства» Строительного кодекса РА II-7.01-2011 и Строительного кодекса РА I-2.01-99. Инженерные изыскания для строительства. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - Установка оснований для осветительных столбов (при необходимости) - Для асфальтированных участков необходимо уложить двухслойное асфальтовое покрытие (по согласованию с подрядчиком). - Реставрация/реконструкция/строительство подпорных стен (по мере необходимости). - Укладка стволов деревьев во время строительства тротуаров (по мере необходимости). - Отметьте участки, подлежащие асфальтированию, на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - дорожная мебель , - Замена канализационной трубы по мере необходимости, - внедрение необходимых мер безопасности. - Для каждой улицы или участка, подлежащего асфальтированию, необходимо выполнить отдельный расчет и подготовить отдельные проектно-сметные пакеты (отдельные книги). - Материалы для маркировки (краска, термопластик, холоднокатаный пластик, полимерные ленты, формовочные формы, светоотражатели и т. д.) должны быть согласованы с заказчиком . Требования к составу проекта : - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и кадастровые таблицы должны быть подготовлены для каждого отдельного объекта недвижимости. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; h) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь).. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование выполнить Армянское национальное движение I -2.01-99 строительство по нормам и ГОСТ 32836-2014 , ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Утверждено приказом министра градостроительства Республики Армения № 263-Н от 14.10.2014, Советом по градостроительству РА № 30-01-2014 «Графостроительство». Строительные нормы «Планирование и строительство градостроительных и сельских населенных пунктов», утвержденные приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 21-Н от 26.08.2022, 13.02.2022 . «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. № 40-01.02 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения», утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА № 103-Н от 28.12.2020 и решением № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные цели в РА и отмене ряда решений Правительства РА». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Приказ № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г. Срок предоставления услуги: 21 календарный день..

РАЗМЕР 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Услуги по проектированию и составлению ирригационных систем, подготовке проектов , оценке стоимости для поселков Дмитров , Мхчян , Мргануш , Джрашен и Вардашен.

Название проекта; Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах Дмитров , Мхчян , Мргануш , Джрашен и Вардашен общины Арташат Араратской области Республики Армения .. Источник финансирования; Бюджет доходов муниципалитета бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по ремонту улиц, подготовке проектов и составлению сметы в городе Арташат и населенных пунктах общины Арташат... Участок дороги имя; Дмитров , община Арташат : 0,250 км Мхчян общины Арташат : 1200 км Мргануш общины Арташат : 0,550 км Джрашен общины Арташат : 3000 км Вардашен, община Арташат населенный пункт: 0,550 км Общая протяженность: 5550 км.. Этап проектирования; Рабочий черновик. Общий положения; Для каждого населенного пункта необходимо подготовить и представить отдельные предварительные сметы на армянском и русском языках в 5 бумажных экземплярах, в видеоверсии и в электронном виде (в форматах ACAD, PDF, электронные тома, сводки и сметы также в формате Excel, на армянском и русском языках). Проекты смет должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми. Проекты и сметы должны быть подготовлены для каждого населенного пункта отдельно.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе инженерно-геологических изысканий проведите инженерно-геологическое обследование на необходимую глубину для изучения грунта и оценки его состояния. - В ходе обследования сделайте фотографии текущего состояния ремонтируемого участка дороги . - Инженерное обследование должно проводиться в соответствии со строительными нормами «Климатология строительства» Строительного кодекса РА II-7.01-2011 и Строительной климатологии РА I-2.01-99. Инженерные изыскания для строительства. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - Установка оснований для осветительных столбов (при необходимости) - Для асфальтированных участков необходимо уложить двухслойное асфальтовое покрытие (по согласованию с подрядчиком). - Реставрация/реконструкция/строительство подпорных стен (по мере необходимости). - Укладка стволов деревьев во время строительства тротуаров (по мере необходимости). - Отметьте участки, подлежащие асфальтированию, на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - дорожная мебель , - Замена канализационной трубы по мере необходимости, - внедрение необходимых мер безопасности. - Для каждой улицы или участка, подлежащего асфальтированию, необходимо выполнить отдельный расчет и подготовить отдельные проектно-сметные пакеты (отдельные книги). - Материалы для маркировки (краска, термопластик, холоднокатаный пластик, полимерные ленты, формовочные формы, светоотражатели и т. д.) должны быть согласованы с заказчиком . Требования к составу проекта : - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и расчеты объемов работ должны быть подготовлены для каждого отдельного случая. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; h) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь).. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование выполнить Армянское национальное движение I -2.01-99 строительство по нормам и ГОСТ 32836-2014 , ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Утверждено приказом министра градостроительства Республики Армения № 263-Н от 14.10.2014, Советом по градостроительству РА № 30-01-2014 «Графостроительство». Строительные нормы «Планирование и строительство градостроительных и сельских населенных пунктов», утвержденные приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 21-Н от 26.08.2022, 13.02.2022 . «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. № 40-01.02 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения», утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА № 103-Н от 28.12.2020 и решением № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные цели в РА и отмене ряда решений Правительства РА». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Приказ № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г. Срок предоставления услуги: 21 календарный день..

РАЗМЕР 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Услуги по проектированию и строительству ирригационных систем, подготовке проектов и составлению сметы для поселков Норашен, Шаумян, Верин Арташат и Каначут.

Название проекта; Строительство и реконструкция ирригационных систем в населенных пунктах Норашен, Шаумян, Верин Арташат и Каначат, община Арташат, Араратская область, Армения.. Источник финансирования; Бюджет доходов муниципалитета бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по ремонту улиц, подготовке проектов и составлению сметы в городе Арташат и населенных пунктах общины Арташат... Участок дороги имя; Норашен , входящее в состав общины Арташат : 1500 км. Шаумян общины Арташат : 1000 км Верхний Арташат, поселение общины Арташат : 2300 км Каначут общины Арташат : 0,500 км Общая протяженность: 5300 км.. Этап проектирования; Рабочий черновик. Общий положения; Для каждого населенного пункта необходимо подготовить и представить отдельные предварительные сметы на армянском и русском языках в 5 бумажных экземплярах, в видеоверсии и в электронном виде (в форматах ACAD, PDF, электронные тома, сводки и сметы также в формате Excel, на армянском и русском языках). Проекты смет должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми. Проекты и сметы должны быть подготовлены для каждого населенного пункта отдельно.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах границ дорожного проекта, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые препятствуют реализации дорожного проекта, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе инженерно-геологических изысканий проведите инженерно-геологическое обследование на необходимую глубину для изучения грунта и оценки его состояния. - В ходе обследования сделайте фотографии текущего состояния ремонтируемого участка дороги . - Инженерное обследование должно проводиться в соответствии со строительными нормами «Климатология строительства» Строительного кодекса РА II-7.01-2011 и Строительного кодекса РА I-2.01-99. Инженерные изыскания для строительства. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - восстановление/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - Установка оснований для осветительных столбов (при необходимости) - Для асфальтированных участков необходимо уложить двухслойное асфальтовое покрытие (по согласованию с подрядчиком). - Реставрация/реконструкция/строительство подпорных стен (по мере необходимости). - Укладка стволов деревьев во время строительства тротуаров (по мере необходимости). - Отметьте участки, подлежащие асфальтированию, на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - дорожная мебель , - Замена канализационной трубы по мере необходимости, - внедрение необходимых мер безопасности. - Для каждой улицы или участка, подлежащего асфальтированию, необходимо выполнить отдельный расчет и подготовить отдельные проектно-сметные пакеты (отдельные книги). - Материалы для маркировки (краска, термопластик, холоднокатаный пластик, полимерные ленты, формовочные формы, светоотражатели и т. д.) должны быть согласованы с заказчиком . Требования к составу проекта : - Указ Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 № 05 - Н. команда в соответствии с , Армения городское планирование министр 11.09.2017​ № 128-Н - Н команда в соответствии с Работа проект состоит из: а ) представить четкий план ирригационных работ на основе измерений, геодезии и полученных результатов, б ) общий пояснительная записка в ) архитектурный часть , конструктивная часть d ) локальный , резюме оценки e ) лист тома f) Проектная документация, сметы и расчеты объемов работ должны быть подготовлены для каждого отдельного случая. Типовые чертежи, которые будут включать схемы конструкций, входящих в проект, запланированные работы и исходные данные . Используя план участка, кадастровую съемку и Google Maps, отметьте зону, где будут проводиться строительные работы, указав начальную и конечную точки. Для плановых работ i) подготовительный работает: естественная почва обработка , обратная засыпка , полутруба из установки после Мы убьем. Подключите строящуюся систему орошения. текущий орошение к водопроводу , соединение в точке предвидеть люк: металл с крышкой и защелка с клапаном. j) В конце линии подачи оросительной воды установить водосборный бассейн, армированный сварной сеткой, и установить на нем плоские задвижки для регулирования дальнейшего потока воды. Установить задвижку на входной линии и соорудить водоотводы. в) работы отдельно типы исполнение календарь расписание l) проводить инженерно-геологические изыскания в соответствии со строительными нормами Строительного кодекса РА II-7.01 2011 «Строительная климатология», а также в соответствии со Строительным кодексом РА I-2.01-99 « Основные положения по инженерным изысканиям для строительства»; h) предвидеть водомер соединение , орошение шоссе водопроводная труба строительство предвидеть строительные отходы , отходы загрузка и транспорт. Планировать координацию проектов с заинтересованными сторонами и организациями, занимающимися поставкой инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь). (t) Внести в проектную документацию технические условия, предусмотренные организациями-поставщиками инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь).. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование выполнить Армянское национальное движение I -2.01-99 строительство по нормам и ГОСТ 32836-2014 , ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. Утверждено приказом министра градостроительства Республики Армения № 263-Н от 14.10.2014, Советом по градостроительству РА № 30-01-2014 «Графостроительство». Строительные нормы «Планирование и строительство градостроительных и сельских населенных пунктов», утвержденные приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 21-Н от 26.08.2022, 13.02.2022 . «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. № 40-01.02 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения», утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА № 103-Н от 28.12.2020 и решением № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные цели в РА и отмене ряда решений Правительства РА». Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Приказ № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г. Срок предоставления услуги: 21 календарный день..