ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

….ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ…

Տեասաձայնագրիչ 16 պորտ 8 Մպ 3 հատ

16 պորտ 8MP   տեսաձայնագրիչ
> Տեսախցիկի միացման հնարավորություն - Անալոգային, IP , բազմաֆորմատ
> Ձայնագրման որակը 2592 x 1944

> Ցանցային հնարավորություններ TCP/IP, FTP, P2P, DDNS, UPnP
> Ինտերֆեյս BNC, HDMI, RCA, RJ-45 Ethernet, USB, VGA (D-Sub)

> Տեսաազդանշանային համակարգ PAL/NTSC

> Վիդեո ֆայլերի ձևաչափեր  H.265, H.265+
> Կոշտ սկավառակի ապահովում 2 SATA lll Port, մինչև 6 TB ծավալ
> Աշխատանքային ջերմաստիճանային պայմաններ -10°C to +60°C

> Առանձնահատկություններ՝ շարժման հայտնաբերում, ցերեկային/գիշերային ռեժիմ, թվային աղմուկի նվազեցում (DNR)

> Քանակ 3  հատ

Երաշխիք – 12 ամիս

Տեսախցիկ ներսի 5 MP 16 հատ

Տեսախցիկի Անալոգային

> Առնվազն 5MP ներքին տեսախցիկ ,  CMOS 1/3" մատրիցա
>  Դիտման անկյուն,  90 աստիճան և ավել

>   Տեսախցիկի դիզայն – գմբեթ

> Ֆիքսված օբյեկտիվ 3,6մմ կամ 2,8մմ
>  Նվազագույն լուսավորություն, լյուքս 0,0001 
> IR illuminator, հեռավորություն մինչև 25մ
> 12V DC սնուցում
> IP66 պաշտպանություն

>Քանակ 10 հատ
Երաշխիք 12 ամիս

Տեսախցիկ դրսի 5 MP 32 հատ

Տեսախցիկի Անալոգային

> Առնվազն 5MP արտաքին տեսախցիկ , 1/3” CMOS մատրիցա
> Դիտման անկյուն,  90 աստիճան
> բազմաֆորմատ - անալոգային (AHD, TVI, CVI)
> Ներկառուցված IR illuminator, հեռավորություն մինչև 30մ
> DWDR, DNR, BLC
> Ֆիքսված օբյեկտիվ 3,6մմ կամ 2,8մմ
> 12V DC սնուցում
>Քանակ 32 հատ

> IP67 պաշտպանություն
Երաշխիք 12 ամիս

Հիշողության կոշտ սկավառակ 3  հատ

Ինտերֆեյս – SATA lll 3.5″
Քեշի չափը – 256MB
Պտտման արագությունը – 7200 rpm
Տվյալների փոխանցման արագություն – 600Mb/s

24/7, HDD 4Tb կամ ավել

Քանակ 3 հատ

Երաշխիք – 12 ամիս

Մալուխ  մոնտաժման 500 մ․

>  Հիմնական տեսակը բազմաժիլ

>  Հաղորդավար նյութը՝ մաքուր պղինձ

>  Մալուխի արտաքին պաշտպանիչ շերտը – PVC

>  Հաղորդավարի տրամագիծը՝ 0,46 մմ

>  Քանակ 500 մետր

Երաշխիք 12 ամիս

Սնուցման աղբյուր 3 հատ

>  Մուտքային լարումը, 175-250 Վ

> Ելքային լարումը  12 Վ

>  ելքային հոսանք, 10 Ա

> Առանց օդափոխիչի, անաղմուկ սառեցում

> Քանակ 3 հատ

Երաշխիք 12 ամիս

> Կաբել անցուղի (սակառ) 200 մետր

> Մոնտժման տուփ 32 հատ

Տեսանկարահանող սարքերը պետք է լինեն հեռակառավարվող (բջջային հեռախոսի միջոցով. համատեղելի Android և IOS համակարգերի հետ, բջջային հեռախոսին ազդանշան ուղարկելու հնարավորությամբ), ունենան տեսախցիկի առնվազն 355 աստիճան ուղղահայաց և 90 աստիճան հորիզոնական պտտվելու հնարավորություն, 24 ժամ անխափան տեսանկարահանելու հնարավորություն, երկկողմանի ձայնային կապի հնարավորություն, գիշերային ժամերին որակյալ տեսանկարահանում կատարելու հնարավորություն։

Սարքերի, սարքավորումների, մալուխների, դրանց ամրացման դետալների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը,  տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է  մատակարար կազմակերպության կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված ։ Մատակարարը պարտավոր է կատարել երեշխիքային և  ծրագրային սպասարկում տեղադրման պահից առնվազն 1  տարվա ընթացում: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ապահովել ամբողջական հասանելիություն  ինտերնետ կապին, ապահովելով 1 տարվա ինտերնետ ծառայություն: Կատարվելիք բոլոր աշխատանքները նախօրոք համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

/Տեսախցիկների  տեղադրման հասցեները կցված է՝ PDF