| Должность | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт плоской крыши многоквартирного жилого дома № 2 в Дзоркском районе города Капан, общины Капан, Сюникской области Республики Армения |
| --- | --- |
| Цель (Значение) | Ремонт, техническое обслуживание и долгосрочная эксплуатация кровли многоквартирного жилого дома |
| Общее описание | Требуется: . Осмотр кровли . Ремонт кровли . Ремонт водосточной системы кровли |
| Основные требования, техническое задание | 1. Демонтаж старого гидроизоляционного слоя, 2. Демонтаж цементно-песчаного выравнивающего слоя (при необходимости) 3. Укладка выравнивающего слоя с армированием 4. Укладка кровельного покрытия из двухслойного изогамного материала с верхним слоем из алюминиевой фольги 5. Монтаж вентиляторов на вентиляционных шахтах из оцинкованного листового металла 6. Изготовление шипов и парапетных планок из оцинкованного листового металла |
| Общие положения | Рабочий проект составлен в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные работы в РА и об отмене ряда решений Правительства РА», а также архитектурно-проектных задач и акта о выявлении недостатков. Смета составлена ​​в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РА № 879-Н от 23.06.2011 «Об утверждении порядка расчета стоимости строительных работ по текущим ценам, о перераспределении средств в Государственном бюджете РА на 2011 год и о внесении дополнений и изменений в Постановление Правительства РА № 1748-Н от 23 декабря 2010 года и о выделении средств Министерству городского развития РА». При заключении строительного контракта предусмотрен авторский контроль, при этом проектировщик осуществляет авторский контроль на протяжении всего периода выполнения работ. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и отмене Постановления Правительства Республики Армения № 168-Н от 10 февраля 2011 г.», проектировщик: а) составляет техническое задание на материалы и/или/ устройства и оборудование, используемые для реализации строительного проекта, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Республики Армения «О закупках», б) представляет минимальные требования к объекту договора, его отдельным частям (конструкциям и т. д.) и гарантийные сроки используемых материалов и/или/ устройств и оборудования, в) представляет календарный график выполнения отдельных видов работ, г) представляет заказчику весь пакет проектной документации, включая проектную часть, на армянском и русском языках, в 4 экземплярах на бумаге и в электронном виде. Проектно-сметная документация состоит из 2 частей: - Архитектурно-строительная часть. Включает в себя: Базовые данные и проектную документацию /план этажа/, фотокопию соответствующей части свидетельства о регистрации объекта недвижимости, технические условия, архитектурно-проектное задание, лицензии (архитектора, инженера-строителя), общую пояснительную записку, планы, проекты организации строительства, сводку основных строительных материалов, конструкций, спецификации, методические указания по выполнению работ, график выполнения работ, рабочие чертежи, объемы работ/, пояснительные записки, - Предварительная смета: сводка, объект, локальная смета. Документы предварительной сметы должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, разборчивы. Также предоставляется: --Смета-расчет по установленному порядку, на армянском и русском языках, в электронном и бумажном вариантах. Электронный вариант представлен в формате Excel, составлен в Unicode, в аккуратном виде /без дополнительных строк и столбцов/, в 2 экземплярах - первый экземпляр с весами по сечениям, второй экземпляр с номерами, или вместе в одном документе. Стоимость каждой единицы работ, включенная в смету, должна включать все затраты, указанные в нормативных документах РА по градостроительству (включая незапланированные работы в размере 50%), прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, с учетом планируемой суммы возврата, и должна быть заверена печатью и подписью проектировщика. Смета заканчивается строками «Итого» или «Итого, НДС» и «Общая сумма». — В случае наличия оборудования, его перечень — на армянском и русском языках, в электронном и бумажном вариантах. |
| Основные обязанности и требования | Основные обязанности: • проведение геодезических работ, • разработка проектной и сметной документации, Требования к геодезическим работам: • проведение геодезических работ в объеме, необходимом для разработки проектной документации, • в ходе геодезических работ видеосъемка и маркировка текущего состояния кровли ремонтируемого здания. Требования к проекту: • проектная документация должна соответствовать государственным стандартам, инструкциям и нормам градостроительства Республики Армения. • проект должен предусматривать как минимум следующие работы: Соглашения: • заключение экспертной комиссии по градостроительству должно быть положительным, экспертиза должна проводиться заказчиком и за счет средств; • согласование проектных решений с руководителем органа местного самоуправления; - • согласование мест размещения резерва, полигона и хранилища строительных отходов с руководителем органа местного самоуправления. |
| Регулирующие Требования | Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными актами Республики Армения и требованиями норм градостроительства. Разработка проектной документации в соответствии со следующими источниками: - Постановление Комитета по градостроительству РА от 30.01.2023 «Графостроительство. Строительные нормы «Планирование и строительство городских и сельских поселений», - Строительные нормы Комитета по градостроительству РА, утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА от 26.08.2022 Н21-Н, 13.02.2022 «Техника безопасности в строительстве», - Строительные нормы Комитета по градостроительству РА от 30.02.2022 «Благоустройство земель», утвержденные распоряжением Председателя Комитета по градостроительству РА от 21.06.2022 Н12-Н, 10.11.2006 Н253-Н, 10.11.2006 Н253-Н, 11.07.01.2006 «Доступность зданий и сооружений для «Строительные нормы для маломобильных групп населения», - Строительные нормы Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 г. «Регионы Республики Армения» Приказ № 105-Н об утверждении методического руководства по мощению, брусчатке и благоустройству нетранспортных, местных и внутрикоммунальных дорог, улиц и тротуаров в населенных пунктах (включая поселки), - Указ Правительства Республики Армения от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения», - Указ Правительства Республики Армения от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и об отмене ряда решений Правительства Республики Армения». При разработке проекта При утверждении проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, не действующих на территории Республики Армения, и учитывать это. В проектную документацию следует включить следующие требования: - Об обеспечении 21 обязательной меры по организации строительного производства, утвержденной приказом Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 09-А от 09.02.2023, и о применении мер ответственности в случае их несоблюдения; - Руководствоваться методическими указаниями аналогичного содержания, разработанными Министерством территориального управления и инфраструктуры Республики Армения. |
| Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней с даты вступления Договора в силу. | Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней с даты вступления Договора в силу. |