ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт улицы Батуми общины Ванадзор.

тыс. драмов

| пп | Наименование работ | ед. изм | кол-во | ст. ед. в тыс. драма | Общая стоимость в тысячах драма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Проезжая часть |  |  |  |  |
| 1 | Разборка грунта 10е IV категории бульдозером, вывоз грунта до 50м | 1000м³ | 0.02 | 1497.55 | 29.95 |
| 2 | Уплотнение насыпи пневмокатком по одному следу за 6 проходов, толщиной слоя 30 см, с розливом воды | 1000м³ | 0.02 | 850.69 | 17.01 |
| 3 | Разборка существующей дорожной покрытие бульдозером, с перемещением на 20 м | 1000м³ | 4.299 | 545.40 | 2344.68 |
| 4 | Погрузка самосвала экскаватором (1 м3) | 1000м³ | 4.299 | 769.28 | 3307.14 |
| 5 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 8383 | 0.58 | 4827.56 |
| 6 | Планировка поверхности земляного полотна механизированным способом | 100м² | 73.51 | 37.56 | 2760.94 |
| 7 | I слой, устройство асфальтобетонного слоя толщиной H=4см из мелкозернистой а/бетонной смеси типа «Б» | 100м² | 73.51 | 423.96 | 31165.44 |
| 8 | II слой, крупнозернистый пористый асфальтобетон типа «Б», h=6см | 100м² | 73.51 | 600.15 | 44117.12 |
| 9 | III слой, устройство щебеночно-песчаного основания (С5) толщиной 200 мм» | 100м² | 73.51 | 159.29 | 11709.42 |
| 10 | Нанесение битума по основанию дороги 0,6л/1м² | л | 4411 | 0.26 | 1162.75 |
| 11 | IV слой, песчано-гравийный слой h=10см | м³ | 735.1 | 12.63 | 9283.15 |
| II | Устройство откосов и уширение |  |  |  |  |
| 1 | Разборка существующего участка дороги толщиной h=40см бульдозером, с перемещением на 20 м | 1000м³ | 0.7762 | 793.93 | 616.25 |
| 2 | Погрузка самосвала экскаватором (1 м3) | 1000м³ | 0.7762 | 769.28 | 597.12 |
| 3 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 1513.5 | 0.58 | 871.59 |
| 4 | Планировка поверхности земляного полотна механизированным способом | 100м² | 18.48 | 37.56 | 694.09 |
| 5 | Установка базальтовых бордюров (150x300 мм) на бетонном основании | пм | 279 | 12.50 | 3487.25 |
| 7 | I слой, устройство асфальтобетонного слоя толщиной H=4см из мелкозернистой а/бетонной смеси типа «Б» | 100м² | 18.48 | 423.96 | 7834.81 |
| 8 | II слой, крупнозернистый пористый асфальтобетон типа «Б», h=6см | 100м² | 18.48 | 600.15 | 11090.79 |
| 9 | III слой, устройство щебеночно-песчаного основания (С5) толщиной 200 мм» | 100м² | 18.48 | 159.29 | 2943.68 |
| 10 | Нанесение битума по основанию дороги 0,6л/1м² | л | 1109 | 0.26 | 292.31 |
| 11 | IV слой, песчано-гравийный слой h=10см | м³ | 184.8 | 12.63 | 2333.73 |
| III | Устройство тротуаров |  |  |  |  |
| 1 | демонтаж базальтовых бордюров, погрузка а/самосвал экскаватором (1 м3), (возврат заказчику) | 1000м³ | 0.1859 | 769.28 | 143.01 |
| 2 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 501.9 | 0.58 | 289.05 |
| 3 | Разборка базальтовых бордюров вручную (возврат заказчику) | пм | 172.1 | 1.44 | 248.47 |
| 4 | Вывоз, сбор и погрузка мусора на самосвал вручную | т | 27.88 | 0.75 | 21.04 |
| 5 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 27.88 | 0.58 | 16.06 |
| 6 | Разборка существующего покрытия тротуара бульдозером, с перемещением на 20 м | 1000м³ | 0.919 | 545.40 | 501.28 |
| 7 | Погрузка самосвала экскаватором (1 м3) | 1000м³ | 0.919 | 769.28 | 707.05 |
| 8 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 1792.2 | 0.58 | 1032.08 |
| 9 | Разборка существующего покрытия тротуара вручную | м³ | 48.4 | 6.37 | 308.10 |
| 10 | Вывоз, сбор и погрузка мусора на самосвал вручную | т | 94.4 | 0.75 | 71.23 |
| 11 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 94.4 | 0.58 | 54.35 |
| 12 | Планировка поверхности земляного полотна механизированным способом | 100м² | 55.232 | 37.56 | 2074.44 |
| 13 | Установка базальтовых бордюров (150x300 мм) на бетонном основании | пм | 1721 | 12.50 | 21510.98 |
| 14 | Установка базальтовых бордюров (100х200 мм) на бетонном основании | пм | 1015 | 9.80 | 9943.26 |
| 15 | Устройство песчано-гравийного слоя под тротуарами толщиной h = 12 см | 100м² | 52.65 | 153.50 | 8081.94 |
| 16 | Устройство цементно-песчаного выравнивающего сухого слоя, h=10 см (30%/70%) | м² | 5265 | 3.33 | 17555.63 |
| 17 | Укладка цветной бетонной плитки (томето) толщиной 60 мм. | 100м² | 52.65 | 852.82 | 44901.21 |
| 18 | Перевозка растительного грунта для газона со склада, находящегося на расстоянии 10 км. | т | 236.9 | 0.58 | 136.44 |
| 19 | Распределение растительного грунта на газонах вручную, толщиной 10 см. | м³ | 121.5 | 1.84 | 224.06 |
| 20 | Посев многолетних трав на газонах. | 100м² | 12.15 | 14.58 | 177.17 |
| 21 | Установка базальтовых бордюров пандуса (80x200 мм) на бетонное основание. | пм | 211.2 | 9.80 | 2068.98 |
| IV | Устройство дождеприемников |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV (10е) группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м³ | 1000м³ | 0.063 | 678.41 | 42.74 |
| 2 | Окучивание грунта IV категории бульдозером на расстояние 10 м) | 1000м³ | 0.039 | 383.58 | 14.96 |
| 3 | Погрузка излишнего грунта IV группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м³ на самосвал | 1000м³ | 0.039 | 839.52 | 32.74 |
| 4 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 76.05 | 0.58 | 43.80 |
| 5 | Устройство щебеночного подстилающего слоя смотрового колодца дождеприемника, толщиной 10 см | м³ | 6 | 16.51 | 99.05 |
| 6 | Устройство монолитного основания водоприемного колодца из бетона класса В-20, толщ. 25 см | м³ | 7.2 | 58.78 | 423.20 |
| 7 | Устройство монолитных стен водоприемного колодца из бетона класса В-20, толщ. 25 см | м³ | 15 | 80.66 | 1209.96 |
| 8 | Чугунная дождеприемная решетка с чугунной рамкой, 70x70 см | шт | 30 | 157.43 | 4722.91 |
| 9 | Обратная засыпка грунта | м³ | 24 | 1.84 | 44.26 |
| V | Устройство приствольных лунок вокруг деревьев |  |  |  |  |
| 1 | Устройство малых приствольных лунок вокруг деревьев | шт | 205 | 9.25 | 1896.93 |
| 2 | Установка базальтовых бордюров (100x200 мм) на бетонном основании | пм | 697 | 0.99 | 686.86 |
| 3 | Переустановка базальтовых бордюров на бетонное основание. | пм | 697 | 1.99 | 1390.19 |
| 4 | Саженцы | шт | 143 | 3.14 | 448.32 |
| VI | Смотровые колодцы |  |  |  |  |
| 1 | Подъем смотровых колодцев монолитным бетоном класса В-15 (средней толщиной 10 см) | м³ | 2.1 | 76.48 | 160.60 |
| 2 | Разборка ж/б отбойным молотком для понижения смотрового колодца, средней толщиной 10 см | м³ | 1 | 31.62 | 31.62 |
| 3 | Погрузка бетона в машину вручную | т | 1.95 | 0.75 | 1.47 |
| 4 | Вывоз на свалку до 10 км | т | 1.95 | 0.58 | 1.12 |
| 5 | Выравнивание срезанной части смотрового колодца бетонным раствором, средней толщиной 3 см | 100м² | 0.2 | 159.62 | 31.92 |
| 6 | Установка плиты нового смотрового колодца размером 1200х1200 | шт | 20 | 133.91 | 2678.21 |
| VII | Разметка |  |  |  |  |
|  | Применение светоотражающих шариков с термопластиком |  |  |  |  |
| 1 | Разметка-сплошная линия 1,1, 15см | 1км | 0.145 | 500.26 | 72.54 |
| 2 | Разметка - прерывистая линия 1,5, 15см | 1км | 0.328 | 146.58 | 48.08 |
| 3 | Разметка - прерывистая линия 1,6, 15см | 1км | 0.323 | 264.00 | 85.27 |
| 4 | Разметка - 1,12 | м² | 4.8 | 5.28 | 25.36 |
| 5 | Разметка - «Зебра» 1,14,1, | м² | 876 | 5.28 | 4627.40 |
| 6 | Разметка - 1,20 | м² | 1.6 | 5.28 | 8.45 |
| VIII | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков (знаки приоритета (25 шт.), знаки особых предписаний (88 шт.)) | шт | 113 | 38.18 | 4314.16 |
|  | Всего |  |  |  | 274694.74 |
|  | НДС 20% |  |  |  | 54938.95 |
|  | Всего |  |  |  | 329633.68 |