Տեխնիկական բնութագիր

Բասկետբոլի շիթ/1զույգ

Տեխնիկական  բնութագիր

Բասկեբոլի ստացիոնար վահանակ՝ արտաքին տեղադրման համար

Վահանակի չափը՝ 1800*1050մմ

Վահանակի նյութը՝ կոփված ապակի/12մմ/կամ թափանցիկ պոլիկարբոնատ/ոչ պակաս ,քան 15մմ/

Վահանակի շրջանակ՝ պողպատյա պրոֆիլ, ոչ պակաս քան 40*40*2մմ

Օղակի ներքին տրամագիծը՝ 450մմ +-5մմ

Օղակի նյութ՝ Պողպատե ձող 16-20մմ

Օղակի ամրացում՝ զսպանակավոր/Breakaway/

Ցանց՝ նեյլոնե, եղանակակայուն

Օղակի բարձրություն խաղադաշտից՝ 3050մմ

Հենասյան նյութ՝ պողպատյա պրոֆիլային խողովակ

Հենասյան չափը՝ առնվաղն 150*150*5մմ

Վահանակի ելուստը հենասյունից՝ 1200-1650մմ

Ընդհանուր բարձրությունը՝ մոտ 3950-4050մմ

Մետաղական մակերեսների պաշտպանություն՝ տաք ցանկապատում կամ հակակոռոզիոն մշակում և փոշեներկում

Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի

Հենասյունը պետք է ամրացվի երկաթբետոնե հիքի վրա կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Կառուցվածքը պետք է դիմանա առնվազն 320կգ ստատիկ բեռնվածության, չպետք է ունենա սուր եզրեր կամ վնասվածքներ առաջացնող տարրեր։Բոլոր եռակցումները պետք է լինեն հարթ և որակյալ կատարված իսկ մետաղական տարրերը պետք է պաշտպանված լինեն կոռոզիայից։

Կոմպլեկտավորում

1․ Հենասյուն-2հատ

2․ Վահանակ-2հատ

3․ Բասկեբոլի օղակ-2հատ

4․ Ցանց- 2 հատ

5․ Ամրակների հավաքածու -2 կոմպլեկտ

Արտադրողի երաշխիք 24 ամիս։