Проект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проекта градостроительного зонирования прибрежных участков водосборного бассейна озера Севан Республики Армения

Содержание

Введение	1

Описание ситуации	2

Общие проблемы	3

Описание фактической ситуации	3

Общие требования	4

Цель разработки проекта	4

Структура проекта	5

Предъявляемые требования:	6

Состав проекта.	7

Визуально, в рамках которого:	8

Ориентировочные критерии	9

Законодательная база	13

Международные документы	14

Дополнительные требования (к составу и содержанию документов)	14

Исходные материалы	15

Этапы разработки проекта	15

Введение

Национальный парк «Севан» (в дальнейшем — национальный парк) был создан решением N 125 от 14 марта 1978 года Центрального Комитета КП Армении и Совета Министров Армянской ССР «О создании национального парка «Севан».

Территория национального парка, согласно решению N 205-Ն правительства Республики Армения от 18 января 2007 года, делится на следующие функциональные зоны:

1) заповедная — включает заповедники «Артаниш», «Норашен», «Личк-Аргич» и «Гилли».

2) охраняемая — включает охраняемые территории «Гаварагет», реликтовые «Гихи-дубовые» и «Норашен».

3) рекреационная

4) экономическая.

Цели создания рекреационной зоны:

1) Обеспечение сохранения природных ландшафтов, растительного покрова, природного и культурного наследия прибрежной зоны озера Севан, имеющих историческую и эстетическую ценность, для организации отдыха граждан.

2) Выявление и сохранение туристического потенциала территории национального парка, а также содействие развитию различных форм туризма, включая познавательный туризм.

3) Обеспечение целевого использования территорий рекреационной зоны.

4) Обеспечение охраны историко-культурных памятников, находящихся в рекреационной зоне, и их охранных зон.

5) Предотвращение негативного воздействия антропогенного характера на нормальное развитие экосистем рекреационной зоны:

Описание ситуации

Все виды деятельности, проводимые на территории национального парка, должны соответствовать ряду четко установленных критериев с целью не нарушать баланс существующих экосистем и не угрожать охраняемому историко-культурному или природному наследию:

В рамках знака 1905: на территории государственного учреждения «Национальный парк «Севан» находятся следующие насосные станции (здания и сооружения):

- Насосная станция Еранос - 1902 м

- Личкский насосный узел - 1912 м

- Мартуниский насосный узел - 1904 м

- Вагашенский насосный узел - 1902 м

- Астгадзорский насосный узел - 1902 м

- Золакарский насосный узел - 1904 м

- Арцванистский насосный узел (коммунальный) - 1902 м

Общие проблемы

Учитывая потребности населения в прибрежном отдыхе и ежегодно растущее число людей, стремящихся удовлетворить свои потребности в отдыхе за пределами урбанизированной среды, а также в результате вышеупомянутых потребностей интенсивное освоение прибрежных территорий и их подверженность техногенному воздействию (что способствует повышению степени рекреационной деградации окружающей среды и деградации природных комплексов), возникла необходимость регулирования рекреационного освоения прибрежных территорий. С целью организации прибрежных территорий озера Севан как для внутренних, так и для зарубежных посетителей, с учетом современных требований к таким территориям и внедрением международного передового опыта, возникла необходимость разработки экологически чистой системы рекреационного развития этих территорий, создавая благоприятные условия для отдыха и улучшая, сохраняя и эффективно используя рекреационный потенциал природного комплекса.

Согласно пункту 5.1. Закона Республики Армения о ежегодных и комплексных программах мероприятий по восстановлению, охране, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан, принятого 14 декабря 2001 года, в рамках комплексной программы Закона предусмотрено, что в течение 30 лет объем воды в Севане увеличится примерно на 8,8 млрд м³, что эквивалентно повышению уровня озера на 6,5 метров. С точки зрения экологического баланса, после необходимого повышения уровня озера на 6 метров в озере Севан возникнет дополнительный запас воды, который будет считаться природным ресурсом, имеющим большое значение для энергетических и экономических других отраслей, и его можно будет свободно использовать для этих целей, включая удовлетворение региональных потребностей.

Описание фактической ситуации

Прибрежные территории, предусмотренные для застройки озера Севан, обладая необходимыми предпосылками для развития рекреации, курортного и туристического секторов, полны неупорядоченных, низкокачественных с эстетической точки зрения и явно дисгармоничных сооружений, включая самовольные и нарушающие нормы построенные здания и сооружения.

Настоящие экономические и градостроительные разработки также выдвинули новые требования к функциям некоторых участков прибрежных территорий, что подразумевает комплексное рассмотрение проблем в рамках единого документа пространственного планирования и выработку взаимосвязанных решений.

Разработка консолидированного проекта размещения и пространственной организации рекреационных, ландшафтных и курортных систем в центральной и непосредственной зоне воздействия озера Севан, а также разработка проекта скоординированной, сбалансированной и устойчивой реализации градостроительного устава Севанского национального парка, комплексного благоустройства и регулируемого развития городской и ландшафтной пространственной среды с целью достижения пропорциональной градостроительной организации прибрежных зон озера Севан. Цель состоит в том, чтобы реализовать градостроительство прибрежных районов озера Севан сбалансированным и устойчивым образом, учитывая также требования по сохранению окружающей среды и требования, связанные с изменением климата. Концепция разработки документов основана на определении основных направлений территориального развития, наиболее благоприятных для инвестиций секторов и схематичной организации зон их пространственного распределения, Исходя из этого, разрабатывается политика, реализация которой будет способствовать экономическому развитию региона, созданию рабочих мест и улучшению качества жизни населения.

Общие требования

При использовании прибрежных территорий уникального крупного водосборного бассейна озера Севан, имеющего стратегическое значение для Республики Армения, необходимо обеспечить экологически чистое использование прибрежных территорий, провести расчет максимально допустимой рекреационной нагрузки, анализ ландшафтных показателей прибрежных территорий с реализацией их функционального рекреационного зонирования и четким определением классификаторов по застройке на территории.

Для обеспечения эффективного использования прибрежных территорий необходимо выявить принципы их рекреационной структуры, площади и планировочные решения. В результате анализа предполагается выделить ряд факторов, влияющих на организацию рекреационных функциональных зон в структуре прибрежных территорий озера Севан, что позволит выявить проблемы и основные направления преобразования, раскрывая их потенциал.

В рамках организации здоровой жизненной среды и мероприятий по охране экосистемы озера Севан инициировать установку локальных очистных сооружений для сточных вод.

При разработке проекта необходимо обеспечить выполнение требований решения правительства №313 от 26 мая 1998 года «О размерах зон безопасности объектов энергетики и порядке их использования», а именно: объекты энергетики должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от объектов различного назначения, зданий, сооружений и земель, используемых землевладельцами.

Цель разработки проекта

Цель проекта заключается в создании предпосылок для застройки и устойчивого развития прибрежных территорий озера Севан, обеспечивая гармонию между общественными и частными интересами в процессе развития территорий через следующие положения:

- сбалансированное развитие территорий и экологическая реконструкция, создание благоприятных условий для реализации градостроительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и технических регламентов, применение «умных» принципов в процессах управления пространственной организацией.

- экологически безопасные промышленные, транспортные и инженерно-технические инфраструктуры создание,

- Сохранение, укрепление, восстановление и ремонт недвижимых памятников истории и культуры, охрана памятников природы в интересах настоящих и будущих поколений,

- Формирование единой системы градостроительного регулирования территорий для стимулирования инвестиционной привлекательности,

- Реализация мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии,

- Комплекс мероприятий по снижению рисков бедствий (через защитные и профилактические комплексные мероприятия, такие как подпорные стены, дренажные системы, барьеры, сети для ловли осадков и т.д.),

- Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения,

- Применение единых и согласованных принципов градостроительства и архитектуры, а также осуществление строительной деятельности для формирования здоровой и привлекательной жизненной среды (акцент делается на разработке единого и гармоничного эстетического подхода, который будет направлен на обеспечение развития с учетом требований здоровья и охраны окружающей среды),

- Реализация мероприятий, направленных на улучшение территориальных диспропорций в рамках государственно-частного партнерства:

Структура проекта

Решение вышеуказанных задач будет предоставлено путем разработки единого проекта зонирования и градостроительного регламента.

Проект зонирования является основным градостроительным документом для реализации намечений пространственного планирования. Он непосредственно связан с процессом реализации идей, направленных на населенный пункт и национальный парк, направлений развития, интенсивности застройки и распределения населения/посетителей.

Объемно-планировочное зонирование является регулирующим инструментом, с помощью которого создается детализированное изложение принципов застройки существующих основных (базовых) зон в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и с целью формирования единой эстетически безопасной среды. Объемно-планировочному зонированию предоставляются регулирования или меры поощрения для сохранения отдельных ресурсов в определенной территории или для нормализации строительных работ.

Нормами зонирования должны быть определены зоны:

- площадью,

- пропорциям,

- отступам,

- формам использования,

- застраиваемым и открытым пространствам,

- доступности для пешеходов,

- плотности застройки и другим характеристикам

Предъявляемые требования:

При проведении ландшафтно-экологической оценки рекреационных зон в рамках проекта необходимо.

- учитывать мероприятия и цели, связанные с рекреационной зоной национального парка «Севан», в документах по планированию управления национальным парком, с целью их согласования с проектом разработки.

- выявить методы, направленные на обеспечение устойчивости рекреационных функций в структуре прибрежных территорий.

- провести комплексный (всесторонний) анализ оценки этих территорий, который позволит выявить проблемы и факторы, влияющие на организацию отдыха:

- определить потенциал этих природных комплексов для создания туристических и рекреационных кластеров.

Для многофункционального использования исследуемых территорий необходимо найти совершенно новый подход к решению проблемы сохранения прибрежных зон, повышая их экологическую ёмкость (максимальное количество посетителей, которое может быть обслужено в рамках данной экосистемы без причинения необратимого вреда окружающей среде), рекреационный потенциал и устойчивость.

На прибрежных территориях озера Севан, в рекреационной зоне национального парка «Севан», в зоне, предназначенной для формирования туристических зон, и в непосредственной близости от нее находятся уникальные и ценные территории с природными, заповедными, научными, культурными и эстетическими аспектами. Наличие таких объектов создает привлекательность не только для населения, проживающего в окрестностях национального парка, но и для туристов. Поэтому для использования фактора привлекательности и привлечения большего числа отдыхающих необходимо запланировать создание туристического и рекреационного кластера «Единый Севан» с сочетанием отдельных параметров рекреационных зон «большого» и «малого» Севана. В связи с этим необходимо:

- предложить рассмотреть территории, подлежащие дальнейшему сохранению, для организации отдыха в прибрежной зоне,

- обеспечение привлекательности и активные зоны градостроительного освоения с учетом особенностей ландшафта и климата, сосредоточив внимание на обеспечении сезонной устойчивости к антропогенной нагрузке.

В то же время использование прибрежных территорий для отдыха (организованные маршруты, выделенные функциональные зоны и т.д.) должно рассматриваться с закреплением нормирования предельных нагрузок на ландшафт, чтобы в результате рекреационного освоения не возникли негативные последствия для окружающей среды и деградация, а именно:

- нарушение верхнего слоя почвы,

- уничтожение внедрений,

- загрязнение озера.

Следовательно, необходимо провести исследования в пределах прибрежных территорий по выделению соответствующих зон и организации функционально-планировочных связей между ними, определив количество человеческих потоков, соотношение канализируемых и неканализируемых поверхностей (включая тропинки), комплекс мероприятий по озеленению и благоустройству территорий, как прибрежных, так и смежных, с целью смягчения эстетического, санитарно-гигиенического, негативного воздействия, создания благоприятного микроклимата, архитектурных и культурных качеств, а также повышения декоративных качеств.1

Состав проекта.

Для прибрежных территорий необходимо провести многофункциональные анализы, а именно:

- Ландшафтно-экологический, который считается важнейшим методом изучения природно-экологического потенциала территории, включая.

  - климатические характеристики,

  - оценка поверхностных водных ресурсов,

  - рельеф,

  - гидрогеологические условия,

  - инженерно-геологические условия территории.

  - Структура ландшафта — это анализ пространственного распределения различных экосистем и их компонентов (например, лесные и водные территории, сельскохозяйственные земли и т.д.).

  - Экологическая корреляционная оценка — это исследование экологических взаимосвязей различных элементов ландшафта.

  - Градостроительная ситуация, которая включает в себя.

- Оценку экономической базы населенных пунктов/рекреационных зон с учетом их населения, культурных и общественных услуг, транспортной инфраструктуры и зеленого фонда.

- Для детального изучения территории применяется многофункциональный метод оценки, основанный на оценке отдельных компонентов природной и исторической среды (многофункциональный анализ), который является инструментом управления и охраны качества окружающей среды.

  - Визуально, в рамках которого:

- На основе визуальных и сравнительных выводов должно быть определено эстетическое оценивание территории с выделением участков ландшафта с более высокими эстетическими характеристиками и предложениями по восприятию этих участков с различных точек зрения и наилучшим восприятием. (Рекреационная деятельность рассматривает посещения ценных участков природного ландшафта, визуальное восприятие труднодоступных участков — с учетом смотровых площадок, предложения по размещению объектов туристического характера в ценных точках ландшафта и т.д.).

- Рекреационная нагрузка. Экологически чистое использование прибрежной территории (без нарушения природной целостности и характеристик прибрежных природных ландшафтов) требует расчета максимально допустимой рекреационной нагрузки на территории (единица — человек-день).

- Принципы и методы ландшафтной организации рекреационных зон в структуре прибрежных территорий должны основываться на спросе, учитывая качество окружающей среды — оценивая рекреационные возможности.

- Рекреационные ресурсы. Необходимо применять методы качественной оценки привлекательности прибрежных территорий и количественные методы оценки рекреационных ресурсов (потенциальная площадь организации пляжа прибрежной зоны, соответствующая площадь для размещения рекреационных объектов, наличие озелененных или подлежащих озеленению площадей, наличие/доступность памятников истории и культуры или природы и т.д.).

Максимально допустимая рекреационная нагрузка на прибрежные песчаные пляжи в течение дня для одновременно отдыхающих, основанная на требованиях действующих норм, основанных на данных исследований курортов. Для четких условий, учитывая уровень психологического комфорта (психологический комфорт - условия использования пляжей, при которых каждый отдыхающий обеспечен (имеет возможность воспользоваться) такой площадью, которая удовлетворяет его требования к личному пространству и не нарушает личные пространства других отдыхающих при осуществлении их функций отдыха), стандарт рекреационной нагрузки может быть снижен для предотвращения деградации ландшафтных элементов, прилегающих к пляжной зоне.

Обеспечить:

- первую помощь,

- систему оповещения,

- условия для поддержания общественного порядка.

На основе вышеуказанного расчета посещаемости благоустроенной прибрежной территории необходимо провести приблизительный крупный финансовый расчет для оценки экономического воздействия организуемых зон на соседние населенные пункты и регион.

Предлагается:

- осуществить функциональное зонирование с учетом проведенных исследований

- в каждом участке установить рекомендуемую ширину прибрежной зоны отдыха от кромки воды

- в рекреационных зонах озера Севан предусмотреть обязательные требования по обеспечению питьевой водой и общественными туалетами.

Ориентировочные критерии

В пределах каждого кластера необходимо провести деление подзон, выделяя:

- Прибрежную зону отдыха (около 50-70% от основной зоны, в среднем 55%):2

- Зону обслуживания (около 10-18% от основной зоны).

- Детскую зону отдыха (около 7-12% от основной зоны).

«Прибрежная зона отдыха» является наиболее посещаемой территорией и открытым пространством, на котором могут быть размещены раздевалки и необходимые принадлежности для принятия солнечных ванн.

Затем, параллельно берегу, находится «зона активного отдыха», ширина которой может варьироваться от 10 до 30 метров, учитывая преобладающую форму отдыха и необходимость снижения негативного воздействия на природные элементы окружающей среды.

В рамках благоустройства пляжа предусмотрены следующие ориентировочные показатели на 1 тысячу посетителей:

- установить 80 м2 теневых навесов,

- 1 контейнер,

- 5 мусорных баков,

- 3-4 торговых павильона.

Автостоянки. Необходимым условием также является установка автостоянок, расстояние которых соответствует стандартам, установленным градостроительными нормами. Рекомендуется предоставить не менее 15-20 парковочных мест на 100 однократных посетителей пляжа.

Зеленение (ландшафтный дизайн). Прибрежные территории, которые могут использоваться для отдыха населения у воды, требуют дополнительного озеленения. С одной стороны, это повысит комфорт отдыха, с другой стороны, такие территории не будут подвергаться деградации благодаря улучшению, что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

На основе результатов оценки предложить дополнение к ряду видов деревьев для диверсификации прибрежных ландшафтов и придания многообразия их формированию. Поэтому в озеленении необходимо использовать различные виды насаждений.

Зеленение прибрежной территории может составлять 20-40% от общей площади, 3-5% выделяется для пешеходных дорожек и обустроенных зон отдыха.

Зеленение — это один из методов, который помогает улучшить качество прибрежных территорий, их эстетические и декоративные свойства. Поэтому необходимо уделить особое внимание выбору видов деревьев, кустарников и трав на основе следующих критериев:

- способность адаптироваться к климатическим факторам (наводнения);

- высокие декоративные свойства.

Устав: Также предполагается, что градостроительный устав Национального парка «Севан» установит определенные эстетические принципы и правила, которые будут служить руководством для субъектов, осуществляющих градостроительную деятельность.

Учитывая, что из-за повышения уровня воды в озере Севан зона отдыха в национальном парке Севан сокращается примерно вдвое, для территориального развития и эффективного использования необходимо провести мероприятия, направленные на регулирование градостроительных проблем в благоприятных зонах за пределами границ Национального парка «Севан» в сторону суши.

В то же время градостроительный устав Национального парка «Севан», а также определение соответствующих стандартов могут впоследствии служить руководством для реализации градостроительных программ в общинах, включающих территории Национального парка.

Градостроительный регламент должен установить особенности формирования рекреационных, курортных и ландшафтных систем, их взаимосвязанности и пространственного развития, а также градостроительных, архитектурных и ландшафтных стандартов для каждого выделенного территориального участка, соответствующего общинам, прилегающим к национальному парку «Севан», включая:

  - принципы проектирования инфраструктуры (формирование архитектурной среды) и архитектурно-планировочные принципы,

  - требования к зеленым зонам общего пользования и их качественному составу,

  - требования к размещению объектов обслуживания в зонах, прилегающих к межгосударственным и республиканским автодорогам, а также к организации автостоянок,

  - предпочтительные туристические маршруты и контуры размещения остановок,

Относительно земельных участков в рекреационной зоне.

- по размерам /отдельные единицы или лоты/ включая неделимые (по принципу самодостаточности для выполнения полной функции),

- географическое описание,

- доступность подходов и имеющиеся удобства,

- результаты комплексной оценки туристического потенциала земельных участков,

- природные особенности и привлекательности территории,

- в рамках выделенного полного лота целевые участки градостроительного развития туризма с сохранением экологических интересов и ценных смотровых площадок,

- предложения и критерии для общего внешнего оформления зданий, обеспечивающие гармонию архитектуры с природной средой,

- проектные предложения, направленные на сохранение и улучшение эстетической привлекательности ландшафта территории.

- установленные критерии для отдельных элементов конструкций (стены, крыши, окна, двери и т.д.) с перечнем допустимых цветовых решений (палитры) и строительных материалов,

- установленные критерии для малых архитектурных форм (ограждения, скамейки, фонари, фонтаны, бассейны, обустройство пляжей, открытые и закрытые торговые точки и т.д.) с соответствующими модельными примерами (чертежами, трехмерными изображениями),

- правила установки инженерных сетей и оборудования,

- требования к покрытиям и обустройству дорог, переходов, тротуаров, правила установки системы освещения,

- основные принципы сохранения и планирования природных ландшафтов,

- правила благоустройства и озеленения с перечнем допустимых видов растений и принципами установки (вертикальное озеленение, обочины, ограждения с учетом ветра, солнца и других факторов),

- другие необходимые правила и критерии:

Отдельным приложением должны быть представлены местоположения построек, нарушающих нормы, явно несоответствующих окружающей среде, а также данные о них:

Необходимо представить отдельным текстовым приложением:

  - осуществимость предложенных программ,

  - различные схемы сертификации устойчивого туризма,

  - оценки и анализы, связанные с устойчивым туристическим потенциалом, потоками посетителей и рыночными тенденциями,

  - ограничения, направленные на предотвращение перегрузки природных ландшафтов,

  - стандарты/нормативы для обеспечения комфортных условий организации пляжного отдыха (количество объектов и т.д.),

  - способность адаптироваться к динамике изменяющегося рынка,

  - предложение предпринимательского подхода для выявления возможностей развития устойчивого туризма и сотрудничества с местными бизнесами:

  - предложение стратегии устойчивого и бережливого туризма для национальных парков или охраняемых территорий (основанное на международном опыте),

  - внедрение/локализация обоснованного опыта в области оценки туристической инфраструктуры, спроса посетителей и рыночных тенденций,

  - разработка стратегии выявления уникальных привлекательных точек территории и привлечения туристов, при этом сохраняя экологическую ценность для выявленных потенциальных территорий,

  - оценка устойчивого туристического потенциала рекреационной зоны и ее окрестностей на основе анализа текущего состояния туристической инфраструктуры,

  - спроса посетителей и рыночных тенденций.

В процессе разработки проекта изучить и учесть, что решением Совета ГАУ «Национальный парк «Севан» от 4 мая 2022 года № 4.1 утвержден порядок благоустройства, обустройства и предоставления услуг на общественном пляже, в котором также определены технические характеристики благоустройства, обустройства и обслуживания пляжа:

Законодательная база

Основой для разработки проекта являются законодательные акты Республики Армения, относящиеся к проектируемому объекту, утвержденные документы по территориальному планированию (градостроительные программы) и нормативно-технические документы, а также международные договоры Республики Армения, включая:

  - Закон Республики Армения «О озере Севан»,

  - Закон Республики Армения «О градостроительстве»,

  - Закон Республики Армения «О особо охраняемых природных территориях»,

  - Закон Республики Армения «О ежегодных и комплексных программах мероприятий по восстановлению, охране, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан»,

  - «Закон Республики Армения о сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды»

  - Решение правительства Республики Армения от 18 декабря 2008 года № 1563-Н о предоставлении прав аренды земельных участков, прав на застройку и осуществление градостроительной деятельности в национальном парке «Севан» и прилегающих к нему территориях,

  - Решение правительства Республики Армения от 18 января 2007 года № 205 об утверждении плана управления национальным парком «Севан» на 2007-2011 годы (схема использования земель),

  - Решение правительства Республики Армения от 26 июня 2009 года № 772-Н о внесении изменений в решение правительства Республики Армения от 30 мая 2002 года № 927-Н (Устав национального парка «Севан»),

  - Международные договоры Республики Армения, в частности, Европейская конвенция по ландшафту,

  - Главный проект расселения Республики Армения,

  - Проект территориального планирования водосборного бассейна озера Севан,

  - Проект зонирования прибрежных территорий озера Севан,

  - Документы по комбинированному пространственному планированию на микроуровне Гегаркуникской области,

  - Законодательные акты и нормативно-технические документы по другим документам пространственного планирования, включая территориальное планирование, генеральный план, проект зонирования:

Подрядчик обязан следить за изменениями в законодательстве, происходящими в процессе выполнения проектных работ, которые будут утверждены в установленном порядке до этапа проведения экспертизы проекта, и учитывать их.

Международные документы

При разработке проекта необходимо также руководствоваться модельным законодательством Совета Европы о «Прибрежных зонах» и положениями, закрепленными в документе «Основные принципы территориально устойчивого развития континента Европы». Тексты последних на армянском или английском языках будут предоставлены заказчиком.

Дополнительные требования (к составу и содержанию документов)

Проект разрабатывается с учетом требований к составу и содержанию вышеупомянутых документов по пространственному планированию (территориальное зонирование, генеральный план, проект зонирования). Эти требования установлены правовыми актами Республики Армения (порядок разработки, экспертизы, согласования, утверждения и изменения генеральных планов общин (населенных пунктов) Республики Армения, документов по комплексному пространственному планированию и проектов зонирования территорий населенных пунктов, утвержденный решением правительства Республики Армения от 2 мая 2003 года N 609-Н, от 4 марта 2010 года N 208-Ն и постановлением правительства Республики Армения от 14 мая 2001 года N 408, признанным утратившим силу постановлением правительства Республики Армения от 29 декабря 2011 года N 1920-Н). Он также может включать графические материалы согласованных масштабов с заказчиком в зависимости от особенностей рассматриваемой проблемы.

Исходные материалы

Сбор необходимых исходных материалов для разработки проекта, а также получение экспертных заключений по проектным документам будет осуществляться подрядчиком, разрабатывающим проектные документы, в соответствии с законодательством Республики Армения. В рамках выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик по предложению заказчика предоставляет соответствующие проектные материалы (при необходимости также на магнитном носителе) для организации промежуточных обсуждений с представителями общества и заинтересованными органами, а также для представления на обсуждение правительства Республики Армения.

Этапы разработки проекта

Проект представляется заказчику следующими этапами, предусмотренными настоящей характеристикой и контрактом:

I этап – сбор, анализ, систематизация исходных материалов.

Разработка и анализ фактического использования проектируемого территориального участка (опорные планы) и комплексных оценочных планов. Разработка концептуальных положений по развитию, размещению и территориальной организации транспортных, рекреационных, ландшафтных и курортных систем, а также предложений по функциональному зонированию территорий и градостроительным детальным планам зонирования, а также других требований настоящей характеристики.

II этап – завершение работ по разработке проектной документации с разработкой эскизов строительства.

II этап работы передается заказчику с положительным заключением по оценке воздействия на окружающую среду и комплексной градостроительной экспертизе с информированием общественности.

III этап – согласование с заинтересованными сторонами. В результате обсуждений и согласований, окончательная доработка проектной документации. Печать необходимого количества экземпляров проектной документации, установленного договором:

Работы финального этапа передаются заказчику на бумажных и лазерных носителях (тип компьютерной программы предлагается заказчиком) по 4 экземпляра каждого:

Проектные работы разрабатываются с использованием компьютерных программ:

Проектное задание, составленное в рамках данного описания, будет предоставлено организациям-подрядчикам, выбранным по результатам конкурса.